璧山区新立路土石方量

测

量

报

告

重庆正强测绘有限公司

项目名称：璧山区新立路土石方量

项目负责：刘书童

报告编写：陈明德

施测人员：刘 乐

审    核：刘晓军

提交单位：重庆正强测绘有限公司

提交时间：2022年3月

受璧山高新技术产业开发区管理委员会的委托，我公司承接了璧山区新立路土石方量工程测绘的测量工作，现已完成委托的全部工作内容。为了以后更好的利用本次成果作出以下报告。

一、测区概况及人员组成

1. 测区位于璧山区境内，公路可直达测区及周边，交通十分便利，通视条件一般。

2. 参加的主要人员：该工程我公司共派2人参加，成立了以公司技术部为主的技术领导小组，（其中，主要负责质量和技术的测绘工程师1名，测绘技术员1名）负责对本工程提供技术支持和业务指导。在该测区有主要负责质量和技术的测绘工程师1名，测绘技术员1名，共2名。

3. 仪器设备配置:

①.中海达V30双频GPS接收机,1台，平面等级精度为1㎝+1ppm，高程等级精度为2㎝+1ppm。

②.拓普康GPT-102R,2秒级精度全站仪1台。

二、作业技术依据

    - 《工程测量规范》(GB50026-2007);

    - 《卫星定位城市测量规范CJJT73-2010》;

    - 《全球定位系统实时动态测量(RTK)技术规范》；

    - 《1：500、1:1000、1：2000地形图图式》（GB/T 7929-1995）；

5.《测绘产品检查验收规定》（CH1002-95）；

6.《测绘产品质量评定标准》（CH1003-95）。

三、已知控制点成果及利用

  - 平面控制成果

测区平面控制成果采用接收重庆地理信息中心网路RTK的信号，在测区内采集对应点的数据，并且每一点已测量四次，其中每次测量时间为20秒，间隔时间不少于2分钟，然后再把原始测量数据提供给重庆地理信息中心平差解算得出控制点成果，最后再取四次测量成果的算术平均值作为本测区的正式成果，等级为E级，重庆市独立坐标系成果。准确成果如下：

| T1 | 64986.411 | 28922.024 | 303.230 | 木桩 | E级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T2 | 64457.931 | 28947.293 | 297.410 | 木桩 | E级 |

1.平面及高程系统：本次平面控制测量采用重庆市独立坐标系，高程系统：采用1985国家高程基准。

2. RTK放样的实施：

（1）基准站选设

①基准站选设在视野开阔，高度截止角大于15°，且周围无大面积水域、大型建筑物等信号反射较强的地方，同时应尽量避免交通工具与行人的干扰。

②基准站应设置在测区相对内地势相对较高的控制点上，以便差分信号的播发。

③在选设基准站时还应远离微波塔、通信塔等强电磁发射源200米外，同时还应该远离高压输电线50米外。

④基准站点选设好后留有专人进行看管、检查设备的运行情况。

（2）放样实施

由于GPS采用的是WGS84地心坐标系，高程为大地高，而测区为重庆独立坐标系，高程为正常高，因此必须进行参数转换和  高程拟合。考虑到实际情况，平面采用两个已知点进行四参数转换，第三点进行检核，高程采用固定差改正进行高程拟合，经检验精度全部符合要求。设置好基准站和流动站一系列参数后，并可采用基准站发射出的差分信号进行放样了，平面精度控制在2cm内，并实测出高程记录在手簿中。

（3）全站仪实施

①、在RTK施测解算后的控制点成果基础上实施观测，全野外数据采集储存在全站仪内，通过数据传输到CASS7.0南方成图专业测绘软件里进行编辑，从而得到准确正式的测绘成果。

四、内业计算

1.土石方方量计算

方格网法土石方计算方法：根据新立路设计标高，并对现场原始地貌标高进行据进行对比分析计算，得到本次挖填土石方工程量。目前测绘行业土石方计算方量普遍采用南方CASS软件计算，因南方CASS软件计算方量速度快，精度高，非常实用，故本次方量计算采用南方CASS7.0软件计算。

2.地形图测量面积及土石方量统计

- 2﹑地块计算面积：12894.0平方米，挖方量40366.4平方米，填方量129.6立方米。

- 五、成果资料的检查

1.作业小组对所测成果进行自查，确认无误后上交总工办检查。

2.对成果质量检查的比例是：作业小组达到100%；总工办室内检查100%；室外按总面积不低于40%进行检查。

3.所有成果室内进行了100%检查。

4.所有成果我单位进行不低于总面积30%的实地对照检查。

- 六、结论与建议

我公司认为：璧山区新立路土石方量测绘项目采用的技术先进，资料齐全完整，内容详实，准确可靠，质量优良，成果资料可提供甲方使用。

重庆正强测绘有限公司

2022年3月