施工图设计说明

- 1 概况

- 1.1工程名称

璧山区福禄镇果然美果园提升整治项目

- 1.2项目建设单位

重庆市璧山区福禄镇人民政府

- 1.3工程概况

本项目位于璧山区西部，位于璧山区福禄镇红山村，项目地规划总面积约70亩，项目地地势整体北高南低，西高东低，高程处于302米至347米之间，最大高差为45米，其中最高点为西北部观景亭处，最低点为南部水塘处。项目地中部地势较为平坦，坡度在6°以下，面积约33亩，占总面积的32%，四周地势较陡，均有小山丘分布。项目地周边渝蓉高速、省道S208穿行而过，临靠成渝环线高速、重庆绕城高速，距最近的高速互通口（福禄互通）车程用时10分钟，交通较为便利，区位优势明显。此外，合璧津高速（在建）预计今年通车，并于项目地附近开设高速互通口，将进一步加强对外联系。

- 2 设计依据

工程整治设计运用规范及标准：

1）《高标准农田建设通则》(GBT30600-2014)；

2）《高标准农田建设技术规范》（NY/T 2949-2016）；

3）《水土保持综合治理技术规范》（GB/T16453.1～16453.6-2008）；

4）《农田排水工程技术规范》（SL/T 4-2020）；

5）《灌溉与排水工程设计规范》（GB 50288-2018）；

6）《砌体结构通用规范》GB55007-2021；

7）《节水灌溉工程技术规范》（GB/T 50363-2018）；

8）《混凝土结构设计规范》（GB 50010-2010）；

9）《乡村道路工程技术规范》（GBT 51224-2017）；

10）《乡村机耕道通用技术条件》（DB51/T379-2017）；

11）《高标准农田建设规范》（DB50/T 761-2017）；

12）《高标准农田建设评价规范》（GB/T 33130-2016）。

13）《机械化柑橘果园建园技术规程》（DB50T 881-2018）；

14）《丘陵山区宜机化地块整理整治技术规范》（DB 50/T 795—2017）。

15）《给水用聚乙烯(PE)管道系统第2部分：管材》（GB/T13663.2-2018）；

16）《混凝土结构设计规范》（GB 50010-2011）；

17）《建筑地基基础设计规范》（GB50007—2002）；

18）《水工混凝土钢筋施工规范》(DL-T5169-2002)。

- 3 项目背景

（1）党的十九大提出实施乡村振兴战略，2018年9月，中共中央、国务院印发《乡村振兴战略规划（2018－2022年）》提出加快农业现代化步伐，加强农田水利基础设施建设，实施耕地质量保护和提升行动；促进农机农艺融合，积极推进作物品种、栽培技术和机械装备集成配套，加快主要作物生产全程机械化，提高农机装备智能化水平，提升农业装备和信息化水平等重要内容。

（2）乡村振兴，产业兴旺是基础，壮大乡村产业发展，助推乡村全面振兴。2019年，重庆市人民政府印发《重庆市人民政府关于促进乡村产业振兴的实施意见》，该《意见》就深入农业产业结构调整、促进产业融合发展、推进质量兴农绿色兴农等方面提出多项重点举措。

1）从着力发展优势主导产业、做精乡土特色产业、优化乡村休闲旅游业、推动建设智慧农业等方面深化农业产业结构调整，培育壮大乡村产业。

2）从拓展领域，发展多类型融合业态等方面促进产业融合发展，增强乡村产业聚合力。

3）从强化农业标准化建设、加快绿色化生产等方面推进质量兴农绿色兴农，增强乡村产业增长力。

（3）近日，农业农村部牵头修订《高标准农田建设通则》（GB/T30600-2022）（以下简称《通则》），《通则》特别注意践行农业绿色发展理念。

1）明确了“绿色生态”的基本原则：将绿色发展理念贯穿于高标准农田建设全过程，遵循绿色发展理念，促进农田生产和生态和谐发展，实现农业生产与生态保护相协调。

2）建设内容中体现绿色发展要求：明确高标准农田建设田块平整时不宜打乱表土层与心土层、应推广节水灌溉技术、农田防护与生态环境保护工程等。

3）建设过程中鼓励应用绿色工艺：鼓励应用绿色材料和工艺，建设生态型田埂、护坡、渠系、道路、防护林、缓冲隔离带等，减少对农田环境的不利影响。

4）建设过程中强调农业科技配套与应用：建成后，应加强农业科技配套与应用，推广良种良法。有条件的地方应推广病虫害绿色防控、保护性耕作和科学用水用肥用药技术及物联网、大数据、移动互联网、智能控制等信息技术。

因此，遵循国家以及重庆市乡村振兴战略背景，立足璧山区整体发展，本项目结合实际，从产业标准化、生态化、宜机化出发，全力打造集中连片、设施完善、高产稳产的产业示范园，从而助推产业升级，助力璧山区乡村振兴发展。

4 工程任务及设计

- 4.1 工程任务

（1）土地平整，共计5700㎡；

（2）新建沟带路长108m；

（3）改建泥结石路长27m，宽4.0m；

（4）新建生态大棚，尺寸8m*24m

（5）新建Y型支撑、智能遮雨棚3400㎡。

- 4.2 工程设计

- 4.2.1土地平整

土地平整分为土地整治、土地附着物进行清杂。土地整治又分为土地平整、土地翻耕、起垄。采用小型机械对地块进行翻耕，然后起垄。土地平整共计5700m²。

- 4.2.2沟带路

新建沟带路总计长度108m，其内空尺寸为：宽1.4m×高1.0m，沟带路基础采用10cm厚C15砼垫层，边墙采用M7.5浆砌条石，边墙宽0.5m，高1.0m，其上盖C25钢筋砼预制板，预制板需用M10水泥砂浆勾缝，沟带路底板采用10cm厚C20砼，沟带路边墙每隔10m需设透水缝或透水孔。在沟带路起点处设置一个沉沙凼。

- 4.2.3 泥结石道路

本项目改道27m，道路开挖后路基平整夯实，夯实度≥95%。道路宽4.0m，由下至上为20cm手摆片石和10cm泥结石路面（表面设2cm砂土磨耗层）。

- 4.2.4生态大棚

本工程修建1个生态大棚，大棚类型为异型圆拱型，大棚长度24米；宽度8米,面积为192m²，大棚的制作设计方案如下：单体跨度8米；开间4米；肩高4米；顶高5.8米；外遮阳6.4米。大棚主体轻钢构架结构、顶部及四周全部采用希腊品牌15mmPEP膜，厚度为15mm，骨架为双面热浸镀锌轻钢骨架，通风系统等。大棚四周设置排水，排水沟内空尺寸为250mm×250mm，排水边墙采用M7.5浆砌砖修建，边墙高300mm，宽120mm。 大棚全部采用点式基础，立柱下基础采用C20砼浇筑点式基础，规格为600mm×600mm×600mm，（尽量挖到粘土）下面浇注100mm厚的C15砼垫层；大棚四周采用M7.5浆砌砖修建挡水墙，高500mm，厚240mm。

- 4.2.5 Y型支撑及智能遮雨棚

本项目修建Y型支撑及智能遮雨棚3400m²。

Y型支撑横向间距为4m，纵向间距为2.5m，支撑立柱采用50*2镀锌钢管，长1.5m，立柱埋入地下0.5m，立柱底板浇筑0.2m*0.2m*0.2m的C20混凝土。顶梁、腰梁、下梁及斜拉杆均采用30*2镀锌钢管，斜拉杆长度为3m。

智能遮雨棚立柱横向间距为4m，纵向间距为10m，高度5m，立柱采用80*80*2镀锌钢管。边立柱横向间距为4m，纵向间距为10m，高度4m，立柱采用50*50*2镀锌钢管。立柱埋入地下0.5m，立柱底板浇筑0.3m*0.3m*0.3m的C20混凝土。斜拉杆采用48*1镀锌钢管，长度2m，横拉杆采用48*1镀锌钢管。避雨布采用18丝缝带子打孔。

智能遮雨棚通过手动或雨水传感器来控制遮雨棚的开关，通过牵引锚的来回运动，从而实现多行同时收放，动力采用供电。钢丝安装要求：立柱顶部安装固定帽，钢丝十字交叉固定，杆顶丝为φ4mm 镀锌钢丝；侧边柱与地锚斜拉两道φ8mm（7*19）钢丝绳。地锚采用φ16 螺纹钢螺旋地锚，垂直深度 1.5 米，角杆配备两组地锚，前后两侧，侧面都需设置。

智能遮雨棚的形式多样，可根据平整后的地形和业主的需要，要求供应厂商进行二次设计。

- 5 施工要求

- 5.1土地平整

1.整形田块设计要求：田块高差合理，与地形地势相结合，平顺协调，形状相对规整，满足农业生产要求；田块内部不得含有草根、树皮、树根、石块、建渣等杂物。

2.外观：土坎：线条顺直，边坡稳定，表层平整，密实坚固，无松 散、坍塌，衔接自然，转弯平顺；不含草根、树皮、建渣等杂物；不含有毒有害物质；水田田坎无渗漏。

3.起垄施工放线时，构成垄的土要求为熟土且土层厚度不低于60cm果树种植间距为4m×2m，垄底宽2.0m，行间道为2.0m，沉降后高度为70-80cm，垄顶宽1.4-1.6m。

4.垄面标准：垄头两侧面用挖机拍平成型；垄顶面用机械括平，平整无明显起伏，宽窄一致；垄头无杂物，垄面无石头、树根等杂物，呈规则梯形，与行向保持一致线型。

5.挖穴时，首先以定植点为圆心，以穴规格的1/2为半径画圆，然后沿圆的边线向外起挖成方形或圆形。挖穴时要注意位置准确，种植穴要做到横平竖直；在山坡上挖穴，深度以坡的下沿为准；挖穴时表土、底土及渣土分别放置，若土质差，可进行客土改良。施工人员在挖穴时，如果发现电缆、管线、管道要及时找设计人员与有关部门协商解决；栽植穴完成后，由监理或专门负责的技术人员核对验收，不合格的要及时返工。

- 5.2石料填筑

⑴一般规定

本规定适用于本工程的块石方的堆填和铺筑，填筑施工时还必须遵守《技术条款》的有关规定和施工详图的规定。

⑵石料要求

①条石要求棱角分明，六面基本平整，长度大于500mm，块高宜大于250mm，长厚比不宜大于3，不符合本规定的异形体不得使用。

②块石应有两面大体平行，比较方正，干砌块石厚应大于200mm。

③块石石料饱和抗压强度应不低于30Mpa。

④风化石和片石严禁使用。

⑶安砌要求

①本工程永久建筑物的填筑材料，应分类贮存使用，不得混淆。干砌条、块石料应经监理工程师认可后方可使用。

②承包方在土石方开挖时，应尽量兼顾石方填筑速度，以减少开挖弃料的第二次开挖与搬运。

③浆砌石采用铺浆法，砌筑时石料应保持湿润，砌筑要求平整、稳定、密实。

④干砌块石要求缝口应砌紧，底部垫稳填实，严禁架空，孔隙率不大于28%。。

⑤填筑一律采用分层均匀平铺布料，每层人工理砌达到设计要求后，才能继续其上层的铺筑。

- 5.2开挖要求

①土方开挖应遵循“自上而下”分层开挖的原则进行，严禁自下而上或采取倒悬的开挖方法。

②基础和岸坡易风化崩解的土层，开挖后不能及时回填的，应留保护层。

③使用机械开挖土方时，实际施工的边坡坡度应适当留有余量，再用人工修整，应满足施工图纸要求的坡度和平整度。

- 5.3土石料填筑

（1）水溶盐含量大于5%、有机质含量大于1%的土料、干硬性粘土、分散性土、软粘土、垃圾等不宜做为回填料。

（2）土石料开采前应剥除土层和杂物，料堆中的超径石应在王家处理。

（3）回填料填筑前应先清除坝坡表层松软或淤泥质土。

（4）上游坝坡回填土全部采用粘土，采用人工或小型机械分层碾压（碾压参数现场试验确定），分层厚度不大于300mm，相对压实度控制在0.94以上。

（5）坝体粘土回填压实，粘性土的最大干密度和最优含水率应按照Sl237-1999《土工试验规程》规定的击实试验方法求取。

（6）铺层厚度不得超径、超厚，洒水量等均应符合有关规范和设计要求，与岸坡接合处的料物不得分离、架空，并对边角加强碾压，每层填筑必须在前一填筑层（含坝基岸坡处理）验收合格后进行。现场观察、检查施工记录和检查验收合格证。

（7）雨季施工，应检查施工措施落实情况。雨前应检查坝面松土表层是否已适当压实平整；雨后复工前应检查填筑质量是否合格。

- 5.4混凝土施工

主要施工部位包括池底、池壁、池底、垫层等。

1）水泥：水泥为32.5号或42.5号普通硅酸盐水泥，质量符合规范标准。

2）砂：施工用砂采用颗粒坚硬、强度高、耐久性好的河砂。

3）石子：砼拌制所用的石子应质地坚硬、清洁、级配良好。

4）水：清洗骨料以及拌制砼的用水不得含有害物质及化学物质。

5）模板：模板要求表面光洁平整，接缝严密、不易产生漏浆。

6）拌和：砼拌和加入料斗的顺序为石子→水泥→砂。拌和时间不少于2分钟。

7）砼运输及入仓：砼用动力翻斗车和手拉车运输，按各部位砼分别运输到浇筑点的平台上，利用人工入仓平仓。

8）砼振捣：砼入仓每层厚度控制在30cm左右。

9）砼养护：砼浇筑后根据气候情况及时洒水养护，洒水养护时间不少于14天。

10）混凝土应按顺序和方向分层浇注，并保持连续性，如因故中止且混凝土施工要超过允许间歇时间，则按工作缝处理。

11）未尽事宜应严格按照《混凝土结构工程施工及验收规范》。

- 5.5手摆片石

片石进场后，根据石料形状大小人工摆插，大面朝下，尖面向上，石与石之间竖向紧密靠拢。遇有过大石料用石工锤改制成18cm左右，才能使用；铺砌中，片石与片石之间产生的空洞，缝隙用小片石填塞，并用石工锤敲击密实。片石摆插结束后，经验收合格再撒布2～4 碎石嵌缝找平，用CA25D 型振动压路机碾压密实。手摆石施工应根据控制桩拉好控制线。摆石高度严格的按控制线来调整，可以适当的摆高10~30MM以备压路机碾压后的标高调整。大小片石应该搭配使用，不允许大石块或小石块分开成片的情况出现。原则上大石块满铺，小石块填缝。对于太大的片石，应用大锤敲开来使用，不能随意铺上使用，如果随意使用，有可能造成基层不平整，不均匀，影响路基的结构，造成施工质量事故。

- 5.6泥结石路面

泥结碎石路面应采用灌浆法施工，一般按下列工序进行： ①准备工作；②摊铺碎石；③预压；④浇灌泥浆；⑤摊铺嵌缝料；⑥碾压。 ⑴准备工作 包括放样、布置料堆、整理路槽（或基层）与拌制泥浆等。泥浆一般按水与土为 0.8:1 至 1:1 的体积比进行拌和配制。如过稠，则灌不下去，泥浆要积在石层表面；如过稀，则易流淌于石层底部，干后体积缩小，粘结力降低，均将影响路面的强度和稳定性。⑵摊铺碎石在路槽筑好以后，按虚铺厚度（约为压实厚度的 1.2～1.3 倍）摊铺碎石，要求大小颗粒均匀分布，纵横断面符合要求，厚度一致。主层矿料粒径底层一般采用 1～2 号或 2～3 号碎石，面层一般采用 3～ 4 号碎石。 ⑶预压 碎石铺好后，用轻型压路机碾压， 碾速宜慢，每分钟约25～30cm，轮迹重叠 25～ 30cm。一般碾压 6～10 遍，至石料无松动为止。过多碾压将堵塞碎石缝隙，妨碍灌浆。 ⑷浇灌泥浆 在预压的碎石层上，灌注泥浆，浆要浇得均匀、浇得透，以灌满孔隙、表面与碎石齐平为度，但碎石棱角仍应露出泥浆之上。 ⑸摊铺嵌缝料 灌浆 1～2h（小时）后，待泥浆下注，孔隙中空气溢出，表面未干前撒铺 5～ 15mm 的嵌缝料（约 1～1.5m3/100m2），嵌缝料要撒得均匀。 ⑹碾压 撒过嵌缝料后， 即用中型压路机进行碾压， 并随时注意用扫帚将石屑扫匀。 如表面太干须略微洒水碾压， 如表面太湿须待干后再压。 最终碾压阶段，需使碎石缝隙内泥浆翻到路面上与所撒石屑粘成一个坚实的整体为止。加铺磨耗层时，宜先平整原路面凹坑，矫正路拱，清除面上浮土和松散颗粒，然后洒水，将拌好的混合料均匀铺撒于路面上。其松铺厚度约为压实厚度的 1.3～ 1.4 倍，即用轻型压路机压 3～ 4 遍，使形成密实平整、稳定的表层。开放交通两周内调节行车路线，使磨耗层得到全面压实，并适当洒水，以保持最佳含水量。稳定保护层的做法，是在湿润的磨耗层上浇洒粘土一层，用扫帚扫匀，或先铺粘土，洒水扫浆，接着撒铺粗砂或石屑，扫匀后控制行车碾压。稳定保护层有砂土混合料与土砂封面两种。

- 5.8镀锌钢管

（1）拱管垂直度

拱架拱圆平面对地平面的不垂直度≤10mm。

（2）热镀锌钢管应符合下列要求:

1）镀锌层厚度，要求钢管热镀锌后增重6%~13%。-管壁厚偏差为:上偏差+22%，下偏差-5%。-圆度偏差不应超过直径的公差范围。

2）外壁表面应有完整的镀锌层，不得有漏镀、气泡，外表面应光洁。内壁表面不得有漏镀。

（3） 配件应符合下列要求:

1）所有零件应按设计图样规定的尺寸、材料和技术要求制造。

2）钢管壁厚在2.0mm及其以下的，均需进行内外壁热镀锌。镀锌前后的钢管不得有裂缝、烧伤及其他影响强度的缺陷。

3）冲压零件所有冲切边不应有明显的毛刺，表面不得有明显的压伤和划痕。-未注明公差要求的尺寸应按GB1804-1979的规定执行。

4）电镀锌的零件，镀锌层厚度不得小于0.01mm，表面应光洁。

- 5.8材料来源

该工程的砂、石料可从附近的料厂采购；水泥、钢筋等材料可从璧山城区或其他地方购买后运至施工现场；施工用水可用附近山坪塘、水库或生活用水解决。

- 6、施工安全措施

- 6.1 一般要求

承包人除应遵守有关规定外，还应遵守有关指导安全、健康与环境卫生方面的法规和规范，并应提供相应的安全装置、设备与保护器材及采取其他有效措施，以保护现场施工和监理人员的生命、健康及安全。

- 6.2 安全员

在本工程施工期间，承包人应在现场常设一名专职安全员，该专职安全员应经过培训具有担任安全工作的资格，且熟悉所施工的工作类型。其工作任务，包括制定健康保护与事故预防措施，并检查所有安全规则与条例的实施情况。驻地管理人员一律佩证上岗，安全员的佩证为红色以示醒目。

- 6.3 安全标志

1. 承包人应在本工程现场周围配备、架立并维修必要的标志牌，以为其雇员和公众提供安全警示和通行方便。

2. 标志牌应包括：

（1）警告与危险标志；

（2）安全与控制标志；

（3）指路标志与标准的道路标志。

3. 所有标志的尺寸、颜色、文字与架设地点，均应经监理工程师认可。

- 6.4 事故报告

1. 无论何时，一旦发生危害工程安全、工程进度和工程质量的事故时，承包人除采取必要的抢救措施以外必须立即暂停此项目和与之有关的项目的施工。

2. 质量事故发生后，承包人必须以最快的方式，将事故的简要情况报监理工程师。在监理工程师初步确定安全、质量事故的类别性质后，按下述要求进行报告：

（1）质量问题：承包人应在2天内书面上报监理工程师和业主。

（2）一般质量事故：承包人应在3天内书面上报监理工程师和业主。

（3）重大质量事故：承包人必须在2h内速报监理工程师和业主。

- 6.5 建筑材料

为了保障和提高本工程项目的施工质量、节约投资、建议工程建筑材料由工程建设指挥部与监理工程师进行价格管理和质量控制，施工单位自行组织运输。

- 7 其他

其余未尽事宜请严格按照现行相关规程、规范执行，如实际施工情况与设计不符，应会同监理、业主、施工、设计四方协商解决。山坪塘整治后请注意加强对水质的保护，设计方不承担因山坪塘水质恶化导致山坪塘枢纽建筑物的各种不良影响。

- 8 工程预算

- 8.1工程投资预算

本工程静态总投资为54.78万元。其中：工程施工费49.8万元、其他费用4.98万元。

- 8.2工程投资预算表

见附表