璧山区来凤街道孙河村党群服务中心改造工程

预 算 审 核

档案号：龙源建造〔2023〕  号

重庆龙源建设工程造价有限公司

2023年6月19日

璧山区来凤街道孙河村党群服务中心改造工程

预 算 审 核

档案号：龙源建造〔2023〕  号

共 一 册    第 一 册

审核人：

审定人：

重庆龙源建设工程造价有限公司                                               Chongqing  Longyuan  Construction  Engineering  Const  Co.,Ltd

龙源建造〔2023〕  号

璧山区来凤街道孙河村党群服务中心改造工程

预算审核报告

- 重庆市璧山区人民政府来凤街道办事处:

我们接受贵单位的委托，对“璧山区来凤街道孙河村党群服务中心改造工程”预算进行审核。根据中华人民共和国建设部令第149号《工程造价咨询单位管理办法》和重庆市政府令307号《重庆市建设工程造价管理规定》等法规要求进行审核。现将审核结果报告如下：

一、基本情况

- 工程名称：璧山区来凤街道孙河村党群服务中心改造工程

- 建设单位：重庆市璧山区人民政府来凤街道办事处

- 建设地点：重庆市璧山区

- 工程内容：璧山区来凤街道孙河村党群服务中心改造工程图纸范围内的室内装修、外立面拆除恢复、屋面工程、砌筑工程、给排水工程、电气安装工程等相关工程内容。

- 审核范围

- 本次预算审核范围包括业主提供的《璧山区来凤街道孙河村党群服务中心改造工程设计施工图》（电子版）中所有的工程内容。

三、审核依据

1.中价协〔2002〕第016号文件《工程造价咨询业务操作指导规程》。

2.重庆市政府令307号《重庆市建设工程造价管理规定》。

3.重庆市渝建价协〔2007〕第39号文件《建设工程造价咨询规程》。

4.《重庆市国有资金投资建设工程施工招标控制价编制与确定程序的规定》（渝建发【2016】67号文件）。

5.《建设工程造价咨询规范》（GB/T51095-2015）。

6.审核依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）、2018年《重庆市市政工程计价定额》、2018年《重庆市建筑与装饰工程计价定额》、2018年《重庆市通用安装工程计价定额》、《重庆市城乡建设委员会关于建筑业营业税改征增值税调整建设工程计价依据的通知》（渝建发〔2016〕35号文）和《关于建筑业营业税改征增值税调整建设工程计价依据的通知》（渝建发[2018]195号）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建发〔2019〕143号文）及相关配套文件执行。

7．委托单位提供的送审资料，主要有：《璧山区来凤街道孙河村党群服务中心改造工程设计施工图》（电子档）、《预算书》（电子表格）。

8.人工单价和材料价格：人工工日价格采用2023年第一季度《重庆工程造价信息》公布的璧山地区人工工日价格；材料价格参照2023年5期《重庆工程造价信息》公布的璧山地区材料价格并结合当地近期市场价格进行调整，材料价格按不含税价格计算。

四、审核事项说明

- 1.建渣外运、运距1Km：送审送审综合单价92.05元/m3，审核综合单价34.1元/m3，审减1770.35元。

- 2.陶粒回填：送审综合单价432.58元/m3，审核综合单价315.61元/m3，审减1892.57元。

- 3.筒瓦屋面：送审综合单价346.82元/m2，审核综合单价184.49元/m2，审减65539.12元。

- 4.送审漏计木檩、矩形椽、木质挑梁、封檐板，合计审增38057.67元。

- 5.生态木板吊顶：送审综合单价312.74元/m2，审核综合单价97.64元/m2，审减8698.65元。

- 6.垂直运输送审漏计，审增4147.18元。

- 11.零星项目品迭合计审减1929.83元。

- 以上合计审减37,625.67元。

五、审核结果

- 璧山区来凤街道孙河村党群服务中心改造工程送审预算金额为436,856.81元，审核金额为399,231.14元，审减37,625.67元。具体详见《建设工程审核预算书》。

- 其他事项说明。

- 因设计部分内容不详，与建设单位沟通，相关疑问按以下方式处理：

- 1.面砖铺贴结合层砂浆采用20厚1:2.5水泥砂浆。

- 2.网络线按cat6网线计算。

- 3.小青叠脊高度按30cm计算。

- 4.室内外漆面做法按腻子2遍，立邦亚光面漆2遍。

- 5.砖墙砌筑按标砖，M5水泥砂浆砌筑计算。

- 6.实心砖柱规格按370*370mm计算。

- 7.钢丝网材料按Φ0.9×10×10镀锌钢丝网计算。

- 8.现浇混凝土按商品砼计算。

- 9.土石方开挖按人工开挖，土石比7:3。

- 10.建渣外运以及余土外运暂按2km计算。

- 11.木结构部分，木材种类均按杉木计算。

- 12.大便器材质按陶瓷计算。

- 13.因图纸做法不明，其中：外墙楼宇玻璃按650元/m2，合计28470元计入专业工程暂估价；防腐木栏杆按500元/m，合计4930元计入专业工程暂估价。

- 14.该项目审核接收图纸日期为2023年3月，因后续设计范围调整，设计方并未提供相应图纸，审核工程量参照预算执行，结算时应按实收方结算。

- 15.本项目综合单价为全费用综合单价，包括完成该项目的人工费、材料费、机械使用费、措施项目费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。

- 16.本报告书的利用必须全面、完整，否则本公司不承担责任；

- 17.本报告书连同所附附件一并使用有效，复印无效。

- 七、项目评价与建议

- 1.施工合同的签订建议采用建设工程施工合同标准示范文本,合同方式采用单价合同，并明确增减工程的估价原则、竣工结算原则等；

- 2.加强施工期间的造价控制管理，重点关注工程量的收方、验收等资料的收集。

- 3.对本报告其他事项、审核事项说明中的问题，建设单位在订立合同时应充分关注，如实际施工与本次审核不同时，工程价款应作相应调整。

重庆龙源建设工程造价有限公司               注册造价工程师

（单位执业专用章）

地址： 中国   重庆                   二〇二三年六月十九日

附件: 1.《工程量清单及招标控制价审核书》

2.《工程造价咨询单位资质证书》复印件

3.《企业法人营业执照》复印件