老寨子山坪塘整治工程施工图设计说明

- 1 工程概况

老寨子山坪塘位于青杠街道塘坊社区，现状大坝为土坝，坝长24m，坝顶宽2.1m，最大坝高4.6m，水面面积920m2，现状蓄水深度3.5m，正常蓄水量约3220m3。老寨子山坪塘上游坝坡杂草杂树较多，坡度较多，局部垮塌；下游完整并运行正常；坝顶为土路面，草杂树较多，凹凸不平；溢洪道边墙为原生土石边墙，稳定性较差，经核算原有溢洪道宽度、高度不能满足泄洪要求；山坪塘无防水设施。

老寨子山坪塘主要工程特性表

| 序号 | 名 称 | 单 位 | 现状值 | 设计值 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集雨面积 | km2 | 0.04 | 0.04 |  |
| 2 | 蓄水深度 | m | 3.5 | 4.0 |  |
| 3 | 蓄水量 | m3 | 3220 | 3440 |  |
| 4 | 水面面积 | 亩 | 1.38 | 1.29 |  |
| 5 | 灌溉面积 | 亩 | 10.7 | 11.5 |  |
| 一、大 坝 |  |  |  |  |  |
| 6 | 坝 型 |  | 土坝 | 混凝土坝 |  |
| 7 | 最大坝高 | m | 4.6 | 5 |  |
| 8 | 坝顶轴线长 | m | 24 | 24 |  |
| 9 | 坝顶宽 | m | 2.1 | 1.5 |  |
| 二、溢 洪 道 |  |  |  |  |  |
| 10 | 溢洪道堰型 |  | 正槽式 | 正槽式 |  |
| 11 | 溢洪道结构型式 |  | 土石 | 混凝土 |  |
| 12 | 溢洪道宽 | m | 0.9 | 1.8 |  |
| 13 | 溢洪道长 | m | 3.5 | 9.0 |  |
| 14 | 溢洪道边墙高 | m | 0.9 | 1 |  |
| 15 | 溢洪道最大下泄流量 | m3/s | 1.63 | 2.789 |  |
| 16 | 溢洪道交通桥板长 | m | / | 2.4 |  |
| 三、放水设施 |  |  |  |  |  |
| 17 | 放水设施型式 |  | / | 涵管 |  |
| 18 | 结构型式 |  | / | PE管 |  |
| 19 | 最大放水量 | m3/s | / | 0.02 |  |
| 1 | 集雨面积 | km2 | 0.04 | 0.04 |  |
| 2 | 蓄水深度 | m | 3.5 | 4.0 |  |

- 2 设计依据

- 2.1工程等别

按照《灌溉与排水工程设计规范》（GB50288-99）规定，山坪塘整治的工程等级、工程规模及建筑物级别为Ⅴ等小（2）型水利工程，主要建筑物为5级。

- 2.2设计采用规范

整治设计执行的规范：

- 《砌石坝设计规范》（SL25-2006）；
    （2）《小型水利水电工程碾压式土石坝设计规范》SL189-2013；
    （3）《水工混凝土施工规范》（DL/T5144-2001）；
    （4）《重庆市山坪塘工程整治质量技术管理手册》2014.7；

- （5）《溢洪道设计规范》SL253-2018。

- 3 存在问题

- 老寨子山坪塘上游坝坡杂草杂树较多，坡度较多，局部垮塌；下游完整并运行正常；坝顶为土路面，草杂树较多，凹凸不平，经核算原坝顶高度不能满足防洪要求；

- 溢洪道边墙为原生土石边墙，稳定性较差，经核算原有溢洪道宽度、高度不能满足泄洪要求；

- 老寨子山坪塘作为水源地，水量不能满足要求，需要对该山坪塘进行补水；

- 原溢洪道为放水设施。

- 4.水文

4.1山坪塘特征参数

根据1/10000地形图，集雨面积F=0.04km2，河流长度L＝0.264km，河流平均比降J＝246.27‰。

（1）库容曲线

采用由“复查”实测山坪塘地形图量算绘制而成的近期山坪塘水位～库容（面积）曲线。

b泄洪设施

山坪塘主要泄洪设施为溢洪道，无闸控制自由式溢洪，控制段为侧堰。经现场复测，堰顶高程592.4m，堰顶净宽1.8m。

c坝顶及控制高程

山坪塘正常水位592.5m，正常库容3600m³，坝顶高程为593.5m。

4.2设计洪水的推求

根据《重庆市山坪塘整治质量管理技术手册》山塘建筑物洪水标准该山坪塘设计洪水为10年一遇（P=10%），校核洪水为30年一遇（P=3.33%）。

（1）暴雨洪水计算

璧山气象站与本工程属同一暴雨气候区，具有1980年～2014年共35年实测暴雨资料，系列较长，有较好的代表性，精度较高、可靠。《手册》资料统计年限截至1978年，没有反映1978年至今的近年大暴雨对特征值的影响。为此，本工程选璧山气象站1980年～2014年短历时暴雨特征参数和设计暴雨作为洪水计算的依据。

表4.2-1 暴雨参数分析成果表

| 站点 | 时 段 | 均值(mm) | Cv | Cs/Cv |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 璧山气象站 | 1/6h | 15.4 | 0.35 | 3.5 |
|  | 1h | 39.9 | 0.43 | 3.5 |
|  | 6h | 75.9 | 0.52 | 3.5 |
|  | 24h | 102 | 0.5 | 3.5 |

本工程集雨面积为0.04km2，其洪水主要受10min和1h参数影响，由于瞬时单位线法仅采用6h和24h进行洪水计算，其计算结果误差较大，因此采用推理公式法计算坝址设计洪水。

根据设计暴雨参数及丘陵区产、汇流参数采用推理公式推求设计洪水，成果见下表。

表4.2-2 大石坝山坪塘坝址设计洪峰流量成果表

| 采用资料 | 计算方法 | 各频率设计值Xp(m3/s) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3.3 | 5 | 10 | 20 | 50 |
| 璧山气象站 | 推理公式法 | 1.67 | 1.49 | 1.36 | 1.25 | 1.06 | 0.869 | 0.58 |

（2）设计洪水过程线

根据已推求的洪峰流量Qp及洪水总量Wp，计算洪水过程概化矩形历时Tp=2.78Wp/Qp和中小流域典型洪水概化过程线综合成果，选取常出现的单峰概化洪水过程线模型(2)之X、Y值，由Q’t=YQp及t=XTp计算Q’t。采用推求的洪水过程线计算结果见表4.2-3。

表4.2-3        洪水过程线成果表

| ｐ=10.00% 设计洪水过程线 |  |  | ｐ=3.30% 设计洪水过程线 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 时 程 (小时) | 流 量(秒立米) | 序 号 | 时 程 (小时) | 流 量(秒立米) |
| 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 |
| 2 | 0.112 | 0.0532 | 2 | 0.119 | 0.0679 |
| 3 | 0.153 | 0.106 | 3 | 0.162 | 0.136 |
| 4 | 0.204 | 0.213 | 4 | 0.216 | 0.272 |
| 5 | 0.250 | 0.426 | 5 | 0.265 | 0.543 |
| 6 | 0.321 | 0.639 | 6 | 0.340 | 0.815 |
| 7 | 0.408 | 0.852 | 7 | 0.432 | 1.09 |
| 8 | 0.504 | 1.01 | 8 | 0.535 | 1.29 |
| 9 | 0.611 | 1.06 | 9 | 0.649 | 1.36 |
| 10 | 0.713 | 1.01 | 10 | 0.757 | 1.29 |
| 11 | 0.830 | 0.852 | 11 | 0.881 | 1.09 |
| 12 | 1.004 | 0.639 | 12 | 1.065 | 0.815 |
| 13 | 1.258 | 0.426 | 13 | 1.335 | 0.543 |
| 14 | 1.671 | 0.213 | 14 | 1.773 | 0.272 |
| 15 | 2.139 | 0.106 | 15 | 2.270 | 0.136 |
| 16 | 2.629 | 0.0532 | 16 | 2.789 | 0.0679 |
| 17 | 3.922 | 0 | 17 | 4.162 | 0 |

4.3山坪塘调洪计算

（1）基础资料

①洪水资料采用本次复核成果。

②起调水位：592.5m。

③溢洪道堰型为：侧堰。溢洪方式：无闸控制开敞式。堰顶高程：592.5m。泄流公式：n2=1+1.285lg(H1pH6p)

堰宽b=1.8m。溢洪道泄流曲线数据见表4.3-1。

④库容曲线其成果见表4.3-2；

表4.3-1              溢洪道泄流曲线表

| 水位（m） | 592.5 | 592.6 | 592.7 | 592.8 | 592.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量(m3/s) | 0 | 0.088 | 0.249 | 0.458 | 0.706 |
| 水位（m） | 593.0 | 593.1 | 593.2 | 593.3 |  |
| 流量(m3/s) | 0.986 | 1.296 | 1.633 | 1.996 |  |

表4.3-2        山坪塘库容曲线表

| 序号 | 高程（m） | 库容V(万m3) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 589.5 | 0 |
| 2 | 589.9 | 0.00126384 |
| 3 | 590.3 | 0.00739392 |
| 4 | 590.7 | 0.02530944 |
| 5 | 591.1 | 0.0534624 |
| 6 | 591.5 | 0.1013664 |
| 7 | 591.9 | 0.17535888 |
| 8 | 592.3 | 0.25274256 |
| 9 | 592.7 | 0.33943104 |
| 10 | 593.1 | 0.4359636 |
| 11 | 593.5 | 0.534984 |
| 12 | 593.9 | 0.62412504 |
| 13 | 594.3 | 0.71974656 |
| 14 | 594.7 | 0.82184856 |
| 15 | 595.1 | 0.93043104 |

（2）调洪计算成果

山坪塘调洪计算，以水量平衡方程和溢洪道泄流方程联解为依据，采用《水库洪水调节计算程序》进行调洪计算。根据复核的山坪塘库容曲线，山坪塘泄流曲线和入库洪水过程线成果资料，按任意时段长山坪塘水量平衡进行水库洪水调节计算。从堰顶高程开始起调，求得最高库水位、相应的最大库容、最大下泄流量和削峰流量。山坪塘水量平衡方程：

ΔV=Δt/2×(I1+I2)- Δt/2×(Q1+Q2)

式中： Δt—计算时段长，s；

ΔV—Δt计算时段库容变化量，m3/s；

I1, I2—时段初和末的入库流量，m3/s；

Q1, Q2—时段初和末的出库流量，m3/s。

经计算，调洪成果见表4.3-3。

表4.3-3            山坪塘调洪计算成果表

| 频率 P(%) | 最高库水位(m) | 库容 (万m3) | 下泄流量(m3/s) | 削蜂流量(m3/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P=10% | 592.78 | 0.357 | 0.403 | 0.657 |
| P=3.33% | 592.86 | 0.388 | 0.715 | 0.793 |

4.4坝顶高程的确定

根据《小型水利水电工程碾压土石坝设计导则》(SL189-96)第6.1.2，坝顶高程应等于水库静水位与坝顶超高之和。

坝顶超高按《重庆市山坪塘整治质量管理技术手册》的规定计算确定。

坝顶安全超高:△h＝hb+hZ+hc

式中: hb—频率P＝1％的波浪高度（m）；

hz—静水面至波浪中心线高度；

hc—安全加高（m）。

波浪的波高和平均波长采用鹤地水库公式：

gh2%W2=0.00625W16(gDW2)13

gLmW2=0.0386W16(gDW2)12

式中：h2%—累计频率为2%的波高（m）；

W—计算风速（m/s）。正常运用情况下取W=1.5V；非常运用情况下取W=V。V为多年平均最大风速；

D——风区长度（m）；

Lm——平均波长（m）。

本工程大坝为5级建筑物，安全加高hc按根据《重庆市山坪塘整治质量管理技术手册》（规定取值。设计洪水情况下安全加高hc＝0.3m，校核洪水情况下安全加高hc＝0.2m。

经计算，坝顶高程计算成果见表5.3-1。

坝顶高程计算成果表

表5.3-1

| 计算工况 | 水位 Z（m） | 波浪爬高 h（m） | 安全加高 hc（m） | 坝顶高程 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计洪水情况 | 592.78 | 0.332 | 0.3 | 593.41 |
| 校核洪水情况 | 592.86 | 0.428 | 0.2 | 593.49 |

由上表5.3-1可知，计算最大坝顶高程由设校核水情况确定，其计算最大坝顶高程为593.49m，但原大坝顶高程为593.2m，因此原大坝坝高不能满足要求。本次整治加高坝顶至593.5m。

5 工程任务及设计

- 5.1 工程任务

老寨子山坪塘整治工程任务为：

1.上大坝：新建混凝土重力坝，加高坝顶，满足防洪要求；

2.溢洪道：废弃原溢洪道，采用C25混凝土重建新建溢洪道 ；

3.放水设施：新安1.0Mpa∅200PE100放水涵管,新安DN200闸阀并新建闸阀井；

4.饮水管道：新安1.6Mpa∅90PE100引水管道1500m，新安DN80闸阀4个并新建闸阀井。

5不锈钢水箱：新安304不锈钢水箱，尺寸4m*3m*2m。

- 5.2 整治设计

- 5.2.1 大坝整治设计

一、上游挡墙

上游关模现浇C25W4防渗混凝土挡土墙。大坝基础开挖至老粘土层或硬基，地基承载力要求≥300Kpa（如不满足要求，需加深基础开挖或作相应地基处理，直到满足规范要求）。大坝长24m（其中大坝两侧分别嵌入2m）。其中坝0+000.000~坝0+006.500挡墙底宽2.94m，顶宽0.6m，总高5.4m，背水面坡比为1：0.5；坝0+006.500~坝0+018.500挡墙底宽3.6m，顶宽0.6m，总高6.5m，背水面坡比为1：0.5；坝0+018.500~坝0+024.000挡墙底宽2.7m，顶宽0.6m，总高5.0m，背水面坡比为1：0.5。挡墙背水面夯填粘土防渗。现浇混凝土挡土墙每间隔8m设一条沉降缝（沉降缝兼伸缩缝），缝宽1-2.5cm，缝内采用橡胶止水。

- 坝顶

大坝坝顶采用C25混凝土硬化，依次铺设100mm厚碎石基层，100mmC25混凝土路面。

三、下游坝坡

未垮塌段下游坝坡稳定，运行多年未发生垮塌和滑坡现象，不作处理。

- 5.2.2.溢洪道整治设计

溢洪道采用C25混凝土重建，全长8.2m（具体详见设计图）。新建溢洪道内空宽1.8m，内空高1.0m，边墙顶宽0.6m，底宽0.6m。整段溢洪道C25混凝土底板厚0.3m。坝顶段溢洪道缺口处安装0.12m厚C25成品预制钢筋砼人行桥板(bKB-2105-4)，长4.1m,宽2.4m。

- 5.2.3 放水设施整治设计

新安1.0MpaΦ200P放水管道,长20m ，新安DN200闸阀1个并新建砖砌闸阀井（1.44m*1.14m*1m）。涵管安装截流环并现浇C20砼保护（0.2m*0.5m*0.5m），防止渗漏。

5.2.4 饮水管道

- 新安1.6MpaΦ90PE100饮水管道，长1500m，新安DN80闸阀4个并新建砖砌闸阀井（1.44m*1.14m*1m）。

5.2.5 不锈钢水箱

- 现浇C20混凝土基础（4.2m*3.2m*0.2m）并新安304不锈钢水箱，尺寸4m*3m*2m。

- 6挡墙稳定计算

6.1土压力计算

计算高度为 3.100(m)处的库仑主动土压力

按实际墙背计算得到:

第1破裂角： 18.760(度)

Ea=29.436 Ex=17.923 Ey=23.351(kN) 作用点高度 Zy=0.733(m)

因为俯斜墙背，需判断第二破裂面是否存在，计算后发现第二破裂面存在：

第2破裂角=27.504(度) 第1破裂角=27.500(度)

Ea=26.988 Ex=12.460 Ey=23.939(kN) 作用点高度 Zy=0.733(m)

墙身截面积 = 3.894(m2)  重量 = 89.562 kN

墙背与第二破裂面之间土楔重 = 8.247(kN) 重心坐标(1.645,-0.733)(相对于墙面坡上角点)

6.2滑动稳定性验算

基底摩擦系数   = 0.500

滑移力= 12.460(kN)  抗滑力= 60.874(kN)

滑移验算满足: Kc = 1.645 > 1.300

6.3倾覆稳定性验算

相对于墙趾点，墙身重力的力臂 Zw = 0.941 (m)

相对于墙趾点，Ey的力臂 Zx = 2.158 (m)

相对于墙趾点，Ex的力臂 Zy = 0.733 (m)

验算挡土墙绕墙趾的倾覆稳定性

倾覆力矩= 9.137(kN-m)  抗倾覆力矩= 149.493(kN-m)

倾覆验算满足: K0 = 2.498 > 1.500

- 7施工要求

- 7.1块、条石填筑

⑴一般规定

本规定适用于本工程的块、条石方的堆填和铺筑，填筑施工时还必须遵守《技术条款》的有关规定和施工详图的规定。本工程禁止使用石粉。

⑵石料要求

①条石要求棱角分明，六面基本平整，长度大于500mm，块高宜大于250mm，长厚比不宜大于3，不符合本规定的异形体不得使用。

②块石应有两面大体平行，比较方正，干砌块石厚应大于200mm。

③条石及块石石料饱和抗压强度应不低于30Mpa。

④风化石和片石严禁上坝。

⑶安砌要求

①本工程永久建筑物的填筑材料，应分类贮存使用，不得混淆。干砌条、块石料应经监理工程师认可后方可使用。

②承包方在土石方开挖时，应尽量兼顾石方填筑速度，以减少开挖弃料的第二次开挖与搬运。

③浆砌石采用铺浆法，砌筑时石料应保持湿润，砌筑要求平整、稳定、密实。

④干砌条石应错缝安砌，抵拢靠紧，无架空现行，孔隙率不大于18%。

⑤干砌块石要求缝口应砌紧，底部垫稳填实，严禁架空，孔隙率不大于28%。

⑥填筑一律采用分层均匀平铺布料，每层人工理砌达到设计要求后，才能继续其上层的铺筑。

⑦条石外露面必须全部采用光面。

⑧浆砌条石及混凝土板开勾缝宽度要有3cm 、深度要有5cm；勾阴缝深度要3mm-5mm。

- 7.2边坡开挖要求

①土方开挖应遵循“自上而下”分层开挖的原则进行，严禁自下而上或采取倒悬的开挖方法。

②基础和岸坡易风化崩解的土层，开挖后不能及时回填的，应留保护层。

③使用机械开挖土方时，实际施工的边坡坡度应适当留有余量，再用人工修整，应满足施工图纸要求的坡度和平整度。

- 7.3土石料填筑

（1）水溶盐含量大于5%、有机质含量大于1%的土料、干硬性粘土、分散性土、软粘土、垃圾等不宜做为回填料。

（2）土石料开采前应剥除土层和杂物，料堆中的超径石应在料场处理。

（3）回填料填筑前应先清除坝坡表层松软或淤泥质土。

（4）上游坝坡回填土全部采用粘土，采用人工或小型机械分层碾压（碾压参数现场试验确定），分层厚度不大于300mm，相对压实度控制在0.94以上。

（5）坝体粘土回填压实，粘性土的最大干密度和最优含水率应按照Sl237-1999《土工试验规程》规定的击实试验方法求取。

（6）铺层厚度不得超径、超厚，洒水量等均应符合有关规范和设计要求，与岸坡接合处的料物不得分离、架空，并对边角加强碾压，每层填筑必须在前一填筑层（含坝基岸坡处理）验收合格后进行。现场观察、检查施工记录和检查验收合格证。

（7）坝体填筑层铺料厚度不得超厚，亦不应小于规定厚度的10%；坝体堆石填筑层面的外观质量应符合层面平整，分区能均衡上升，大粒径料无集中现象，填筑尺寸允许偏差项目合应符合施工规范要求；分层压实并抽取干密度，检测点的合格率应大于或等于95%，不合格值不得小于设计干密度的0.98，每层填筑抽样检验一组。

回填粘土的粘粒（粒径小于0.005mm）含量在10%—30%之间，设计最大干密度为1.65t/m³，水溶盐含量不大于3%，碾压后渗透系数一般在i×10 -6~ i×10 -7之间，不大于1×10 -4cm/s，塑性指数Ip为10—17之间，有机质含量小于3%，压实度为96%~98%，坝体填筑施工前做好填筑压实参数试验。土料的质量要求应符合《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》（SL251—2000）中的有关规定。

- 雨季施工，应检查施工措施落实情况。雨前应抓紧时间将回填土压实平整后覆盖，雨后对上坝的回填土料要进行含水量检测试验，如含水量过大要进行翻晒。

- 7.4材料来源

该工程的砂、石料可从附近的料厂采购、或是自己采集加工；水泥、钢筋等材料可从璧山城区或其他地方购买后运至施工现场；施工用水可用附近山坪塘、水库或生活用水解决。

- 8 其他

其余未尽事宜请严格按照现行相关规程、规范执行，如实际施工情况与设计不符，应会同监理、业主、施工、设计四方协商解决。山坪塘整治后请注意加强对水质的保护，设计方不承担因山坪塘水质恶化导致山坪塘枢纽建筑物的各种不良影响。

- 9 工程预算

- 9.1工程投资预算

本工程静态总投资为38.864219万元。其中：建筑工程37.409877万元、施工临时工程0.506434万元、独立费用0.947908万元。

- 9.5工程投资预算附表

见附表