施工图设计说明

- 1 概况

1.项目名称：璧山区正兴镇梅江河河堤水毁修复工程。

2.建设地点：璧山区正兴镇石院村。

- 2 设计依据

工程整治设计运用规范及标准：

（1）《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）；

（2）《防洪标准》（GB 50201-2014）；

（3）《水利水电工程初步设计报告编制规程》（SL619-2013）；

（4）《河道整治设计规范》（GB50707-2011）；

（5）《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）；

（6）《水工混凝土结构设计规范》（DL/T 5057-2009）；

（7）《水工挡土墙设计规范》（SL397-2007）；

（8）《砌体结构设计规范》（GB50003-2011）。

3 工程任务及设计

3.1工程现状问题

2024年8月期间，因暴雨侵袭，梅江河梅江桥段重力式浆砌条石挡墙堤防出现局部变形及垮塌现象，受损长度约为10米，致使河道行洪能力遭受削弱，对周边居民的生命财产安全构成了严重威胁。为保障防洪安全，提升河道行洪效能，需对受损的堤防和护坡进行修复和加固。

图3.1-1 梅江河梅江桥段堤防受损现状

3.2 工程任务

本次水毁修复工程的主要任务包括：

（1）对河堤重力式浆砌条石挡墙进行修复，长度10m；

（2）恢复挡墙青石栏杆，长度10m；

（3）恢复污水检查井4座；

（4）对开挖回填后的路面进行恢复（透水碳砖人行路面、青石板人行路面、沥青路面）。

（5）临时工程：新建临时编织袋黏土围堰25m。

- 3.3 工程设计

本次水毁修复工程的设计将遵循以下原则和方法：

3.3.1设计原则

（1）安全性：确保修复后的堤防结构安全可靠，满足防洪标准要求，保障周边居民的生命财产安全。

（2）经济性：合理选择材料和施工方法，控制工程造价，确保工程投资效益最大化。

（3）环境保护：在施工过程中采取有效措施，减少对周边环境的影响，保护河道生态平衡。

（4）可持续性：修复后的堤防和护坡应具备良好的耐久性，减少后期维护成本，确保工程长期稳定运行。

3.3.2设计内容

（1）浆砌条石挡墙修复

采用与原结构相同的材料和工艺进行修复，长度10m。逐步拆除原浆砌条石挡墙，基础开挖至设计深度后采用块石换填，换填深度为1m，换填后地基承载力不小350Kpa；

浆砌条石挡墙总高7.9m（含基础2m），顶宽0.6m，底宽4.8m，挡墙迎水面坡度与原挡墙保持一致；挡墙设置Φ75PVC排水管，梅花形布置，间距为2m。砂石反滤包尺寸为150*150*150mm。

（2）青石栏杆恢复

青石栏杆将按照原有设计风格和尺寸进行恢复，确保其美观性和实用性，长度10m。

（3）污水检查恢复

恢复污水检查井4座（检查井采用标准图集06MS201-3排水检查井图集38页，如原检查井跟设计不符，施工单位应通知设计单位，进行调整），污水管网约22m（管径及长度以现场实际情况为准，管径暂定为DN400双壁波纹管）。

具体步骤如下：

①清理受损的污水检查井，移除堵塞和损坏的管道；

②对井体进行检查，确保无裂缝和渗漏现象；

③更换或修复损坏的井盖，确保其稳固性和安全性；

④重新铺设污水管道，确保管道连接紧密，无渗漏；

⑤对污水检查井进行回填，确保回填材料符合相关规范要求，避免对管道造成损害。

（4）路面恢复

根据受损路面类型，分别进行恢复工作：

①透水碳砖人行路面：重新铺设透水碳砖，确保铺砌平整、牢固，铺设总面积为35m2。

②青石板人行路面：重新铺设青石板，确保铺砌平整、牢固，铺设总面积为35m2.青石路沿安装24m。

③沥青路面：对受损的沥青路面重新铺设，铺设厚度和压实度符合规范要求，铺设总面积为50m2。

（5）临时编织袋黏土围堰

新建临时编织袋黏土围堰，长度25m，以确保施工期间河道的正常行洪和施工安全。围堰设计应满足以下要求：

①围堰设计高度为1.5m，顶宽1m，围堰两侧坡度均为1:1；

②围堰上游侧铺设土工膜，土工摸埋入河道一下80cm；

③围堰材料应选用编织袋装填黏土，确保其稳定性和防渗性能；

④围堰施工应分层压实，确保围堰整体稳定性；

⑤围堰两端应与河岸紧密结合，防止渗漏；

⑥围堰拆除时应采取措施，避免对河道造成二次污染。

3.3.3 挡墙稳定计算

(一) 滑动稳定性验算

基底摩擦系数   = 0.500

滑移力= 208.248(kN)  抗滑力= 344.743(kN)

滑移验算满足: Kc =  1.655 > 1.300

(二) 倾覆稳定性验算

相对于墙趾点，墙身重力的力臂 Zw = 1.962 (m)

相对于墙趾点，Ey的力臂 Zx = 3.760 (m)

相对于墙趾点，Ex的力臂 Zy = 2.633 (m)

验算挡土墙绕墙趾的倾覆稳定性

倾覆力矩= 548.386(kN-m)  抗倾覆力矩= 1686.602(kN-m)

倾覆验算满足: K0 = 3.076 > 1.500

- 4 施工要求

- 4.1土石方开挖

①土方开挖应遵循“自上而下”分层开挖的原则进行，严禁自下而上或采取倒悬的开挖方法。

②基础和岸坡易风化崩解的土层，开挖后不能及时回填的，应留保护层。

③使用机械开挖土方时，实际施工的边坡坡度应适当留有余量，再用人工修整。

④开挖坡度不得陡于1:0.5。

- 4.2基础开挖

基础根据现场实际情况确定，地基承载力不得低于300kpa。

- 4.3块、条石填筑

⑴一般规定

本规定适用于本工程的块、条石方的堆填和铺筑，填筑施工时还必须遵守《技术条款》的有关规定和施工详图的规定。本工程禁止使用石粉。

⑵石料要求

①条石要求棱角分明，六面基本平整，长度大于500mm，块高宜大于250mm，长厚比不宜大于3，不符合本规定的异形体不得使用。

②块石应有两面大体平行，比较方正，干砌块石厚应大于200mm。

③条石及块石石料饱和抗压强度应不低于30Mpa。

④风化石和片石严禁上坝。

⑶安砌要求

①本工程永久建筑物的填筑材料，应分类贮存使用，不得混淆。干砌条、块石料应经监理工程师认可后方可使用。

②承包方在土石方开挖时，应尽量兼顾石方填筑速度，以减少开挖弃料的第二次开挖与搬运。

③浆砌石采用铺浆法，砌筑时石料应保持湿润，砌筑要求平整、稳定、密实。

④干砌条石应错缝安砌，抵拢靠紧，无架空现象，孔隙率不大于18%。

⑤干砌块石要求缝口应砌紧，底部垫稳填实，严禁架空，孔隙率不大于28%。

⑥填筑一律采用分层均匀平铺布料，每层人工理砌达到设计要求后，才能继续其上层的铺筑。

⑦条石外立面必须全部采用光面。

- 4.4土石料填筑

（1）水溶盐含量大于5%、有机质含量大于1%的土料、干硬性粘土、分散性土、软粘土、垃圾等不宜作为回填料。

（2）土石料开采前应剥除土层和杂物，料堆中的超径石应在料场处理。

（3）回填料填筑前应先清除表层松软或淤泥质土。

（4）回填土全部采用粘土，采用人工或小型机械分层碾压（碾压参数现场试验确定），分层厚度不大于300mm。碾压后孔隙率≤20%，干密度rd≥19.0KN/m3，相对压实度控制在0.96以上。

（5）粘土回填压实，粘性土的最大干密度和最优含水率应按照Sl237-1999《土工试验规程》规定的击实试验方法求取。

（6）铺层厚度不得超径、超厚，洒水量等均应符合有关规范和设计要求，与岸坡接合处的料物不得分离、架空，并对边角加强碾压，每层填筑必须在前一填筑层（含坝基岸坡处理）验收合格后进行。现场观察、检查施工记录和检查验收合格证。

（7）坝体填筑层铺料厚度不得超厚，亦不应小于规定厚度的10%；坝体堆石填筑层面的外观质量应符合层面平整，分区能均衡上升，大粒径料无集中现象，填筑尺寸允许偏差项目合应符合施工规范要求；分层压实并抽取干密度，检测点的合格率应大于或等于95%，不合格值不得小于设计干密度的0.98，每层填筑抽样检验一组。

（8）雨季施工，应检查施工措施落实情况。雨前应检查坝面松土表层是否已适当压实平整；雨后复工前应检查填筑质量是否合格。

- 4.5材料来源

该工程的砂、石料可从附近的料厂采购；水泥、钢筋等材料可从璧山城区或其他地方购买后运至施工现场；施工用水可用附近山坪塘、水库或生活用水解决。

- 5、施工安全措施

- 5.1 一般要求

承包人除应遵守有关规定外，还应遵守有关指导安全、健康与环境卫生方面的法规和规范，并应提供相应的安全装置、设备与保护器材及采取其他有效措施，以保护现场施工和监理人员的生命、健康及安全。

- 5.2 安全员

在本工程施工期间，承包人应在现场常设一名专职安全员，该专职安全员应经过培训具有担任安全工作的资格，且熟悉所施工的工作类型。其工作任务，包括制定健康保护与事故预防措施，并检查所有安全规则与条例的实施情况。驻地管理人员一律佩证上岗，安全员的佩证为红色以示醒目。

- 5.3 安全标志

1. 承包人应在本工程现场周围配备、架立并维修必要的标志牌，以为其雇员和公众提供安全警示和通行方便。

2. 标志牌应包括：

（1）警告与危险标志；

（2）安全与控制标志；

（3）指路标志与标准的道路标志。

3. 所有标志的尺寸、颜色、文字与架设地点，均应经监理工程师认可。

- 5.4 事故报告

1. 无论何时，一旦发生危害工程安全、工程进度和工程质量的事故时，承包人除采取必要的抢救措施以外必须立即暂停此项目和与之有关的项目的施工。

2. 质量事故发生后，承包人必须以最快的方式，将事故的简要情况报监理工程师。在监理工程师初步确定安全、质量事故的类别性质后，按下述要求进行报告：

（1）质量问题：承包人应在2天内书面上报监理工程师和业主。

（2）一般质量事故：承包人应在3天内书面上报监理工程师和业主。

（3）重大质量事故：承包人必须在2h内速报监理工程师和业主。

- 5.5 建筑材料

为了保障和提高本工程项目的施工质量、节约投资、建议工程建筑材料由工程建设指挥部与监理工程师进行价格管理和质量控制，施工单位自行组织运输。

- 6 其他

其余未尽事宜请严格按照现行相关规程、规范执行，如实际施工情况与设计不符，应会同监理、业主、施工、设计四方协商解决。

- 7 工程预算

- 7.1工程投资预算

本工程静态总投资为22.75万元。其中：建筑工程18.59万元、施工临时工程费1.72万元、独立费用2.44元。

- 7.2工程投资预算表

见附表