- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

## （公示版）

项目名称：   新士腾包装材料及塑料制品迁建项目

建设单位（盖章）：  重庆新士腾包装制品有限公司

编制日期：              2025年4月

中华人民共和国生态环境部制

打印编号：1740725389000

- 编制单位和编制人员情况表

| 项目编号 |  | 0jr0c1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目名称 |  | 新士腾包装材料及塑料制品迁建 |  |  |
| 建设项目类别 |  | 26--053塑料制品业 |  |  |
| 环境影响评价文件类型 |  | 报告表 |  |  |
| 一、建设单位情况 |  |  |  |  |
| 单位名称（盖章） |  | 重庆新士腾包装制品有限公司 |  |  |
| 统一社会信用代码 |  | 915002275951778838 |  |  |
| 法定代表人（签章） |  | 王贵明 |  |  |
| 主要负责人（签字） |  | 周川 |  |  |
| 直接负责的主管人员（签字） |  | 周川 |  |  |
| 二、编制单位情况 |  |  |  |  |
| 单位名称（盖章） |  | 重庆飞扬测控技术研究院有限公司 |  |  |
| 统一社会信用代码 |  | 91500227MA5YQMFE94 |  |  |
| 三、编制人员情况 |  |  |  |  |
| 1.编制主持人 |  |  |  |  |
| 姓名 | 职业资格证书管理号 |  | 信用编号 | 签字 |
| 张淼达 | 20220503555000000003 |  | BH059455 |  |
| 2.主要编制人员 |  |  |  |  |
| 姓名 | 主要编写内容 |  | 信用编号 | 签字 |
| 余田田 | 建设项目基本情况、建设项目工程分析、区域环境质量现状 、 环境保护 目标及评价标准、 主要环境影响和 保护措施、环境保护措施监督检查清单、结论 |  | BH074182 |  |

编制单位承诺书

本单位   重庆飞扬测控技术研究院有限公司   （统一社会信用代码 91500227MA5YQMFE94    ）郑重承诺：本单位符合《建设项目环境影响报 告书（表）编制监督管理办法》第九条第一款规定，无该条第三款所列情 形，   不属于   （属于/不属于）该条第二款所列单位；本次在环境影 响评价信用平台提交的下列第   1    项相关情况信息真实准确、完整有 效。

1.首次提交基本情况信息 2.单位名称、住所或者法定代表人（负责人）变更的 3.出资人、举办单位、业务主管单位或者挂靠单位等变更的 4.未发生第 3 项所列情形、与《建设项目环境影响报告书（表） 编制监督管理办法》第九条规定的符合性变更的 5.编制人员从业单位已变更或者已调离从业单位的 6.编制人员未发生第 5 项所列情形，全职情况变更、不再属于本 单位全职人员的 7.补正基本情况信息

承诺单位（公章）：

2025年2月15日

建设项目环境影响报告书（表）

编制情况承诺书

本单位   重庆飞扬测控技术研究院有限公司   （统一社会信用代码   91500227MA5YQMFE94   ）郑重承诺：本单位符合《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第九条第一款规定，无该条第三款所列情形，不属于（属于/不属于）该条第二款所列单位；本次在环境影响评价信用平台提交的由本单位主持编制的     新士腾包装材料及塑料制品迁建    项目环境影响报告书（表）基本情况信息真实准确、完整有效；该项目环境影响报告书（表）的编制主持人为张淼达（环境影响评价工程师职业资格证书管理号   20220503555000000003   ，信用编号   BH059455   ），主要编制人员包括余田田（信用编号BH074182等 1 人，上述人员均为本单位全职人员；本单位和上述编制人员未被列入《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》规定的限期整改名单、环境影响评价失信“黑名单”。

- 承诺单位（公章）：

- 2025年2月15日

编制人员承诺书

本人张淼达（身份证件号码 3210**********2818）郑重承诺：本人在   重庆飞扬测控技术研究院有限公司   单位（统一社会信用代码91500227MA5YQMFE94    ）全职工作，本次在环境影响评价信用平台提交 的下列第   1    项相关情况信息真实准确、完整有效。

1.首次提交基本情况信息 2.从业单位变更的 3.调离从业单位的 4.建立成型档案后取得环境影响评价工程师职业资格证书的 5.编制单位终止的 6.被注销后从业单位变更的 7.被注销后调回原从业单位的 8.补正基本情况信息

承诺人（签字）：

2025年2月15日

建设单位承诺书

- 已经知晓行政许可实施机关告知的全部内容；

- 保证申请资料和相关数据的合法性、真实性、准确性，保证电子文件和纸质资料的一致性；

- 自认满足行政许可实施机关告知的条件、标准和技术要求，本项目不存在“未批先建”等环境违法行为；

- 能够在约定期限内，提交行政许可实施机关告知的相关材料；

- 严格遵守相关环保法律法规，自觉履行环境保护义务，承担环境保护主体责任，落实“三落实”制度，按照本项目环评文件载明的项目性质、规模、地点、采用的生产工艺以及拟采取的环境保护措施进行项目建设和生产经营。重信守诺，维护良好的信用记录，并主动接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督，积极履行社会责任；

- 愿意承担不实承诺、违反承诺的法律责任及由此造成的损失；

- 本承诺书在“信用重庆”等网站上公开；

- 本单位已对环评机构编制的环评文件进行审查，提交的环评文件公示版不涉密，并认可环评文件中的环境影响评价结论。因环评文件存在重大质量问题，导致行政许可被撤销的，本单位承担相关法律责任和经济损失；

- （勾选‘告知承诺制’的）本单位自愿选择告知承诺制审批，并知晓相关规定内容，承诺履行主体责任，承担未履行承诺或其他法律法规要求而产生的一切后果（包括撤销环评批复、回复原状等）；

- （勾选‘告知承诺制’的）本单位已知晓受理即领取的批准文书在法定公示期（10个工作日）结束后生效；本单位已知晓，公示期满如果收到反对意见，生态环境行政主管部门将组织开展反馈意见的甄别核实工作，5个工作日内核实不能批复，生态环境行政主管部门出具《不予行政许可决定书》，本单位承诺按要求退回批准文书，承担撤销环评批复产生的一切后果。在甄别核实意见期间，本单位承诺主动参与核实工作，不组织施工建设；

- 上述陈述是申请人的真实意思表示。

- 建设单位（盖章）：

- 日期：2025年2月15日

环评机构承诺书

- （一）本单位严格按照各项法律、法规和技术导则规定，接受建设单位委托，依法开展环境影响评价工作，并编制项目环评文件。

- （二）本单位基于独立、专业、客观、公正的工作原则，对建设项目可能造成的环境影响进行科学分析，并提出切实可行的环境保护对策和措施建议，对环评文件所得出的环境影响评价结论负责。

- （三）本单位对该环评文件负责，不存在复制、抄袭以及资质盗用、借用等行为，同意生态环境行政主管部门按照《建设项目环境影响评价资质管理办法》对本次环境影响评价工作进行监督，将该环评文件纳入社会信用考核范畴。若存在失信行为，依法接受信用惩戒。

- 环评机构（盖章）：

- 编制主持人（签字）：

- 日期：2025年2月15日

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 新士腾包装材料及塑料制品迁建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2502-500120-04-01-380997 |  |  |
| 建设单位 联系人 |  | 周川 | 联系方式 | 183******70 |
| 建设地点 |  | 重庆市璧山区璧泉街道铜山路86号5号厂房 |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 106 度 12 分31.575 秒， 29 度 33 分 10.468 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C2924 泡沫塑料制造 | 建设项目 行业类别 | “二十六、橡胶和塑料制品业 29”“53 塑料制品业292” |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 重庆市璧山区发展 和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2502-500120-04-01-380997 |
| 总投资（万元） |  | 1000 | 环保投资（万元） | 45 |
| 环保投资占比（%） |  | 4.5 | 施工工期 | 8个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 3298m2 |
| 专项评价设置情况 |  | 1、专项评价设置情况 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染类）（试行）》，污染类建设项目专项评价设置原则如下： 表1-1 专项评价设置原则表 类别; 设置原则; 拟建项目情况; 是否设置专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目。; 拟建项目不排放有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气。; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）； 新增废水直排的污水集中处理厂。; 拟建项目不产生工业废水，生活污水、循环冷却水经生化池处理后，排至观音塘污水处理厂，不直接排放。; 否. 环境 风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。; 拟建项目风险物质主要为液化丁烷、油墨、废油墨罐等，风险物质存储量未超过临界量。; 否. 生态; 取水口下游 500 米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。; 拟建项目位于工业园区内，不涉及河道取水。; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。; 拟建项目不属于海洋工程建设项目。; 否. 地下水; 原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作。; 拟建项目不涉及所列地下水资源保护区。; 否. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）；2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域；3.临界量及其计算方法参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、附录C。. 由表1-1可知，本次评价不需设置专项评价。 |
| 规划情况 | 文件名称：《璧山高新技术产业开发区规划（2017-2022）》，目前璧山区规划环评尚未审批完成，仍使用该规划内容。 |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 文件名称：《璧山高新技术产业开发区规划（2017-2022）环境影响报告书》 审查机关：生态环境部 审查文件名称及文号：《关于〈璧山高新技术产业开发区规划（2017-2022）环境影响报告书〉的审查意见》（环审[2019]42号） 审批时间：2019年03月16日 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与规划及规划环境影响评价符合性分析 1.1与《璧山高新技术产业开发区规划（2017-2022）》相符性分析 《璧山高新技术产业开发区规划（2017-2022）》规划面积调整为25.07平方公里，包括国家级和非国家级开发区两部分，其中国家级部分按照《中国开发区审核公告目录》（2018年版），规划面积为1.4平方公里，四至范围为东至璧城镇璧泉村，南至璧城镇华龙村，西至璧南河，北至重庆红宇精密工业有限公司。非国家级部分包括璧城片区、站前片区、塘坊片区、青杠河西-清明片区，规划面积为23.67平方公里。 璧山高新区产业规划主要以智能装备、信息技术、生命健康产业为主。其中，智能装备主要是汽车、摩托车“两车”制造；信息技术主要以机器人、物联网、云计算、集成电路为主，共有200余家IT配套企业，占全市IT配套企业的1/4以上，主要生产笔记本键盘、转轴、机壳等；生命健康产业主要是生物医药、医疗器械、健康食品等为主。 拟建项目位于璧山高新技术产业开发区内，项目产品为EPE珍珠棉、PE塑料袋，属于C2924泡沫塑料制造，符合璧山高新技术产业开发区规划。 1.2与《璧山高新技术产业开发区规划（2017-2022）环境影响报告书》及其审查意见（环审〔2019〕42号）相符性分析 璧山高新技术产业开发区管理委员会委托重庆市环境工程评估中心编制了《璧山高新技术产业开发区规划（2017-2022）环境影响报告书》并取得生态环境部的审查意见（环审[2019]42号）。拟建项目与规划环评及其相关符合性见下表。 表1-2 园区生态环境准入清单 禁止类. 分类; 行业/工艺/产品清单; 拟建项目符合性分析; 符合性. 农副食品加工业; 1.屠宰建设项目; 不属于; 符合. 食品制造业; 1.5万吨/年及以下且采用等电离交工艺的味精生产项目； 2.糖精等化学合成甜味剂生产项目； 3.2000吨/年及以下的酵母加工项目； 4.豆坯生产项目; 不属于; 符合. 酒、饮料和精制茶制造业; 1.酒精、白酒生产项目； 2.生产能力小于18000瓶/时的啤酒灌装生产项目; 不属于; 符合. 医药制造业; 1.化学制药; 不属于; 符合. 金属表面处理及热处理加工; 1.电镀项目（ 集中加工区外禁止）; 不属于; 符合. 制鞋业; 不属于; 符合. 限制类. 分类; 行业/工艺/产品清单; 拟建项目符合性分析; 符合性. 农副食品加工业; - 1.豆坯生产项目 - 2.小食品加工项目; - 不属于; - 符合. 食品制造业; 1.COD、氨氮、TP排放量大的项目; 不属于; 符合. 酒、饮料和精制茶制造业; 1.葡萄酒生产项目; 不属于; 符合. 医药制造业; 1.发酵制造等废水排放量大的工艺类型； 2.颗粒物排放较大的工艺类型; 不属于; 符合. 电子信息; 1.NOx排放量大的电子信息制造业; 不属于; 符合. 对照上表知，拟建项目行业类别为C2924泡沫塑料制造，不属于《璧山高新技术产业开发区规划（2017-2022）环境影响报告书》所列园区生态环境准入清单中的“禁止类和限制类”，满足园区入驻条件。 表1-3 项目与规划环评及审查意见相符性分析 相关内容; 拟建项目情况; 符合性 分析. 规划环评汇总相关要求. 1.工业项目应符合产业政策，不得采用国家和重庆市淘汰的或禁止使用的工艺、技术和设备，不得建设生产工艺 或污染防治技术不成熟的项目。 2.璧山高新区新建和改造的工业项目清洁生产水平应达到国家清洁生产标准的国内先进水平。 3.工业项目选址区域应有相应的环境容量，新增主要污染物排放量的工业项目必须取得排污指标不得影响污染物总量减排计划的完成。未按要求完成污染物总量削减任务的企业、流域和区域，不得建设新增相应污染物排放量的工业项目。 4.新建、改建、扩建工业项目所在地大气、水环境主要污染物现状浓度已经占标准值90-100%的项目所在地应按该项目新增污染物排放量的1.5倍削减现有污染物排放量。 5.新增重金属排放量的工业项目应落实污染物排放指标来源。 6.禁止建设存在重大环境安全隐患的工业项目 7.工业项目排放污染物必须达到国家和地方规定的污染物排放标准。 8.严格控制清洗、磷化等含磷工艺入驻。严格单个项目总磷控制指标，从源头控制总磷污染。; 拟建项目采用的生产工艺和设备等均为成熟工艺，单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用等均较小，项目产生的污染物处理后达标排放，区域具有一定环境容量，项目不涉及重金属等污染物排放及清洗、磷化等含磷工艺，不存在重大环境安全隐患。; 符合. 审查意见函（环审[2019]42 号）中相关意见. 加强《规划》的优化和引导，坚持绿色发展、协调发展。落实国家、区域发展战略，突出生态优先、集约高效，进一步优化《规划》的发展目标、产业定位、规模等，加强与璧山区城市总体规划、土地利用总体规划的协调和衔接，推动高新区产业转型升级，实现产业发展与生态环境保护、人居环境安全相协调，积极推动区域的低碳化、循环化、集约化发展。加强土地资源的集约节约利用，提高土地利用效率。; 拟建项目与《璧山高新技术产业开发区规划（2017-2022）》相符合。; 符合. 强化空间管控，优化高新区布局。以改善区域环境质量为目标，进一步协调产业发展与人居环境质量保障的关系，加快解决现有璧城片区、站前片区、青杠河西—清明片区居住与工业企业布局混杂而产生的环境问题。落实电镀集中加工区规划环评审查意见提出的规划布局要求。; 拟建项目位于重庆市璧山区璧泉街道铜山路86号5号厂房，项目所在地属于工业用地，入驻产业符合璧山高新技术产业开发区规划要求，项目不属于电镀类项目。; 符合. 严守环境质量底线，制定并落实高新区污染物总量管控要求。根据国家和重庆市有关大气、水、土壤污染防治行动计划以及相关要求，明确高新区环境质量改善阶段目标，落实高新区及区域内现有污染物减排任务和措施。严格建设项目环境准入，采取有效措施减少主要污染物和挥发性有机物、总磷、金属等特征污染物的排放。高度重视区域水资源短缺、水环境容量制约等实际情况，进一步提升水资源利用效率，加快推进中水回用，严格产业、生活等节水的目标要求并强化落实。; 拟建项目为新士腾包装材料及塑料制品迁建项目，不涉及重金属等特征污染物的排放；拟建项目满足园区入驻条件；营运期废水、废气经处理后能够实现达标排放。; 符合. 加快推进区内产业绿色转型升级。逐步淘汰现有不符合规划定位和区域环境保护要求的企业，制定产业优化调整方案。严禁在电镀集中加工区外新增电镀企业，加快推进加工区外的电镀企业入区。严禁高耗水项目入园，严格控制污染物排放量大的项目落户。大力推进技术研发型、创新型产业发展，提升产业技术水平和高新区循环化水平。; 拟建项目不属于电镀企业，不涉及电镀工艺；本项目不属于高耗水项目；项目不属于VOCs、颗粒物排放量大的项目。; 符合. 严格入区项目的生态环境准入。加强生态环境准入清单的落实，引进项目的生产工艺、设备，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用等均需达到同行业国际先进水平。; 拟建项目不属于生态环境准入清单中的禁止类、限制类项目，采用的生产工艺和设备等均为成熟工艺，单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用等均较小，可达同行业国际先进水平。; 符合. 综上所述，拟建项目符合《关于〈璧山高新技术产业开发区规划（2017-2022）环境影响报告书〉的审查意见》（环审[2019]42号）的相关要求。 |
| 其他符合性 分析 | 1、与《产业结构调整指导目录（2024年本）》的符合性分析 拟建项目属于C2924泡沫塑料制造，建成后年产EPE珍珠棉600吨、PE塑料袋200吨。对比《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展和改革委员会令第7号），拟建项目生产工艺、设备、产品均不属于目录中的鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类项目。 - 2、与“三线一单”管控要求的符合性分析 拟建项目位于重庆市璧山高新区，根据《重庆市生态环境局关于印发<重庆市“三线一单”生态环境分区管控调整方案（2023年）>的通知》（渝环规[2024]2号）、《建设项目环评“三线一单”符合性分析技术要点(试行)》(渝环函〔2022〕397号)，对照璧山区环境管控单元分布图可知，项目所在地属于重点管控单元。拟建项目与“三线一单”管控要求的符合性分析见表1-4。 表1-4 项目“三线一单”符合性分析 环境管控单元 编码; 环境管控单元名称; 环境管控单元类型. ZH50012020001; 璧山区工业城镇重点管控单元－城区片区; 重点管控单元1. 管控要求层级; 管控 类型; 管控要求; 建设项目 相关情况; 符合性. 全市总体管控要求; 空间布局约束; 第一条 深入贯彻习近平生态文明思想，筑牢长江上游重要生态屏障，推动优势区域重点发展、生态功能区重点保护、城乡融合发展，优化重点区域、流域、产业的空间布局。; 拟建项目位于重庆市璧山高新区，符合产业空间布局。; 符合. 第二条 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。禁止在长江、嘉陵江、乌江岸线一公里范围内布局新建重化工、纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。; 拟建项目位于重庆市璧山高新区，不属长江、嘉陵江、乌江岸线一公里范围内，附近也无重要湖泊；也不属于化工、尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库、纸浆制造、印染项目。; 符合. 第三条 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目（高污染项目严格按照《环境保护综合名录》“高污染”产品名录执行）。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。; 拟建项目位于重庆市璧山高新区，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。满足相关政策要求。; 符合. 第四条 严把项目准入关口，对不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目坚决不予准入。除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，新建有污染物排放的工业项目应当进入工业集聚区。新建化工项目应当进入全市统一布局的化工产业集聚区。鼓励现有工业项目、化工项目分别搬入工业集聚区、化工产业集聚区。; 拟建项目位于重庆市璧山高新区，不属高耗能、高排放、低水平项目。; 符合. 第五条 新建、扩建有色金属冶炼、电镀、铅蓄电池等企业应布设在依法合规设立并经过规划环评的产业园区。; 拟建项目位于重庆市璧山高新区，不属于有色金属冶炼、电镀、铅蓄电池等项目。; 符合. 第六条 涉及环境防护距离的工业企业或项目应通过选址或调整布局原则上将环境防护距离控制在园区边界或用地红线内，提前合理规划项目地块布置、预防环境风险。; 拟建项目不属于涉及环境防护距离的工业企业。; 符合. 第七条 有效规范空间开发秩序，合理控制空间开发强度，切实将各类开发活动限制在资源环境承载能力之内，为构建高效协调可持续的国土空间开发格局奠定坚实基础。; 拟建项目不涉及左述内容。; 符合. 污染物排放管控; 第八条 新建石化、煤化工、燃煤发电（含热电）、钢铁、有色金属冶炼、制浆造纸行业依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。严格按照国家及我市有关规定，对钢铁、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等行业新建、扩建项目实行产能等量或减量置换。国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。加强水泥和平板玻璃行业差别化管理，新改扩建项目严格落实相关产业政策要求，满足能效标杆水平、环保绩效A级指标要求。; 拟建项目为C2924泡沫塑料制造，不属于石化、煤化工、燃煤发电（含热电）、钢铁、有色金属冶炼、制浆造纸、钢铁、水泥熟料、平板玻璃、电解铝行业。; 符合. 第九条 严格落实国家及我市大气污染防控相关要求，对大气环境质量未达标地区，新建、改扩建项目实施更严格的污染物排放总量控制要求。严格落实区域削减要求，所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的，建设项目需提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减。; 拟建项目所在璧山区为大气环境质量不达标区，已经制定了《璧山区大气环境质量限期达标规划（2017-2028年）》，推动PM2.5等重点污染物协同控制。; 符合. 第十条 在重点行业（石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等）推进挥发性有机物综合治理，推动低挥发性有机物原辅材料和产品源头替代，推广使用低挥发性有机物含量产品，推动纳入政府绿色采购名录。有条件的工业集聚区建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序，对涉及喷漆、喷粉、印刷等废气进行集中处理。; 拟建项目使用低VOCs原料，产生的发泡、挤出、粘接、薄厚片深加工、卷材仓废气，一起经集气罩收集后由二级活性炭吸附装置处理，处理后通过15米高排气筒（DA001）达标排放；吹膜、制袋废气，一起经集气罩收集后由二级活性炭吸附装置处理，处理后通过15米高排气筒（DA002）达标排放；印刷废气通过集气罩收集后由二级活性炭吸附装置处理，处理后通过15米高排气筒（DA003）达标排放。; 符合. 第十一条 工业集聚区应当按照有关规定配套建设相应的污水集中处理设施，安装自动监测设备，工业集聚区内的企业向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。; 生活污水、循环冷却水一起进入已建生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-96）三级标准后，通过市政污水管网外排至观音塘污水处理厂深度处理达标后排入璧南河。; 符合. 第十二条 推进乡镇生活污水处理设施达标改造。新建城市生活污水处理厂全部按照一级A标及以上排放标准设计、施工、验收，建制乡镇生活污水处理设施出水水质不得低于一级B标排放标准；对现有截留制排水管网实施雨污分流改造，针对无法彻底雨污分流的老城区，尊重现实合理保留截留制区域，合理提高截留倍数；对新建的排水管网，全部按照雨污分流模式实施建设。; 拟建项目不涉及左述内容。; 符合. 第十三条 新、改、扩建重点行业〔重有色金属矿采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选）、重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼）、铅蓄电池制造业、皮革鞣制加工业、化学原料及化学制品制造业（电石法聚氯乙烯制造、铬盐制造、以工业固废为原料的锌无机化合物工业等）、电镀行业〕重点重金属污染物排放执行“等量替代”原则。; 拟建项目不属于/不涉及重有色金属矿采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选）、重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼）、铅蓄电池制造业、皮革鞣制加工业、化学原料及化学制品制造业（电石法聚氯乙烯制造、铬盐制造、以工业固废为原料的锌无机化合物工业等）、电镀行业。; 符合. 第十四条 固体废物污染环境防治坚持减量化、资源化和无害化的原则。产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账。; 拟建项目固体废物分类收集暂存于一般工业固废暂存点，外售给相应单位，危险废物分类收集暂存于危险废物贮存库，定期交由有资质的单位处置，生活垃圾由环卫部门定期清运处置。; 符合. 第十五条 建设分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统。合理布局生活垃圾分类收集站点，完善分类运输系统，加快补齐分类收集转运设施能力短板。强化“无废城市”制度、技术、市场、监管、全民行动“五大体系”建设，推进城市固体废物精细化管理。; 拟建项目建成后按左述内容执行。; 符合. 环境风险防控; 第十六条 深入开展行政区域、重点流域、重点饮用水源、化工园区等突发环境事件风险评估，建立区域突发环境事件风险评估数据信息获取与动态更新机制。落实企业突发环境事件风险评估制度，推进突发环境事件风险分类分级管理，严格监管重大突发环境事件风险企业。; 拟建项目建成后按左述内容执行。; 符合. 第十七条 强化化工园区涉水突发环境事件四级环境风险防范体系建设。持续推进重点化工园区（化工集中区）建设有毒有害气体监测预警体系和水质生物毒性预警体系。; 拟建项目不涉及左述内容。; 符合. 资源开发利用效率; 第十八条 实施能源领域碳达峰碳中和行动，科学有序推动能源生产消费方式绿色低碳变革。实施可再生能源替代，减少化石能源消费。加强产业布局和能耗“双控”政策衔接，促进重点用能领域用能结构优化和能效提升。; 拟建项目为C2924泡沫塑料制造，不属于高耗能和“两高”项目。 项目用水量较少，由市政管网供水，建成后落实资源开发利用的各项措施。; 符合. 第十九条 鼓励企业对标能耗限额标准先进值或国际先进水平，加快主要产品工艺升级与绿色化改造，推动工业窑炉、锅炉、电机、压缩机、泵、变压器等重点用能设备系统节能改造。推动现有企业、园区生产过程清洁化转型，精准提升市场主体绿色低碳水平，引导绿色园区低碳发展。. 第二十条 新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平。. 第二十一条 推进企业内部工业用水循环利用、园区内企业间用水系统集成优化。开展火电、石化、有色金属、造纸、印染等高耗水行业工业废水循环利用示范。根据区域水资源禀赋和行业特点，结合用水总量控制措施，引导区域工业布局和产业结构调整，大力推广工业水循环利用，加快淘汰落后用水工艺和技术。. 第二十二条 加快推进节水配套设施建设，加强再生水、雨水等非常规水多元、梯级和安全利用，逐年提高非常规水利用比例。结合现有污水处理设施提标升级扩能改造，系统规划城镇污水再生利用设施。. 区县总体管控要求; 空间布局约束; 第一条 执行重点管控单元市级总体要求第一条、第二条、第三条、第六条、第七条。; 拟建项目符合市级总体要求第一条、第二条、第三条、第六条、第七条内容。; 符合. 第二条 严把项目准入关口，对不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目坚决不予准入。除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，新建有污染物排放的工业项目应当进入工业园区或工业集聚区。加快布局分散的企业向园区集中，鼓励现有工业项目搬入工业园区或工业集聚区。; 拟建项目为C2924泡沫塑料制造，不属于高耗能、高排放、低水平项目；符合璧山高新技术产业开发区规划。; 符合. 第三条 新建、扩建的电镀企业优先选择布设在璧山高新区电镀集中加工区。; 拟建项目为C2924泡沫塑料制造，不属于电镀行业。; 符合. 第四条 璧山高新区优先引入与规划主导产业（智能网联新能源汽车、电子信息、智能装备、大健康）环境相容的工业项目；璧山高新区及工业集聚区严格控制居住地周边工业用地的企业类型，临近居住敏感用地一侧的工业用地严格限制环境空气影响相对较大工业项目入驻。; 拟建项目符合璧山高新技术产业开发区规划，拟建项目周边均为工业企业，不属于环境空气影响相对较大的工业项目，且与周边居住等敏感用地不相邻。; 符合. 第五条 优化流域水环境保护布局，引进高耗水工艺、技术、装备的工业项目应充分论证水环境、水资源承载力；璧南河、璧北河及梅江河河道管理范围外侧，城镇规划建设用地内尚未建设的区域应设置绿化缓冲带。; 拟建项目营运期用水主要为办公生活用水、循环冷却水，用水量较小，不属于高耗水工业项目；拟建项目不涉及河道管理范围。; 符合. 污染物排放管控; 第六条 执行重点管控单元市级总体要求第九条、第十四条、第十五条。; 拟建项目符合市级总体要求第九条、第十四条、第十五条相关内容。; 符合. 第七条 严格按照国家及重庆市有关规定，对水泥熟料等行业新建、扩建项目实行产能等量或减量置换，严格落实相关产业政策要求，满足能效标杆水平、环保绩效A级指标要求。全面实施燃气锅炉低氮燃烧改造，逐步实施水泥行业超低排放。; 拟建项目为C2924泡沫塑料制造，不属于水泥熟料等行业，不涉及燃气锅炉。; 符合. 第八条 推进汽车涂装、印刷包装、金属容器制造、汽车维修等行业VOCs深度治理，推动低挥发性有机物含量产品纳入政府绿色采购名录；涉及VOCs排放的工业企业应加强源头控制，使用低（无）VOCs含量的原辅料，加强废气收集减少无组织排放，并安装高效治理设施；严格执行大气污染物特别排放限值。; 拟建项目使用低VOCs原料，产生的发泡、挤出、粘接、薄厚片深加工、卷材仓废气，一起经集气罩收集后由二级活性炭吸附装置处理，处理后通过15米高排气筒（DA001）达标排放；吹膜、制袋废气，一起经集气罩收集后由二级活性炭吸附装置处理，处理后通过15米高排气筒（DA002）达标排放；印刷废气通过集气罩收集后由二级活性炭吸附装置处理，处理后通过15米高排气筒（DA003）达标排放。; 符合. 第九条 工业集聚区应当按照有关规定配套建设相应的污水集中处理设施，安装自动监测设备，工业集聚区内的企业向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。璧南河、璧北河、梅江河流域新建工业集聚区污水处理厂、新建城市生活污水处理厂主要指标（COD、BOD5、氨氮、总磷）按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准、其余指标按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标及以上排放标准设计、施工、验收。建制乡镇生活污水处理设施出水水质不得低于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标排放标准。对现有截留制排水管网实施雨污分流改造，针对无法彻底雨污分流的老城区，尊重现实合理保留截留制区域，提高截留倍数；对新建的排水管网，全部按照雨污分流模式实施建设。; 生活污水、循环冷却水一起进入已建生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-96）三级标准后，通过市政污水管网外排至观音塘污水处理厂深度处理达标后排入璧南河。; 符合. 第十条 新、改、扩建重点行业（铅蓄电池制造业、皮革糅制加工业、电镀行业）重点重金属污染物排放执行“等量替代”原则。; 拟建项目属于C2924泡沫塑料制造，不属于重点行业，不涉及重金属污染物。; 符合. 第十一条 进一步提高城镇生活污水处理 率，到2025年全区城镇污水处理率达到98%以上；璧南河、璧北河、梅江河流域建设聚居点生活污水处理设施，到2025年全区农村常住人口200户（500人）的人口集居区实现治理设施全覆盖，农村生活污水治理率达到60%。; 拟建项目废水经生化池处理达标后排入市政管网。; 符合. 第十二条 强化农业面源污染治理，优化结构施肥，持续开展农药减量控害，推广生物农药和有机肥。实施畜禽养殖污染治理，持续推进畜禽养殖业“种养结合”循环发展，建立生态养殖和种养集合生产模式，推进畜禽养殖粪污收集、贮存、处理与利用等环节基础设施的标准化建设和升级改造，加强畜禽养殖粪污资源化利用。到2025年，规模养殖场粪污处理设施装备配置率达到100%，畜禽粪污综合利用率达到90%。; 拟建项目不涉及左述内容。; 符合. 第十三条 控制交通污染，持续淘汰老旧车辆。加强油品质量监管，全面供应国六标准车用汽柴油。优化调整交通运输结构，构建“车—油—路”绿色交通体系，制定客运、物流车辆的新（清洁）能源汽车推广政策，加快基础设施（充电设施、LNG 加气站等）建设。; 拟建项目不涉及左述内容。; 符合. 第十四条 严格控制施工扬尘，持续开展智慧工地建设，推进建成区施工工地喷淋喷雾系统全覆盖。加强道路扬尘控制，严格落实“定车辆、定线路、定渣场”。; 拟建项目租赁已建成厂房建设，施工期不涉及土建工程施工，施工量较小，采取治理措施后对周围环境空气影响较小。; 符合. 环境风险防控; 第十五条 深入开展重点流域、集中式饮用水源地、璧山高新区等突发环境事件风险评估，建立区域突发环境事件风险评估数据信息获取与动态更新机制。落实企业突发环境事件风险评估制度，推进突发环境事件风险分类分级管理，严格监管重大突发环境事件风险企业。; 拟建项目为C2924泡沫塑料制造，不属于高环境风险的工业项目，项目建成后按要求执行。; 符合. 第十六条 开展“两场”（危险废物处置场、垃圾填埋场）地下水环境状况调查，评估地下水环境风险，完善水环境风险应急能力。. 第十七条 严格落实和健全环境风险评估制度，限制实施涉及“高环境风险”产品名录的工业项目。. 资源利用效率; 第十八条 执行重点管控单元市级总体要求第十八条、第十九条、第二十条、第二十一条、第二十二条。; 拟建项目符合市级总体要求第十八条、第十九条、第二十条、第二十一条、第二十二条相关内容。; 符合. 第十九条 推进“一园一策”、“一企一策”，促进建材、有色金属、电镀、涂装、包装印刷、印染等行业升级改造和绿色低碳转型，鼓励工业企业实施绿色制造工程。; 拟建项目属于C2924泡沫塑料制造，落实绿色制造工程相关要求。; 符合. 第二十条 构建汽车电池循环化产业链，完善动力电池回收、梯级利用和再资源化的循环利用体系，促进动力电池全价值链发展，推动产业链上下游高效协同发展。; 拟建项目不涉及左述内容。; 符合. 第二十一条 建设低碳交通设施，大力发展低碳交通，推广节能和新能源车辆。; 拟建项目不涉及左述内容。; 符合. 单元管控要求; 空间布局约束; 1.璧山高新区新、改、扩建涉及VOCS排放的制鞋企业实行VOCS排放量等量替换。; 拟建项目位于重庆市璧山区高新区，不属于制鞋企业，不属于高污染、高环境风险的落后产能，不属于严格限制高耗水工艺、技术、装备的工业项目。拟建项目不属于紧邻居住用地的工业用地，不属于璧山城区璧泉街道上风向入驻涉及排放颗粒物、VOCS的工业企业。; 符合. 2.璧山高新区淘汰高污染、高环境风险的落后产能，严格限制高耗水工艺、技术、装备的工业项目入驻。. 3.紧邻居住用地的工业用地，禁止引入排放高噪声、异味气体等易扰民的工业项目，居住用地周边的未开发工业用地调整为一类工业用地。璧山城区璧泉街道上风向入驻涉及排放颗粒物、VOCs的工业企业，其污染物排放原则上严于国家或我市排放标准。. 污染物排放管控; 1.璧山高新区涉及挥发性有机物排放重点企业应逐步安装VOCs在线监测设备，控制有组织废气的排放。; 拟建项目不属于挥发性有机物排放重点企业。; 符合. 2.璧山高新区推进新能源汽车、智能装备制造等重点行业VOCs深度治理，建立完善的VOCs排放监管与监测长效机制。; 拟建项目产生的有机废气收集达标后排放。; 符合. 环境风险防控; 1.涉重金属企业应按相关要求设置围堰、应急事故池、切换装置、采取相应地面防渗处理等；涉及危险化学品储存及产生大量生产废水的工业企业应按相关要求采取相应的地面防渗措施和事故应急措施。; 拟建项目不涉及左述内容。; 符合. 2.加强电镀集中加工区污水处理厂及事故池的维护和监管，加强土壤风险重点管控区土壤及地下水监测。; 拟建项目不属于电镀行业。; 符合. 3.产生、利用或处置固体废物（含危险废物）的工业企业，在贮存、转移、利用、处置固体废物过程中，应配套建设防止污染环境的措施。; 拟建项目危险废物贮存库、液体物料存放区进行重点防渗。; 符合. 资源开发效率要求; 1.提高观音塘、青杠、丁家、来凤、三角滩和高新区等6座再生水厂再生水利用率；城市绿化、道路清扫、建筑施工用水等，在满足水质要求条件下，优先使用再生水。; ## 拟建项目用水量少，建成后将节约用水。; 符合. 2.加强工业用水技术工艺改造，定期开展用水统计和用水合理性分析，利用高新区统一供水、废水集中治理，保障企业绿色低碳转型升级、工业废气处理设施改造和工业固体废物源头减量等过程中的用水需求，通过发展水资源厂内梯级利用、区域梯级利用和中水回用等措施，提高水循环利用率、降低单位产品耗水量。; ## 拟建项目用水量少，建成后将节约用水。; 符合. 3.能源以天然气和电为主，重点企业严格按照《清洁生产促进法》等法规开展强制性清洁生产审核，鼓励非强制审核企业自愿开展清洁生产审核。; ## 拟建项目使用电能，建成后按要求开展。; 符合. 4.璧山高新区实施近零碳园区建设，提升园区绿色低碳发展水平。发展低碳清洁能源，绿色基础设施建设不断完善，园区清洁能源使用率、水资源循环利用率、绿色建筑比例均达到国内领先水平。; ## 拟建项目生产过程中使用清洁能源电，生产过程中使用的水资源，实行循环利用。; 符合. 3、与《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投〔2022〕1436号）符合性分析 项目属于塑料制品业，根据《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投〔2022〕1436号），本项目位于璧山高新技术产业开发区内，现对本项目符合性进行分析，详见下表。 表1-5 项目与重庆市产业投资准入的符合性分析表 序号; 规定要求; 本项目执行情况; 符合性. 一; 全市范围内不予准入的产业. 1; 国家产业结构调整指导目录中的淘汰类项目。; 拟建项目不属于国家产业结构调整指导目录中的淘汰类项目。; 符合. 2; 天然林商业性采伐; 拟建项目不属于天然林商业性采伐。; 符合. 3; 法律法规和相关政策明令不予准入的其他项目。; 拟建项目不属于法律法规和相关政策明令不予准入的其他项目。; 符合. 二; 重点区域不予准入的产业. 1; 外环绕城高速公路以内长江、嘉陵江水域采砂。; 拟建项目不属于外环绕城高速公路以内长江、嘉陵江水域采砂项目。; 符合. 2; 二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。; 拟建项目不属于二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。; 符合. 3; 在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。; 拟建项目不涉及在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。; 符合. 4; 饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、放养畜禽、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 拟建项目不涉及饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、放养畜禽、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；拟建项目不涉及多用水水源圩级保护区。; 符合. 5; 长江干流岸线3公里范围内和重要支流岸线1公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库（以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外）。; 拟建项目不涉及长江干流岸线3公里范围内和重要支流岸线1公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库（以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外）。; 符合. 6; 在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 拟建项目不涉及在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 符合. 7; 在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 拟建项目不涉及在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 符合. 8; 在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。; 拟建项目不涉及在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。; 符合. 9; 在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 不涉及在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 符合. 三; 全市范围内限制准入类. 1; 新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 拟建项目不属于新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目，不属于新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 符合. 2; 新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 拟建项目不属于新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 符合. 3; 在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 拟建项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目; 符合. 4; 《汽车产业投资管理规定》（国家发展和改革委员会令第22号）明确禁止建设的汽车投资项目。; 拟建项目不属于《汽车产业投资管理规定》（国家发展和改革委员会令第22号）明确禁止建设的汽车投资项目。; 符合. 四; 重点区域范围内限制准入类. 1; 长江干支流、重要湖泊岸线1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目，长江、嘉陵江、乌江岸线1公里范围内布局新建纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。; 拟建项目不涉及长江干支流、重要湖泊岸线1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目，长江、嘉陵江、乌江岸线1公里范围内布局新建纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。; 符合. 2; 在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田等投资建设项目。; 拟建项目不属于水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田等投资建设项目。; 符合. 根据《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投〔2022〕1436号）分析，本项目不属于不予准入和限制准入的项目，因此，项目建设符合政策要求。 - 4、与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》的符合性分析 拟建项目营运期生产的产品为EPE珍珠棉泡沫、PE塑料袋，属于C2924泡沫塑料制造，拟建项目与《四川省推动长江经济带发展领导小组办公室、重庆市推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发〈四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）〉的通知》（川长江办[2022]17号）符合性分析详见表1-6。 表1-6 与长江经济带发展负面清单指南的符合性分析 准入条件要求; 项目概况; 符合性. 1．禁止新建、改建和扩建不符合全国和省级港口布局规划，以及《四川省内河水运发展规划》《泸州-宜宾-乐山港口群布局规划》《重庆港总体规划（2035年）》等省级港口布局规划及市级港口总体规划的码头项目。港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 拟建项目不属于码头、港口项目。; 符合. 2．禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 拟建项目位于重庆市璧山高新区，不涉及自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段。; 符合. 3.禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设项目。; 拟建项目不涉及饮用水水源准保护区，不属于对水体污染严重的项目。; 符合. 4.饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内，禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止从事对水体有污染的水产养殖等活动。饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，除遵守二级保护区规定外，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。; 拟建项目位于重庆市璧山高新区，不涉及饮用水水源一级保护区和二级保护区的岸线和河段。; 符合. 5.禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾，从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动，破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道。; 拟建项目不涉及水产种质资源保护区。; 符合. 6.禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目; 拟建项目位于重庆市璧山高新区，不涉及于水产种质资源保护区、国家湿地公园的岸线和河段范围内。; 符合. 7.禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 拟建项目未在长江干流、支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 符合. 8.禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 拟建项目不开展生产性捕捞。; 符合. 禁止在长江干流、大渡河、岷江、赤水河、沱江、嘉陵江、乌江、汉江和51个（四川省45个、重庆市6个）水生生物保护区开展生产性捕捞。; 拟建项目不涉及生产性捕捞。; 符合. 9.禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 拟建项目不涉及尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，且不涉及生态保护红线、永久基本农田区域和其他需要特别保护的区域。; 符合. 10.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 拟建项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 符合. 11.禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 拟建项目不属于化工类项目。; 符合. 12.禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 拟建项目不属于严重过剩产能行业及落后产能项目。; 符合. 由上表可知，本项目符合《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》中的相关要求。 5、《重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021—2025年）》（渝府发〔2022〕11号）的符合性分析 重庆市人民政府2022年1月27日发布了《重庆市人民政府关于印发重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021—2025年）的通知》（渝府发[2022]11号），拟建项目与该规划相关要求的符合性分析详见表1-7。 表1-7 项目与《重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021—2025年）》符合性分析表 规划相关要求; 本项目情况; 符合性. 生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。; 拟建项目位于重庆市璧山高新区，不涉及生态红线、及自然保护地核心保护区。; 符合. 以挥发性有机物治理和工业炉窑整治为重点深化工业废气污染控制。完成钢铁行业大气污染物超低排放改造。推进实施水泥行业产能等量或减量替代，推动工业炉窑深度治理和升级改造、垃圾焚烧发电厂氮氧化物深度治理。加大化工园区及制药、造纸、化工、燃煤锅炉等集中整治力度。加强火电、水泥、砖瓦、陶瓷、建材加工等行业废气无组织排放监管。严格落实VOCs（挥发性有机物）含量限值标准，大力推进低（无）VOCs原辅材料替代，将生产和使用高VOCs含量产品的企业列入强制性清洁生产审核名单。以工业涂装、包装印刷、家具制造、电子、石化、化工、油品储运销等行业为重点，强化VOCs无组织排放管控。推动适时把挥发性有机物纳入环境保护税征收范围。; 拟建项目液体原料为密闭罐装，减少挥发性有机物排放；项目使用低VOCs原料，产生的发泡、挤出、粘接、薄厚片深加工、卷材仓废气，一起经集气罩收集后由二级活性炭吸附装置处理，处理后通过15米高排气筒（DA001）达标排放；吹膜、制袋废气，一起经集气罩收集后由二级活性炭吸附装置处理，处理后通过15米高排气筒（DA002）达标排放；印刷废气通过集气罩收集后由二级活性炭吸附装置处理，处理后通过15米高排气筒（DA003）达标排放。; 符合. 强化工业企业噪声监管。关停、搬迁、治理城市建成区内的噪声污染严重企业，基本消除城区工业噪声扰民污染源。加强工业园区噪声污染防治，禁止在1类声环境功能区、严格限制在2类声环境功能区审批产生噪声污染的工业项目环评。严肃查处工业企业噪声排放超标扰民行为。; 拟建项目位于重庆市璧山高新区，位于3类声环境功能区，项目厂界周边50m范围内无声环境保护目标，不会出现噪声排放超标扰民行为。; 符合. 加强环境风险评估。深入开展行政区域、重点流域、重点饮用水源、化工园区等突发环境事件风险评估，建立区域突发环境事件风险评估数据信息获取与动态更新机制。落实企业突发环境事件风险评估制度，推进突发环境事件风险分类分级管理，严格监管重大突发环境事件风险企业。; 拟建项目实施后严格落实企业突发环境事件风险评估制度。; 符合. 鼓励资源化综合利用危险废物。持续开展打击危险废物环境违法犯罪专项行动，严肃查处违规堆存、随意倾倒、非法填埋、非法转移、非法买卖危险废物等违法行为。加强危险废物处置场、危险废物经营单位和自行利用处置设施的环境监管，确保规范运行。探索建立危险废物“一物一码”管理体系，加快危险废物信息化管理系统建设，实现从产生到处置全过程信息追踪。; 拟建项目危险废物贮存严格落实《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），危险废物的转移按照《危险废物转移管理办法》进行，定期交由有资质的废物处理单位处置。; 符合. 禁止在长江干支流岸线1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。鼓励现有工业项目、化工项目分别搬入工业集聚区、化工产业集聚区。; 拟建项目为C2924泡沫塑料制造，不属于化工项目。; 符合. 持续推进重金属环境风险防控。挖掘减排潜力，推进实施一批重金属减排项目。严格执行建设项目重金属排放“等量替换”或“减量替换”制度，无排放指标替换来源的项目不予审批。全面深化涉铅、镉、铬等重金属排放行业污染排查整治，对纳入整治清单的企业实施限期整改。继续对全市有色金属矿采选业、有色金属冶炼业、铅蓄电池制造业、皮革及其制品业、化学原料及化学制品制造业、电镀行业等重点行业执行重点重金属污染物特别排放限值，督促企业达标排放。; 拟建项目为C2924泡沫塑料制造，拟建项目营运期不涉及生产废水产生及排放。; 符合. 根据表1-7的对比分析可知，拟建项目建设符合《重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021—2025年）》（渝府发[2022]11号）中的相关要求。 6、与《重庆市大气环境保护“十四五”规划（2021-2025年）》（渝环〔2022〕43号）符合性分析 《重庆市大气环境保护“十四五”规划（2021-2025年）》（渝环[2022]43号）提出，“十四五”期间，重庆大气环境保护五大方面重点任务和措施。一是以挥发性有机物治理和工业炉窑综合整治为重点，深化工业污染控制；二是以柴油货车治理和纯电动车推广为重点，深化交通污染控制；三是以绿色示范创建和智能监管为重点，深化扬尘污染控制；四是以餐饮油烟综合整治和露天焚烧管控为重点，深化生活污染控制；五是以区域联防联控和科研管理支撑为重点，提高污染天气应对能力。以挥发性有机物治理和工业炉窑整治为重点深化工业废气污染控制。完成钢铁行业大气污染物超低排放改造。推进实施水泥行业产能等量或减量替代，推动工业炉窑深度治理和升级改造、垃圾焚烧发电厂氮氧化物深度治理。加大化工园区及制药、造纸、化工、燃煤锅炉等集中整治力度。加强火电、水泥、砖瓦、陶瓷、建材加工等行业废气无组织排放监管。严格落实VOCs（挥发性有机物）含量限值标准，大力推进低（无）VOCs原辅材料替代，将生产和使用高VOCs含量产品的企业列入强制性清洁生产审核名单。以工业涂装、包装印刷、家具制造、电子、石化、化工、油品储运销等行业为重点，强化VOCs无组织排放管控。推动适时把挥发性有机物纳入环境保护税征收范围。 拟建项目营运期液体原料为密闭罐装，减少了挥发性有机物排放；项目使用低VOCs原料，产生的发泡、挤出、粘接、薄厚片深加工、卷材仓废气，一起经集气罩收集后由二级活性炭吸附装置处理，处理后通过15米高排气筒（DA001）达标排放；吹膜、制袋废气，一起经集气罩收集后由二级活性炭吸附装置处理，处理后通过15米高排气筒（DA002）达标排放；印刷废气通过集气罩收集后由二级活性炭吸附装置处理，处理后通过15米高排气筒（DA003）达标排放，尽可能减少了有机废气排放量。因此，本项目与《重庆市大气环境保护“十四五”规划（2021-2025年）》（渝府发〔2022〕11号）中的相关要求相符。 - 7、与《重庆市璧山区生态环境保护“十四五”规划和二〇三五年远景目标》符合性分析 拟建项目与《重庆市璧山区“十四五”生态环境保护规划和二〇三五年远景目标》（璧山府发〔2021〕44号）相关要求的符合性分析见表1-8。 表1-8与《重庆市璧山区生态环境保护“十四五”规划和二〇三五年远景目标》符合性分析表 相关要求; 项目情况; 符合性. 严格新建项目生态环境准入。充分发挥主体功能定位、生态环境功能定位和“三线一单”在产业布局、项目准入上的基础性约束作用，聚焦突出问题和保护目标实施分区管控。严格落实环境保护综合名录、长江经济带发展负面清单、重庆市产业投资准入规定和工业项目准入等规定，优化完善璧山生态环境保护准入清单，严格限制“两高一资”和生态环境高风险项目在璧山开工建设，“十四五”期间璧山高新区外不再新增工业项目。; 拟建项目位于重庆市璧山高新区，为C2924泡沫塑料制造，符合产业投资准入规定和“三线一单”管控要求，不属于“两高一资”和生态环境高风险项目。; 符合. 强化大气环境空间和质量目标管控。强化“三线一单”对涉气企业布局的约束作用，将大气环境容量作为承接产业转移和布局的重要依据，确保引进项目符合大气环境空间布局环境要求，严格限制新建、扩建可能对重庆中心城区产生影响的燃用煤、重油等高污染燃料的工业项目。; 拟建项目位于重庆市璧山高新区，拟建项目符合“三线一单”管控要求，不属于使用燃用煤、重油等高污染燃料的工业项目。; 符合. 深化工业废气综合治理。推进建成区外10蒸吨及以下燃煤锅炉淘汰或实施清洁能源改造。加强重点污染源监督监测，强化水泥、大型燃煤锅炉以及塑料包装箱及容器制造、汽车零部件及配件制造、皮鞋制造、轮胎制造等行业废气达标排放监督。; 拟建项目属于C2924泡沫塑料制造，不涉及锅炉，拟建项目营运期废气均采取相应措施后达标排放。; 符合. 有效防治扬尘污染。严格控制施工扬尘，持续开展智慧工地建设，落实施工扬尘控制“十项规定”和“红黄绿”名单分级管理制度，对扬尘治理不力的建筑施工企业加大处罚力度，将扬尘防治情况纳入建筑施工企业诚信综合评价，推进建成区施工工地喷淋喷雾系统全覆盖，力争规划期内创建(巩固)10个扬尘控制示范工地。; 拟建项目租赁尚亿精密机械（重庆）有限公司既有厂房进行建设，施工期不涉及建筑施工，仅在厂房内进行水电气管道、设备安装，项目严格控制施工扬尘，对外环境影响小。; 符合. 根据表1-8的对比分析可知，拟建项目与《重庆市璧山区“十四五”生态环境保护规划和二〇三五年远景目标》（璧山府发〔2021〕44号）相关要求相符。 - 8、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）符合性分析 拟建项目与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（公告 2013年 第31号）相关要求的符合性分析详见表1-9。 表1-9 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》的符合性分析 与项目相关的要求; 本项目情况; 分析. VOCS物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。; 拟建项目使用的涉VOCS物料均储存于密闭的容器中，分类存放，减少了挥发性有机物排放，符合要求。; 符合. 盛装VOCS物料的容器或保证应存放于室内或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCS物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; 拟建项目使用的涉VOCS物料采用密闭的容器进行包装并暂存于车间内，在非取用状态时进行封口确保; 密闭。 符合. VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统：无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。含VOCs产品的使用过程包括但不限于以下作业：a）调配（混合、搅拌等）；b）涂装（喷涂、浸涂、淋涂、辊涂、刷涂、涂布等）；c）印刷（平版、凸版、凹版、孔版等）；d）粘结（涂胶、热压、复合、贴合等）；e）印染（染色、印花、定型等）；f）干燥（烘干、风干、晾干等）；g）清洗（浸洗、喷洗、淋洗、冲洗、擦洗等）。; 拟建项目使用低VOCs的油墨，项目使用低VOCs原料，产生的发泡、挤出、粘接、薄厚片深加工、卷材仓废气，一起经集气罩收集后由二级活性炭吸附装置处理，处理后通过15米高排气筒（DA001）达标排放；吹膜、制袋废气，一起经集气罩收集后由二级活性炭吸附装置处理，处理后通过15米高排气筒（DA002）达标排放；印刷废气通过集气罩收集后由二级活性炭吸附装置处理，处理后通过15米高排气筒（DA003）达标排放。; 符合. VOCs废气收集处理系统应与生产设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备停止运行，待检修完毕后同步投入使用：生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。企业应考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对VOCs废气进行分类收集；废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T16758的规定。废气收集系统的输送管道应密闭。废气收集系统应在负压下运行，若处于正压状态，应对输送管道组件的密封点进行泄漏检测，泄漏检测值不应超过500mmol/mol，亦不应有感官可察觉泄漏；VOCs排放控制要求：VOCs废气收集处理系统污染物排放应符合GB16297或相关行业排放标准的规定。排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。; 拟建项目VOCS废气收集处理系统与生产工艺同步运行，发生故障或检修时停止使用，检修完毕恢复正常后再开始生产。; 符合. 企业应建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量、催化剂更换周期和更换量、吸收液pH值等关键运行参数。台账保存期限不少于3年。; 拟建项目建立相关台账，按要求记录名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCS含量等信息，且台账保存期限不少于3年。; 符合. 综上所述，拟建项目符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中的相关要求。 9、与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气〔2020〕33号）符合性分析 表1-10 与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》符合性分析 序号; 相关要求; 本项目; 符合性. 1; 一、大力推进源头替代，有效减少VOCs产生。 大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。; 拟建项目使用的原辅料均为稳定性物质，储存过程采用密闭的包装材料进行包装并暂存于卷材仓、板材区域、辅料仓库、液体物料存放区内，在非取用状态时进行封口，保持密闭；企业按要求建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料；项目排放浓度稳定达标且排放速率满足标准; 符合. 2; 二、全面落实标准要求，强化无组织排放控制 2020年7月1日起，全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》GB 37822-2019，重点区域应落实无组织排放特别控制要求。 储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃。; 拟建项目符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），项目原辅料均为稳定性物质，日常采用密闭的包装材料进行包装并暂存于卷材仓、板材区域、辅料仓库、液体物料存放区内，在非取用状态时进行封口，保持密闭，废气集中收集处置; 符合. 3; 三、聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率 企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换。; 拟建项目选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换; 符合. 综上所述，拟建项目符合《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气〔2020〕33号）相关要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1 项目由来 重庆新士腾包装制品有限公司注册成立于2012年，租用重庆谊山汽车零部件有限公司，位于重庆市璧山区璧泉街道新裕路12号3号厂房建设“包装材料及塑料制品生产线建设项目”，租用厂房面积6435.64m2，投资总额500万元，新建EPE珍珠棉发泡线3条、珍珠棉泡沫生产加工线1条、吹膜制袋生产线3条，购置发泡机（全自动EPE-90/120/220）3台、热溶胶机3台、粘合机3台、立切机1台、裁切机2台、液压冲床6台、EPE自动烧粘机6台、折边机5台、覆膜机2台、制袋机12台、吹膜印刷机3台、移印机3台、卷膜机2台、丝印机2台、造粒机1台、粒子干燥机1台、开槽机1台、搅拌机2台、烫板机2台等生产设备及配套辅助设施，建成后年产EPE珍珠棉600吨、PE塑料袋200吨。项目于2021年12月委托武汉辰源环境咨询有限公司编制完成了《包装材料及塑料制品生产线建设项目环境影响报告表》，于2022年2月14日取得《重庆市建设项目环境影响评价文件批准书》（渝（璧山）环准〔2022〕022号），于2022年6月完成自主验收，编制完成了《重庆新士腾包装制品有限公司包装材料及塑料制品生产线建设项目竣工环境保护验收监测报告表》。 为优化资源配置，项目整体搬迁至重庆市璧山区璧泉街道铜山路86号5号厂房,租用厂房面积3298m2，投资总额1000万元。拟建项目坚持资源节约原则，利旧包括发泡机、热熔胶机、裁切机、制袋机、吹膜印刷机等主要生产设备及配套辅助设施。拟建项目计划减少自行发泡量、取消回收造粒工序，优化设备数量，搬迁后减少发泡及回收造粒等设备。废气治理设施利旧，但根据最新环保要求，淘汰原UV光解工艺，升级改造以确保达标排放。项目建成后，年产EPE珍珠棉600吨、PE塑料袋200吨。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》和《重庆市不纳入环境影响评价管理的建设项目名录（2023年版）》等有关环保法律法规和条例的规定，本项目应进行环境影响评价。对照《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），本项目应属于“C2924泡沫塑料制造”。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中的有关规定，本项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业29”“53塑料制品业292”中“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”范畴，拟建项目需编制环境影响报告表。 受重庆新士腾包装制品有限公司委托后，我公司承担本项目环境影响报告表的编制工作，并派相关技术人员进行了现场踏勘和资料收集，按照环评技术导则规范和要求，编制完成了《重庆新士腾包装制品有限公司新士腾包装材料及塑料制品迁建项目环境影响报告表》，由建设单位报送生态环境主管部门审查。通过审批后报告表及其批复文件将成为指导项目建设和环境管理重要依据。 2.2 项目概况 1）项目名称：新士腾包装材料及塑料制品迁建项目 2）建设单位：重庆新士腾包装制品有限公司 3）建设地址：重庆市璧山区璧泉街道铜山路86号5号厂房 4）项目性质：迁建 5）建筑面积：3298m2 6）项目投资：总投资1000万元；其中环保投资45万元，占总投资的4.5％ 7）劳动定员：47人 8）工作制度：实行2班制，8h/班，年工作日为300天 9）建设规模：本项目租用尚亿精密机械（重庆）有限公司既有厂房建设，租用厂房面积3298m2，项目建设利用发泡机1台、热溶胶机3台、立切机1台、裁切机2台、液压冲床5台、EPE自动烧粘机2台、覆膜机2台、制袋机8台、吹膜印刷机2台、开槽机1台、丝印机1台、粘合机1台、空压机1台、搅拌机2台、烫板机2台、喷码机1台等生产设备及配套辅助设施。搬迁前后产品方案及主要生产设备保持不变，建成后仍维持年产EPE珍珠棉600吨、PE塑料袋200吨。 - 3、主要产品及规模 拟建项目主要从事包装材料及塑料制品加工，项目建成后年产EPE珍珠棉600吨，主要用于电子产品包装，起到固定和保护作用，确保电子产品在运输过程中不易损坏。年产PE塑料袋200吨，主要用于电子产品的外包装，提供防尘、防潮等保护功能。EPE珍珠棉生产部分采用自行发泡工艺生产，主要原料为PE粒子，通过发泡工序制成成品，部分珍珠棉通过外购成品卷材、板材进行半成品加工，包括切割、粘接等工序，以满足不同客户的需求。项目具体产品方案详见下表。 表2-3 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 规格; 年产量（t/a）; 备注. 1; EPE珍珠棉泡沫; 厚片; 5mm~10mm; 400; 片状多色产品，根据不同需求进行卷材深加工，并根据需求印刷LOGO等. 薄片; 0.3mm~3mm; 200. 2; PE塑料袋; 大于0.04mm; 200; 吹膜印刷制袋. 4、项目组成 拟建项目位于重庆市璧山区璧泉街道铜山路86号5号厂房，本项目按生产内容及功能，可分为主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程及环保工程五个部分，具体项目组成见表2-4。 表2-4 项目组成一览表 分类; 项目名称; 建设内容及规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 面积约1300m2，位于租赁厂房北侧区域，按照生产工艺，生产区主要分为发泡车间、EPE加工车间、覆膜袋车间、PE袋车间、吹膜车间。; 发泡车间：位于厂房北侧东部，设置1台发泡机、2台搅拌机进行珍珠棉的发泡。; 租赁 已建成厂房，进行设备、办公室、库房等的布置。. EPE加工车间：位于厂房北侧西部，设置1台丝印机、5台液压冲床、2台裁切机、3台热熔胶机、2台EPE自动烧粘机、1台开槽机、1台粘合机、2台烫板机进行EPE珍珠棉的加工。. 覆膜袋车间：位于厂房北侧中部，设置4台制袋机、2台覆膜机、1台立切机。. PE袋车间：位于厂房北侧中部，设置4台制袋机、1台喷码机，进行PE袋的生产加工。. 吹膜车间：位于厂房北侧东部，设置2台吹膜印刷机进行吹膜印刷。. 辅助工程; 办公室; 位于厂区南侧中部，面积约225m2，主要用于管理人员日常办公。. 储运工程; 原料区; 卷材仓：面积约64m2，位于厂房中部东侧，主要用于存放发泡挤出的半成品卷材和外购的珍珠棉卷材。. 板材区域：面积约190m2，位于厂房中部西侧，主要用于存放珍珠棉板材。. 气体仓库：面积约24m2，位于厂房北部东侧，主要用于存放丁烷。. 粒子仓库：面积约20m2，位于厂房东部，主要用于存放PE颗粒。. 液体物料存放区：面积约10m2，位于厂房北部，主要用于存放油墨、油墨稀释剂。. 辅料仓库; 建筑面积约20m2，用于分区域贮存单甘脂、滑石母粒、色母粒、抗静电母粒、热熔胶。. 成品区; 面积约600m2，成品区位于厂房西侧，主要用于成品堆放。. 回收区; 面积约30m2，回收区位于厂房中部东侧，主要用于存放生产过程中的边角料、不合格产品等。. 运输; 项目不设供货车辆，原料和产品以委托社会车辆承运的方式解决，由卸货平台完成物料运输。; /. 公用 工程; 供水系统; 依托租赁公司现有管网，接入市政自来水管网。; 依托. 供电系统; 依托市政供电系统。. 排水系统; 雨污分流制。生活污水依托租赁公司既有生化池处理后通过市政污水管网外排至观音塘污水处理厂处理。. 环保 工程; 废水; 生活污水、循环冷却水依托尚亿精密机械（重庆）有限公司已建生化池（设计处理能力50m3/d）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政管网，经观音塘污水处理厂深度处理达标后排入璧南河。; 依托. 废气; 发泡挤出废气、卷材仓废气、粘接、薄厚片深加工废气：在发泡机顶部靠近挤出口通过管道密封连接；对卷材仓产生的丁烷废气通过低空收集管收集；在粘接工序位置上方设置集气罩，废气合并收集后送至“过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理，处理后的废气引至15m高排气筒（DA001）高空排放。; 新建. 吹膜、制袋废气：在吹膜、制袋生产线上方设置集气罩，废气经收集后采用“过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理，再引至15m高排气筒（DA002）高空排放。. 印刷废气：在印刷工序上方设置集气罩，废气经收集后采用“过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理，再引至15m高排气筒（DA003）高空排放。. 固废; 一般工业固废暂存点：位于厂房中部东侧，面积约30m2，用于营运期废边角料、不合格产品、废包装材料等一般固废的临时存放，定期外售综合利用。贮存过程满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等要求。; 新建. 危险废物贮存库：位于厂房南部西侧，面积约10m2，按《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023）设计，危险废物分区分类暂存，张贴相应标识标牌，定期交由有资质的危废处置单位处理。. 设垃圾桶收集生活垃圾，垃圾定期由环卫部门处理。. 噪声; 合理布局、选用低噪声设备、设备基础减振、厂房建筑隔声；风机减振、进出口消声、隔音罩。; 新建. 环境风险 防范措施; 车间地面均进行硬化，危险废物贮存库设“六防”，使用防渗托盘放置废油，并张贴相应标识标牌；规范厂区的应急管理制度、编制厂内应急预案，完善风险体系及应急物资。; 新建. - 租赁厂房及本项目依托情况介绍：本项目租赁尚亿精密机械（重庆）有限公司位于重庆市璧山区璧泉街道铜山路86号5号厂房车间，根据现场调查，该厂房内已接入供水、排水、供电等市政管网。目前尚亿精密机械（重庆）有限公司建有污水收集管网以及生化池，该生化池设计处理规模50m3/d，用于收集整个厂区厂房产生的生活污水，处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后，接入园区市政污水管网，生化池环保责任主体为尚亿精密机械（重庆）有限公司。本项目依托工程可行性分析详见下表。 表2-5 依托工程可行性分析表 类别; 内容; 依托工程; 依托可行性分析. 主体工程; 办公生产; 尚亿精密机械（重庆）有限公司（5号厂房）已建成且水电气均已接通，本项目租赁5号厂房整层车间，建筑面积3298m2。; 本项目租赁5#厂房整层车间，建筑面积3298m2，根据现场调查，拟租赁区域目前为空置状态，现场无明显污染痕迹，无环境遗留问题。因此，项目在该厂房内进行建设是可行的。. 公用工程; 给水; 由园区及租赁厂房已建成给水管网供给。; 厂房内已建供水管网，依托可行。. 排水; 依托租赁厂房现有排水管网，采用雨污分流排水制，雨水经管沟收集后排入园区市政雨水管网；污水经管网收集后进入生化池处理（设计处理能力50m3/d），达标后排入园区市政污水管网。; 厂区已建雨水管网、污水管网，依托可行。. 供电; 由园区及租赁厂房供电系统供给，不设置备用电源。; 厂房内已建供电管线，依托可行。. 环保工程; 废水; 生活污水、循环冷却水依托尚亿精密机械（重庆）有限公司已建生化池（设计处理能力50m3/d）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政管网，经观音塘污水处理厂深度处理达标后排入璧南河。; 尚亿精密机械（重庆）有限公司已建生化池已通过竣工环境保护验收，并取得了排污许可证。本项目建设单位已与尚亿精密机械（重庆）有限公司签订了《污水处理依托协议》，明确了双方的责任和义务，因此依托可行。. 垃圾; 项目生活垃圾经分类装袋后，暂存于生活垃圾收集点，由园区市政环卫部门统一清运处置。; 厂区内已建有生活垃圾收集点，依托可行。. - 5、生产设备 对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》（1~4批），拟建项目使用设备均不属于国家规定限制使用或淘汰的设备。 表2-6 项目生产设备清单 序号; 生产设备; 用途; 单位; 数量; 设备参数; 备注. 1; 制袋机; 进行热熔封边制袋; 台; 8; 10.4kg/h; 搬迁设备，利旧. 2; 开槽机; 用于材料的开槽加工; 台; 1; /; 搬迁设备，利旧. 3; 液压冲床; 冲压成板材; 台; 1; 100T; 搬迁设备，利旧. 4; 液压冲床; 冲压成板材; 台; 1; 80T; 搬迁设备，利旧. 5; 液压冲床; 冲压成板材; 台; 2; 自动; 搬迁设备，利旧. 6; 液压冲床; PE袋冲压开孔; 台; 1; 80T; 搬迁设备，利旧. 7; 立切机; 进行切割; 台; 1; /; 搬迁设备，利旧. 8; 热熔胶机; 用于卷材全自动加热粘合; 台; 3; /; 搬迁设备，利旧. 9; 发泡机; 用于生产卷材，包括进料段、塑熔发泡段、挤出冷却段、切片收卷段; 台; 1; EPE-90，90kg/h; 搬迁设备，利旧. 10; 吹膜印刷机; PE粒子吹成薄膜logo印刷; 台; 2; /; 搬迁设备，利旧. 11; 丝印机; 进行logo印刷; 台; 1; /; 搬迁设备，利旧. 12; 裁切机; 进行切割; 台; 2; /; 搬迁设备，利旧. 13; 空压机; 辅助进料; 台; 1; /; 搬迁设备，利旧. 14; 粘合机; 用于卷材加厚加宽; 台; 1; /; 搬迁设备，利旧. 15; EPE自动 烧粘机; 全自动烫板，进行熔接沾粘; 台; 2; /; 搬迁设备，利旧. 16; 覆膜机; 将PE膜热合在卷材表面上; 台; 2; /; 搬迁设备，利旧. 17; 搅拌机; 进行搅拌; 台; 2; 自动; 搬迁设备，利旧. 18; 烫板机; EPE熔接沾粘; 台; 2; /; 搬迁设备，利旧. 19; 喷码机; PE膜logo印刷; 台; 1; /; 搬迁设备，利旧. 20; 冷水机; 发泡工序冷却使用; 台; 1; /; 搬迁设备，利旧. 合 计; 台; 36; /; /. 项目设计生产能力与生产装置匹配性如下： 表2-7 项目设计生产规模与生产装置生产能力匹配关系一览表 设备名称; 设备数量; 单台 运行时间; 单台小时 生产能力; 设计最大产能; 年实际需求 （项目产能）. 制袋机; 8; 8h/d; 10.4kg/h; 235.3t/a; 200t/a. 发泡机; 1; 4.5h/d; 90kg/h; 121.5t/a; 120t/a. 综上所述，项目生产装置生产能力能够满足项目设计生产规模的需求。 - 6、主要原辅材料及能源消耗情况 （1）主要原辅材料及消耗量 拟建项目主要原辅材料及能源用量情况见表2-8。 表2-8 原辅材料消耗 名称; 名称; 规格; 年耗量; 最大储量; 储存位置. 原辅材料. 1; PE颗粒; 25kg/包; 309.5t/a; 10t; 粒子仓库. 2; 单甘脂; 25kg/包; 1.2t/a; 0.5t; 辅料仓库. 3; 滑石母粒; 25kg/包; 2.4t/a; 2t. 4; 色母粒; 25kg/包; 120kg/a; 200kg. 5; 抗静电母粒; 25kg/包; 600kg/a; 200kg. 6; 成品油墨; 18kg/罐; 600kg/a; 90kg; 液体物料存放区. 7; 油墨稀释剂; 25kg/瓶; 2t/a; 150kg. 8; 液化丁烷; 50kg/瓶; 2.4t/a; 1t; 气体仓库. 9; 珍珠棉卷材; 750*0.11; 187.4t; 5t; 卷材仓. 10; 珍珠棉板材; 2400*1000*55; 300t; 8t; 板材区域. 11; 热熔胶; 25kg袋; 8t; 1t; 辅料仓库. 12; 润滑油; /; 0.5t/a; 设备维护，即买即用，不储存。; /. 能源. 13; 水; /; 817m3/a; /; /. 14; 电; /; 3×105kW.h/a; /; /. （2）主要原辅材料理化性质 表2-9 主要原辅材料理化性质 名称; CAS号; 理化特性. PE颗粒（聚乙烯树脂）; 9002-88-4; 外观与性状：白色半透明粒状固体；PH值：不适用；熔点（℃）：118-149；临界压力（Mpa）：不适用；自燃温度（℃）：不自燃；闪点（℃）：＞343；分解温度（℃）：＞300；引燃温度（℃）：＞400；相对密度（水=1）：0.916-0.966g/cm3；溶解性：不溶于水，微溶于烃类、甲苯等；急性毒性：无明显毒性。 危险特性：不被列入易燃易爆品范围，但可燃烧产生有害燃烧产物；非可燃粉尘，粉尘与空气可形成爆炸性混合物，当达到一定浓度时，遇火星会发生爆炸。加热分解产生易燃气体。. 单甘脂; /; 外观为白色到微黄色蜡样固体颗粒。 密度：1.26(g/cm3)，燃点为158~159℃。切片碘值≤2.0(gI2/100g)；酸值≤2.0(mg KOH/g)；熔点55~60℃；皂化值 160~175(mg KOH/g)。不溶于水。在塑料加工中作润滑剂和抗伸缩剂。. 滑石 母粒; /; 白色固体，200~1250目。 硬度1，比重2.7～2.8，熔点是800℃，不溶于水。用于橡胶、塑料等行业作为改质填充剂。. 色母粒; /; 颗粒固体，塑料着色剂。由高比例的颜料或添加剂与热塑性树脂经良好分散而成的塑料着色剂，耐温温度为270～280℃。. 油墨; /; 该项目使用油墨由颜料10％~25％、水性丙烯酸树脂55％~75％、水5％~10％、消泡剂0.2％~0.5％、抗磨剂1％~2％组成。 PH值8.5~9.5，沸点132℃、270°F，蒸汽压8.8mmHg（20℃），相对密度1.1058（20℃/4℃），溶解度50mg/100ml（20℃）。. 丁烷; /; 无色气体，有轻微刺激性气味，高压下呈液态。熔点：-138.4℃，沸点：-0.5℃，闪点：-60℃，不溶于水，易溶于醇、相对密度为0.58。在发泡生产线中常作为发泡剂使用，高压注入聚合物熔体中，减压时变为气体从而使聚合物呈玻璃态形成泡沫。. 稀释剂; /; 稀释剂主要成分为异丙醇、正丙脂、表面活性剂。 物质状态：液体，形状：液体，颜色：无色，气味：带有薄荷香味，沸点/沸点范围：45℃，熔点：-100℃，闪点：-18℃，蒸气密度：4.77，密度：0.9，溶解度：溶于水，溶于多种有机溶剂。. 热熔胶; /; 热熔胶主要成分为EVA（CAS号：24937-78-8）50％、松香树脂45％。 外观与性状：乳白色颗粒；软化点（℃）：＞70；相对密度（水=1）:1.0g/cm3； 沸点（℃）：＞220。. 本评价按最不利的情况下，油墨及稀释剂固体分含量占比最低和挥发分占比最高的原则，确定各组分中各固体分、挥发分的占比，项目使用的油墨及稀释剂各组分主要成分特性分析汇总见表。 表2-10 油墨、稀释剂成分组成表 名称; 主要成分组成; 挥发份中的物质; 固体分的物质. 计入非甲烷总烃; 占比%; 计入固体分; 占比%. 油墨; 主要成分为：颜料10％~25％、水性丙烯酸树脂55％~75％、水5％~10％、消泡剂0.2％~0.5％、抗磨剂1％~2％; 消泡剂0.2％~0.5％、抗磨剂1％~2％; 2.5; 颜料10％~25％、水性丙烯酸树脂55％~75％; 65. 稀释剂; 主要成分为：异丙醇、正丙脂、表面活性剂; 异丙醇、正丙脂、 表面活性剂; 100; /; /. 7、劳动定员及工作制度 拟建项目劳动定员47人，均不在厂区食宿，每天2班，每班8h，年工作300天。 8、总平面布置及合理性分析 拟建项目生产区分布于厂区北侧区域，主要包括EPE加工车间、覆膜袋车间、PE袋车间、吹膜车间、粒子仓库、气体仓库、液体物料存放区；板材区域、卷材仓、辅料仓库位于厂房中部；回收区位于厂房东侧区域；办公区位于厂房南侧中部。各功能区由通行道路间隔开，避免生产间的相互影响及安全生产要求。厂房内部道路为环形主通道，既能够满足车辆通行，又可以满足消防车的通行和扑救，项目总体布局上，遵循“分区合理、工艺流畅、物流短捷、突出环保与安全”的原则，项目总平面布置基本上做到了人流、车流、物流分开。综合分析，项目平面布置合理。 - 9、水平衡 （1）给水 本项目营运期用水由园区市政给水管网及租赁厂房已建供水管网提供。拟建项目不设置食堂和住宿，项目营运期用水主要为办公生活用水、循环冷却水。 ①办公生活用水：项目劳动定员47人，年工作天数300d，2班制，每班工作8小时，根据《建筑给水排水设计标准》（GB 50015-2019）及《重庆市水利局 重庆市城市管理委员会关于印发重庆市城市生活用水定额（2017年修订版）的通知》（渝水[2018]66号）等相关规范要求，非住宿员工生活用水量按50L/人·d计，拟建项目生活用水按50L/人·d计，则本项目办公生活用水量约2.35m3/d（705m3/a）；根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中生活源产排污核算系数手册中重庆的折污系数为0.8，则生活污水产生量1.88m3/d（564m3/a）。 ②循环冷却水：项目设有1台冷水机，装载量为2m3，冷却循环量为4m3/h，其冷却水用于发泡挤出生产过程的降温，冷水机实际运行时间为4.5h/天，则项目循环水量为18m3/d，循环水冷却系统补水量按循环水量2%计，则每日补水量为0.36m3/d（108m3/a），冷却水循环使用，每半年排放一次，每次排放量约2m3。 项目运营期用排水情况况见表2-11和水平衡图见图2-2。 表2-11 运营期项目用排水情况 单位：m3/a 用水类型; 用水指标; 用水 规模; 用水量; 排水量. m3/d; m3/a; m3/d; m3/a. 生活用水; 50L/人•d; 47人; 2.35; 705; 1.88; 564. 冷却水补充; 补水量按循环水量的2％计; 循环水量为18m3/d; 0.36; 108; /; /. 冷却水更换; 2m3/次，半年1次；; 2; 4; 2; 4. 合计; 4.71; 817; 3.88; 568. 4.71 3.88 2.36 2.35 1.88 办公生活用水 冷水机 生化池 观音塘污水处理厂 18 损耗0.47 损耗0.36 用水量 2 ## 图2-2 拟建项目单日最大排水量水平衡图 （单位m3/d） - （2）排水 本项目租赁尚亿精密机械（重庆）有限公司既有厂房，该厂房厂区排水采用“雨污分流制”，雨水经厂区雨水管网收集后排入市政雨水管网。本项目营运期产生的废水主要为生活污水、循环冷却水，一起依托尚亿精密机械（重庆）有限公司已建生化池（设计处理能力50m3/d）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政管网，经观音塘污水处理厂深度处理达标后排入璧南河。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 1、施工期工艺流程及产污环节 - 拟建项目为整体搬迁项目，施工期工艺流程主要包括原厂区设备拆除搬迁、新厂区设备安装调试及厂房内部装修等环节。由于项目性质为搬迁建设，其施工期环境影响具有特殊性，需重点关注设备搬迁过程中的污染物产生及控制措施。现将施工期工艺流程及产排污环节分析如下： - （1）设备搬迁阶段 - 在设备搬迁准备阶段，项目将组织技术人员对所有待搬迁设备进行全面检查评估。重点核查设备内部是否残留生产原料、半成品或废料，特别是对涉及危险化学品的设备进行专项排查。经核查确认残留物料的设备，将按照物料性质分类处理：对普通物料采用专用容器收集后回用于生产或作为一般固废处置；对危险废物则严格按照 - 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，使用防渗漏、防腐蚀的专用容器收集，暂存于危险废物贮存设施，并委托具有相应危废处理资质的单位进行规范处置。 - 设备搬迁实施阶段将严格按照既定方案进行。搬迁前对所有设备进行断电、断料处理，拆除配套管线时采用专用堵头进行封堵，防止残留物流出。吊装运输过程中采取防震、防倾斜措施，对易损部件进行专项防护。针对大型设备的搬迁，提前规划运输路线，避开环境敏感区域，并做好防噪声、防扬尘措施。搬迁过程中产生的废弃包装材料分类收集，可回收部分交由物资回收单位处理，不可回收部分按一般工业固废处置。同时，原厂区贮存设施退役时，运营者应依法履行环境保护责任，退役前应妥善处理处置贮存设施内剩余的危险废物，并对贮存设施进行清理，消除污染，对原厂区危险废物贮存设施进行彻底清理消毒，确保无危险废物残留。清理产生的危险废物按管理要求处置。 - （2）设备安装阶段 - 拟建项目租赁尚亿精密机械（重庆）有限公司5号厂房整层车间建设，厂房及其配套的给水、排水、供电、供气等辅助设施均已齐备并能正常使用，本项目施工期主要是进行厂房内部装修以及设备的安装调试。项目施工期对环境的影响小而短暂，随着工程竣工环境影响也随之消除。因此，本次评价对施工期只作简要分析。 - 项目施工期施工工艺及主要产污环节见图2-3。 粉尘、噪声 噪声 设备安装 装饰、装修 设备调试 建筑弃渣 固废 噪声 竣工验收 - 图2-3 项目施工期施工工艺及产污环节图 - 项目施工主要内容包括结构施工、设备安装及调试运行等。 - （1）污废水 本项目施工期不涉及土建工程施工，基本不存在施工废水。施工期废水主要为施工人员生活污水。项目所在区域市政设施完善，施工人员生活污水依托现有生化池处理后接入市政污水管网，进入观音塘污水处理厂处理。 - （2）废气 - 本项目不涉及土建工程，只需在室内进行装修，进行设备安装，不涉及大型施工机械，基本不存在施工废气的影响。施工期采用满足国家关于室内装饰装修相关标准的环保装饰材料，装修后加强室内通风，降低室内装修废气的影响。 - （3）噪声 - 本项目施工期不涉及土建工程，施工过程中无需动用大量噪声强度较大的车辆和施工机械，施工期的噪声主要来源于部分设备的运输和安装。在实际施工过程中，噪声在传播途径中由于各种建筑隔声、空气的吸收作用及地面效应引起的声能衰减，而且设备安装产生的影响是暂时的，随施工的结束而消失。 - （4）固体废物 - 项目施工期固体废弃物为建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。 - 项目装修和设施安装时会产生建筑垃圾，建筑垃圾运至指定的渣场处置，施工人员生活垃圾依托厂区生活垃圾收运设施，收集后交环卫部门处置。 - （5）生态环境 - 根据《建设项目环境影响报告表编制指南》（污染影响类），项目位于重庆市璧山区璧泉街道铜山路86号5号厂房。项目对生态环境的不利影响主要为临时堆放的弃土弃渣在雨水冲淋下易造成污水横流、场地泥泞。通过合理安排施工时间，及时清运弃土弃渣。 - 2、运营期工艺流程及产污环节 - 本项目营运期加工的产品为EPE珍珠棉泡沫、PE塑料袋。生产过程利用了聚乙烯的热塑性，即能反复加热软化和冷却硬化的性能，进行塑料包装材料的生产，整个过程只进行物理变化，不涉及化学反应，其详细生产工艺流程如下： （1）EPE珍珠棉发泡 EPE珍珠棉发泡线主要生产EPE珍珠棉薄片，利用1套发泡机（进行加热熔融-发泡挤出-卷材的一体化设备），将PE粒子及滑石母粒等辅料进行熔融发泡，冷却收卷的过程，其工艺流程图见2-4。 丁烷发泡原理：丁烷发泡是一种物理发泡的方法，把丁烷作为低沸点液体，压入低密度聚乙烯和滑石母粒的混合料中，在一定的压力和温度下，使丁烷溶入聚合物颗粒中，然后将聚合物加热软化，丁烷也随之气化而使PE塑料发泡，形成塑料泡沫。 PE粒子、滑石母粒 上料、配料 上色 发泡挤出 伸展检验 切割卷材 半成品入库 发泡一体机 S1、N S2、N、G1、W1 S3 S4、N G2 色母粒 （部分产品需要） 单甘脂、丁烷 S：固废 W：废水 N：噪声 G：废气 S1、N 图2-4 EPE珍珠棉发泡线工艺流程图 工艺流程简述： 上料、配料：工人从粒子仓库、辅料仓库取出密封包装的PE粒子和滑石母粒（PE粒子为25kg/袋，滑石母粒为25kg/袋），通过工装车将整袋原料平稳运送至发泡车间，运输过程保持包装完好无破损。到达投料区后，工人使用工具沿包装袋封口线小心划开，将PE粒子和滑石母粒按照100:2的比例人工添加到发泡机投料口进行混合，投料后立即加盖，防止物料外溅，常温搅拌5~15min。由于配料过程中所使用材料粒径较大，且包装运输过程保持密闭，整个工序基本不产生粉尘，此工序拆包会产生废包装材料S1、混合过程中设备运转会产生噪声N，已通过分区隔音、及时清运等措施进行有效控制。 上色：在发泡机完成基础原料混合后，工人根据客户要求，选取对应色号的色母粒，使用前检查色母粒包装密封性，确认无受潮结块。停机后打开投料口密封盖，按每100公斤原料添加3~5公斤色母粒的比例，用量杯称取指定量色母粒，投料时缓慢倾倒，避免物料飞溅。投料后迅速关闭密封盖，重新启动发泡机搅拌5~8分钟，通过观察查看物料颜色是否均匀，必要时延长搅拌时间。色母粒粒径较大，投料过程无粉尘飘散，此工序会产生废包装材料S1、噪声N，通过规范操作并及时清理可有效清理、有效控制污染，颜色调配全程采用人工核对+设备混匀双重保障，确保成品色泽符合客户要求。 发泡挤出：搅拌均匀后，打开下方进料阀门，物料通过重力进入料筒内，通过电加热系统将物料熔融，同时注入丁烷，温度控制在150~180℃左右；通过螺杆的转动挤压物料，使物料向前推进，待挤出口温度降低到单甘脂燃点时，在挤出口加入单甘脂；挤出口由于压力瞬间减小，丁烷急速气化，在PE粒子内部形成独立的气泡和细密的气泡结构形成发泡材料。发泡机运行时需用循环冷却水进行冷却降温，采用间接冷却方式，冷却水不直接与原料接触，冷却水循环使用，损耗后定期补充新鲜水，每半年排放一次，冷水机运行时会产生噪声N、废水W1。在熔融挤出时，要经过铁丝滤网，过滤掉物料中的杂质，铁丝滤网定期更换。此过程由于PE加热熔融、丁烷气化等原因将产生发泡挤出废气G3、废过滤网S2、噪声N。 伸展检验：从发泡机产出的珍珠棉卷材需经工人分别检查材料表面和断面，肉眼观察是否有气泡、杂质或颜色不均，手部触摸确认厚度一致（重点检查边角部位），发现孔洞、撕裂或明显厚度偏差时标记问题区域，合格品进入下道工序，不合格品经收集后暂存于一般工业固废暂存点，此过程会产生不合格品S3。 切割卷材：冷却成型的珍珠棉迅速进入定径模具进行定型切割，收卷后得到卷材。此工序会产生边角料S4、噪声N。 卷材入库：卷材需要在卷材仓中暂存10~20天进行熟化，即残留在卷材的丁烷气体通过自然缓慢挥发出来，此过程产生卷材仓废气G2。 （2）珍珠棉泡沫生产 主要将发泡线形成的卷材、购买的成品卷材利用粘合机进行加厚加宽处理形成板材，然后根据产品设计要求进行珍珠棉泡沫的深加工。其中，珍珠棉厚片深加工主要进行板材的分切冲压，粘接组装形成泡沫材料；珍珠棉薄片深加工主要进行覆膜，然后折边封口形成泡沫袋。珍珠棉泡沫产品可根据业主需求印刷LOGO等。其工艺流程图见2-5。 卷材 粘接 覆膜 分切 折边 冲压 熔融制袋 人工组装 印刷 成品入库 G3、N S1、S4、G5、N G4、S4、N PE膜 薄片深加工 厚片深加工 S5、S6、S7、G6 S3 板材 图2-5 珍珠棉泡沫生产加工线工艺流程图 工艺流程说明： 粘接：根据产品要求将珍珠棉卷材通过粘合机进行加厚加宽处理。粘接过程采用热风（温度为200℃左右）吹入2层珍珠棉卷材之间，珍珠棉熔点在100℃~130℃、燃点在350℃，粘接过程珍珠棉材料表面熔融而形成板材（或片材），此工序会产生少量粘接废气G3和噪声N。 薄片深加工：将加厚加宽粘接的片材进行热压覆膜，将吹膜机形成的PE薄膜热压在片材表面，覆膜温度约70~90℃。然后按照商家所需规格进行热压折边形成EPE袋，温度控制在110~120℃。此工序由于EPE熔融会产生少量有机废气G4、分切边角料S4及噪声N。 厚片深加工：将加厚加宽粘接的板材按商家所需规格进行分切，冲压作业，得到组装厚片所需的材料，根据不同客户不同的产品要求，粘接分为热熔胶粘接和电烫板粘接，其中热熔胶粘接产品和电烫板粘接产品各占约50%。热熔胶机是利用热熔胶机胶槽内融化的胶液（热熔胶，分解温度229℃～230℃），进行粘接组装，形成珍珠棉泡沫材料，该粘结过程胶槽温度控制在170℃±15℃，低于热熔胶的分解温度。电烫板粘接是利用烫板机、EPE自动烧粘机，将电烫板温度升至200℃后，将两块珍珠棉原料在“电热板”上轻烫一下，时间约0.3~0.5s，接触面软化后，立即粘到被粘接件上，烫板温度控制在低于珍珠棉的分解温度，粘接过程珍珠棉接触面将熔化。此工序珍珠棉材料分切会产生少量边角料S4；冲压可以将残留在珍珠棉材料中的丁烷气体基本冲挤压排出，同时，由于烫热组装、热熔胶粘接等原因，此工序将产生有机废气G5、废热熔胶包装材料S1。此外，此工序还会产生噪声N。 印刷：根据产品要求，使用丝印机在珍珠棉卷材及板材指定区域进行产品标识印刷，项目选用环保油墨（白色、黑色），调配时按油墨:专用稀释剂=1:3（误差±5％）进行调制，本项目稀释剂用量2t/a，其中1.8t用于油墨调配，剩余0.2t用于印刷网版清洗。每次印刷更换颜色时无需对设备进行清洗，先排空残留油墨，逐步添加新油墨，过渡阶段颜色不纯净的产品按照不合格品处理，暂存于一般固废贮存点。业主根据实际生产情况自行确定在印刷设备上方设置集气设施，并下设软帘，提高废气收集效率，减小对环境空气的影响。印刷网板均有专业公司订做回收，企业不自行制作，印刷过程中发现图案模糊时立即停机，戴手套用棉纱蘸取稀释剂擦洗网版，严重堵塞的网版拆下分类收集后做危废处理，暂存于危险废物贮存库。此工序会产生少量印刷废气G6、废油墨罐S5、废油墨S6、废印刷网版S7、废稀释剂桶S8。 成品入库：生产完成的珍珠棉泡沫进行人工检验，合格产品按订单批量包装入库，等待发货。此工序会产生不合格品S3。 （3）吹膜制袋生产 主要将PE粒子进行熔融吹膜、热熔封边而形成膜状塑料袋，其工艺流程图见2-6。 PE粒子、抗静电母粒 吹膜 印刷 卷膜 制袋 成品入库 G7、N G6、S5、S6、S7 S8、N G8、N S9 图2-6 吹膜制袋生产工艺流程图 工艺流程说明： 吹膜：工人从粒子仓库、辅料仓库取出密封包装的PE粒子和抗静电母粒，通过工装车将整袋原料平稳运送至吹膜车间，运输过程保持包装完好无破损。到达吹膜车间后，工人使用工具沿包装袋封口线小心划开投料，利用吹膜印刷机直接将PE粒子和抗静电母粒（添加量约2~4％）加热熔融，然后利用强风进行吹膜，吹膜温度控制在105~135℃，PE粒子吹成薄膜。此工序由于PE熔融会产生少量吹膜废气G9、噪声N。 印刷：根据产品要求，使用丝印机在珍珠棉卷材及板材指定区域进行产品标识印刷，项目选用环保油墨（白色、黑色），调配时按油墨:专用稀释剂=1:1.5（误差±5％）进行调制，本项目稀释剂用量2t/a，其中1.8t用于油墨调配，剩余0.2t用于印刷网版清洗。每次印刷更换颜色时无需对设备进行清洗，先排空残留油墨，逐步添加新油墨，过渡阶段颜色不纯净的产品按照不合格品处理，暂存于一般工业固废暂存点。业主根据实际生产情况自行确定在印刷设备上方设置集气设施，并下设软帘，提高废气收集效率，减小对环境空气的影响。印刷网板均有专业公司订做回收，企业不自行制作，印刷过程中发现图案模糊时立即停机，戴手套用棉纱蘸取稀释剂擦洗网版，严重堵塞的网版拆下分类收集后做危废处理，暂存于危险废物贮存库。此工序会产生少量印刷废气G6、废油墨罐S5、废油墨S6、废印刷网版S7、废稀释剂桶S8。 卷膜：吹制完成的薄膜经冷却风箱降温冷却硬化后，由自动导辊牵引至切割台进行切割收卷。此工序会产生废膜S9、噪声N。 制袋：利用制袋机使薄膜受热熔融，然后受压粘合形成PE袋。此工序由于PE熔融会产生少量有机废气G8、噪声N。 成品入库：工人对生产完成的PE袋进行逐批检查，翻看袋体是否有破洞、印刷模糊或封边开裂，合格产品按订单批量包装入库，等待发货。此工序会产生不合格袋S10。 其他产污环节：员工生活会产生生活污水W2、生活垃圾S11；废气处理装置运行过程中产生废过滤棉S12、废活性炭S13；机械设备运行、维护会产生废润滑油桶S14、废润滑油S15；废印刷网版清洗会产生废稀释剂S16、废手套及棉纱S17；环保设施运行中会产生危险废物贮存库废气G9。 综合分析，项目运营期间污染物产生类别及处置方式见表2-12。 表2-12 项目运营期间污染物产生类别及处置方式 类别; 污染工序; 污染物名称; 处置方式. 废气; G1; 发泡挤出; 非甲烷总烃; 集气罩+过滤棉+二级活性炭吸附装置+15m排气筒（DA001）. G2; 卷材仓. G3; 粘接. G4; 薄片深加工. G5; 厚片深加工. G6; 印刷; 集气罩+过滤棉+二级活性炭吸附装置+15m排气筒（DA003）. G7; 吹膜; 集气罩+过滤棉+二级活性炭吸附装置+15m排气筒（DA002）. G8; 制袋. G9; 危险废物 贮存库废气; 臭气; 经“二级活性炭吸附” 后无组织排放. 废水; W1; 循环冷却水; COD、BOD5、SS、NH3-N; 循环冷却水、生活污水经厂区已有生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-96）三级标准后，通过市政污水管网外排至观音塘污水处理厂深度处理达标后排入璧南河。. W2; 生活污水. 噪声; 设备噪声; Leq(A); 基座减振、软连接、建筑隔声等. 固废; 一般固体废物; S1; - 配料、上色; - 废包装材料; 暂存于一般工业固废暂存点， 外售物资回收单位. S2; - 挤出; - 废过滤网; 收集后交由环卫部门处理. S3; - 伸展检验、成品入库; - （珍珠棉）不合格品; 暂存于一般工业固废暂存点， 外售物资回收单位. S4; - 切割卷材、薄片深加工、厚片深加工; - （珍珠棉）边角料. S9; - 卷膜; - （PE袋）边角料. S10; - 成品入库; - （PE袋）不合格品. 生活垃圾; - S11; - 员工办公; - 生活垃圾; 交由环卫部门统一清运. 危险废物; S5; - 印刷; - 废油墨罐; 危险废物贮存库分类贮存， 定期交由有资质的单位处置. S6; - 印刷; - 废油墨. S7; - 印刷; - 废印刷网版. S8; - 印刷; - 废稀释剂桶. - S12; - 废气处理; - 废过滤棉. - S13; - 废活性炭. - S14; - 设备检修; - 废润滑油桶. - S15; - 设备运行; - 废润滑油. - S16; - 印版清洗; - 废稀释剂. - S17; - 印版清洗; - 废手套及棉纱. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为迁建项目，原项目位于重庆市璧山区新裕路12号3号厂房建设“包装材料及塑料制品生产线建设项目”，租用厂房面积6435.64m2，投资总额500万元，新建EPE珍珠棉发泡线3条、珍珠棉泡沫生产加工线1条、吹膜制袋生产线3条，购置发泡机（全自动EPE-90/120/220）3台、溶胶机3台、粘合机3台、立切机1台、裁切机2台、液压冲床6台、EPE电烫机6台、折边机5台、覆膜机2台、制袋机12台、吹膜机3台、移印机3台、卷膜机2台、丝印机2台、造粒机1台、粒子干燥机1台等生产设备及配套辅助设施，建成后年产EPE珍珠棉600吨、PE塑料袋200吨。项目于2021年12月委托武汉辰源环境咨询有限公司编制完成了《包装材料及塑料制品生产线建设项目环境影响报告表》，于2022年2月14日取得《重庆市建设项目环境影响评价文件批准书》（渝（璧山）环准〔2022〕022号），于2022年6月完成自主验收，编制完成了《重庆新士腾包装制品有限公司包装材料及塑料制品生产线建设项目竣工环境保护验收监测报告表》。 - 1、废气 原项目废气主要为配料废气、发泡挤出废气、卷材仓废气、粘合、薄厚片深加工废气、造粒干燥废气、吹膜、制袋废气。 配料废气：项目配料废气通过集气罩+布袋除尘器处理，15m排气筒DA001排放，有组织废气排放量为0.162t/a，排放速率0.0338kg/h，排放浓度4.225mg/m3。采取以上措施后满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值。 发泡挤出废气：项目发泡挤出废气通过微负压收集+过滤棉+UV光催化氧化+二级活性炭吸附处理，15m排气筒DA001排放，有组织废气排放量为1.2255t/a，排放速率0.2553kg/h，排放浓度31.9125mg/m3。采取以上措施后满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值。 卷材仓废气：项目卷材仓废气通过低空管道收集+过滤棉+UV光催化氧化+二级活性炭吸附处理，15m排气筒DA002排放，有组织废气排放量为0.612t/a，排放速率0.1275kg/h，排放浓度15.9375mg/m3。采取以上措施后满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值。 粘合、薄厚片深加工废气：项目粘合、薄厚片深加工废气通过微负压收集+过滤棉+UV光催化氧化+二级活性炭吸附处理，15m排气筒DA003排放，有组织废气排放量为0.2805t/a，排放速率0.0584kg/h，排放浓度11.68mg/m3。采取以上措施后满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值。 造粒干燥废气：项目造粒干燥废气通过集气罩+过滤棉+UV光催化氧化+二级活性炭吸附处理，15m排气筒DA004排放，有组织废气排放量为0.2346t/a，排放速率0.0489kg/h，排放浓度9.78mg/m3。采取以上措施后满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值。 吹膜、制袋废气：项目吹膜、制袋废气通过集气罩+过滤棉+UV光催化氧化+二级活性炭吸附处理，15m排气筒DA005排放，有组织废气排放量为0.1105t/a，排放速率4.6kg/h，排放浓度0.023mg/m3。采取以上措施后满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值。 - 2、废水 原项目废水主要为办公生活污水，经租赁厂区既有生化池预处理后，废水中各污染物排放浓度分别为COD 300mg/L、BOD5 160mg/L、SS 240mg/L、NH3-N 35mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准限值要求，满足璧山高新区生活污水处理厂接管要求。 - 3、噪声 原项目噪声源主要来自发泡机、立切机、液压冲床、制袋机、覆膜机、造粒机、空压机、冷却塔等的设备运行噪声，通过选用低噪声设备、基座减振、建筑物隔音、距离衰减等措施处理，项目厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 - 4、固废 - 原项目固废主要为一般固体废物、危险废物、生活垃圾。 一般固体废物主要包括除尘器收集粉尘、废包装材料、边角料、不合格产品、废油墨罐、废过滤棉、废UV灯管、废活性炭、废润滑油等。除尘器收集粉尘可全部回用于生产；废包装材料分类收集后外售；卷材、厚片生产加工过程中的边角料可回收后通过再生造粒用于生产；薄片、PE袋加工产生的边角料可收集后外售给塑料膜生产厂家进行回收利用；卷材、薄厚深加工产生的不合格产品可回收后通过再生造粒用于生产，PE袋不合格品可收集后外售给塑料膜生产厂家进行回收利用。 危险废物主要包括废油墨罐、废过滤棉、废UV灯管、废活性炭、废润滑油等，收集后暂存于危险废物暂存间，交由有资质的单位处理。 - 5、总量控制 原项目总量控制指标为化学需氧量、氨氮、颗粒物、非甲烷总烃。 厂区排口间接排放量COD 0.32t/a，NH3-N 0.0378t/a，最终排入外环境的量COD 0.0324t/a，NH3-N 0.0016t/a. 根据工程分析计算，项目运营期间产生废气污染物中颗粒物有组织排放量0.162t/a，非甲烷总烃有组织排放量2.4631t/a。 项目搬迁后原有项目所在地应对各废气治理设施进行拆除，同时应对危险废物贮存设施、一般固废堆放区的固体废物进行处置，做到现场无遗留的环境问题，原有项目所在地应该根据后续土地用途按照相关规定进行土壤污染风险管控。 本项目租用重庆市璧山区璧泉街道铜山路86号尚亿厂区5号厂房作为生产场地，尚亿精密机械（重庆）有限公司于2013年取得“模具、治具等微电子配套生产项目”环评批文（其中包括了拟建项目租用的5号车间），该项目的车间及公用工程等于2014年建成，并通过了消防验收，后由于其项目调整，5号车间被闲置，未遗留任何污染问题，不存在与项目有关的原有污染情况。重庆新士腾包装制品有限公司于2025年2月1日租用该厂房，自厂房承租以来，用地范围内厂房处于空置状态，不存在与拟建项目有关的环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）评价依据 根据《重庆市环境空气质量功能区划分规定》（渝府发[2016]19）的相关规定，项目所在地环境空气功能区划为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二级标准。 （2）区域达标分析 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，区域大气环境质量现状可采用生态环境主管部门公开发布的质量数据，故本项目环境空气质量达标情况判定采用《2023年重庆市生态环境状况公报》中璧山区的数据。监测年均值数据见表3-1。 表3-1 基本污染物环境质量现状 单位：μg/m3（CO除外） 污染物; 年度评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 61; 70; 87; 达标. SO2; 11; 60; 18; 达标. NO2; 26; 40; 65; 达标. PM2.5; 36; 35; 103; 不达标. CO（mg/m3）; 第95百分位数的日均浓度; 1.1; 4; 28; 达标. O3; 第90百分位数日最大8h平均浓度; 156; 160; 98; 达标. 根据上表所示的结果，项目所在区域PM2.5不满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），璧山区属于环境空气质量不达标区。 达标规划： 目前璧山区已发布《璧山区大气环境质量限期达标规划》（2017—2028年），达标规划中“措施与行动”方案中明确减缓的方案如下： ①优化能源结构，发展清洁能源：实施煤炭消费总量控制，大力淘汰燃煤锅炉，推广清洁能源使用，推进建筑节能和绿色建筑； ②严格环境准入，完善产业布局：严格环境准入管理，优化产业布局，推进淘汰过剩产能，推进清洁生产技术； ③加大防治力度，减少工业排放：强化工业废气综合治理，全面开展挥发性有机物治理，“散乱污”企业综合整治，实施企业错峰生产，加强污染源监督监测； ④实施全面控制，遏制交通污染：加强在用车排气污染控制，加快老旧车淘汰，提升油品质量及加强监管，加强道路抽检和遥测，发展新（清洁）能源汽车，加快推进公共交通； ⑤提升管理水平，严格控制扬尘：严格施工扬尘管理，加强道路扬尘控制，加强其他扬尘控制，开展扬尘污染源在线监控； ⑥强化油烟监管，控制生活污染：巩固并扩大高污染燃料禁燃区，加强餐饮油烟治理，露天焚烧综合防治； ⑦控制农业氨源，加强秸秆管理：提高化肥施用效率，加强生物质燃烧监管和治理，控制畜禽养殖氨污染； ⑧完善法规制度，增强监管能力：加强执法监管，加强大气污染应急监测，优化空气质量常规监测网络，完善物联网体系建设，建立市场化资源要素交易机制，加强重污染天气应对工作； ⑨加强宣传教育，推动公众参与：加强普法宣传教育，加强环境信息公开，推动公众参 与。 - 在璧山区执行相应的整治措施后，可改善区域环境质量达标情况。 - （2）特征污染物现状监测与评价 - 拟建项目废气主要为发泡挤出废气、粘接、薄厚片深加工、卷材仓废气、吹膜制袋废气、印刷废气，主要污染物为挥发性有机物（以非甲烷总烃计）和臭气浓度，通过废气治理措施治理后，排放的有机废气小，对周边环境空气影响较小。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中规定“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据”，由于臭气浓度无国家或地方的环境质量标准。故本次评价不对臭气浓度进行环境质量现状评价。 本次特征污染物非甲烷总烃引用监测报告（渝久（监）字〔2024〕第HP28-3号）中“蓝黛动力厂区南侧（E3）”的监测数据进行评价，该监测点位于项目东北侧约960m＜5km，监测时间为2024年5月19日~2024年5月25日，监测数据未超过三年，期间周围环境空气质量现状未发生变化，故引用监测数据可行。 评价方法及标准：评价方法采用超标率、最大浓度占标率对环境空气质量进行现状评价，非甲烷总烃参照执行河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准。 Pi=CiCoi×100%最大浓度占标率： 式中：Pi-第i个污染物的监测最大浓度占相应标准浓度限值的百分比，%； Ci-第i个污染物的监测浓度值，mg/m3； COi-第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。 环境空气质量监测及评价结果见下表。 实测监测结果见表3-2所示。 表 3-2 项目特征因子质量现状监测结果一览表 监测因子; 监测时间; 监测值范围（mg/m3）; 小时平均标准值（mg/m3）; 超标率%; 最大占标率%. 非甲烷 总烃; 2024.5.19~5.25; 1.08-1.29; 2.0; 0; 64.5. 由表3-2可知，项目所在地非甲烷总烃能够满足参照的河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB 13/1577-2012）二级标准浓度限值要求。因此，项目所在区域环境空气中特征因子质量达标。 2、地表水环境质量现状 拟建项目受纳观音塘污水处理厂尾水排入为璧南河。根据《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》（渝府发〔2012〕4号），璧南河为Ⅳ类水域功能，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水域水质标准。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》地表水环境质量现状可引用生态环境主管部门发布的水环境治理数据或地表水达标情况的结论。因此，本次评价引用重庆市生态环境局2025年2月12日发布的“2025年1月份重庆市水环境质量状况”（网址见https://sthjj.cq.gov.cn/hjzl_249/shjzl/shjzlzk/202502/t20250212_14297684.html）达标情况结论进行评价。具体如下： 由上可知，璧南河两河口监测断面水质类别为Ⅲ类，优于Ⅳ类水域水质标准要求，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水域标准，璧南河水环境质量现状良好。 # 3、声环境质量 根据《重庆市璧山区声环境功能区划分调整方案》，项目东、西、南、北侧执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）3类标准。本项目厂界外周边50m范围内无声环境敏感点，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标，则不需对保护目标进行监测。 4、土壤及地下水环境质量现状及评价 根据《建设项目环境影响报告表编制指南》（污染影响类），“地下水、土壤环境。原则上不开展环境质量现状调查。拟建项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。 拟建项目各类污染物均采取了对应的污染治理措施，厂区采取分区防渗等措施，可确保污染物达标排放及防止渗漏发生，可从源头上控制项目对区域土壤环境的污染源强，确保项目对区域土壤、地下水环境的影响处于可接受水平，因此不开展地下水和土壤环境质量现状调查。 拟建项目依托的危险废物贮存设施严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，设计、建设和安装有关防泄漏、防渗设施，防止有毒有害物质污染土壤和地下水，严格按照地下水分区防渗要求进行分区防渗；同时本项目位于园区工业用地，土壤环境不敏感，周边500m范围内无地下水环境保护目标，采取上述措施后项目基本不会造成土壤及地下水环境的污染，因此，本次评价不开展地下水和土壤环境质量现状调查。 5、生态环境质量现状 本项目位于重庆市璧山区璧泉街道铜山路86号5号厂房，属于重庆市璧山高新技术产业开发区内，根据现场实地调查，拟建项目所在地周边现以已建城市生态系统为主，周边环境绿化较好，植被主要为常见花草、灌木及乔木类，生态结构简单。评价范围内未发现文物古迹、风景名胜及自然保护区等生态环境保护目标，无珍稀保护动植物分布，生态环境现状比较稳定。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，项目无需进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | ## 1、项目外环境关系 根据现场调查，本项目位于重庆市璧山区璧泉街道铜山路86号5号厂房，处于璧山高新技术产业开发区内，厂房用地性质为工业用地。厂区四周以工业企业为主，项目用地边界东侧约30m为重庆亚瑞塑胶有限公司；项目用地边界西侧约20m处为重庆海浪电子科技有限公司，约75m处为重庆强特包装制品有限公司；项目用地边界西南侧约50m处为重庆凯斯瑞电子科技有限公司，约90m处为重庆市巨星塑料制品有限公司项目；项目用地边界北侧邻近成都法科达拉包装有限公司重庆分公司，与本项目共同租用尚亿精密机械（重庆）有限公司5号厂房，约100m处为重庆恒胜集团有限公司璧山分公司；项目用地边界南侧约25米处为重庆景大橡塑有限公司、重庆市璧山区恒信电子有限公司，约30米处为重庆良网精密制版有限公司。本项目外环境关系见表3-3： 表3-3 周边环境关系一览表 序号; 名称; 方位; 距厂界距离（m）; 备注. 1; 重庆亚瑞塑胶有限公司; 东; 30; 工业企业. 2; 重庆海浪电子科技有限公司; 西; 20; 工业企业. 3; 重庆强特包装制品有限公司; 西; 75; 工业企业. 4; 重庆凯斯瑞电子科技有限公司; 西南; 50; 工业企业. 5; 重庆市巨星塑料制品有限公司; 西南; 90; 工业企业. 6; 成都法科达拉包装有限公司重庆分公司; 北; 10; 工业企业. 7; 重庆恒胜集团有限公司璧山分公司; 北; 100; 工业企业. 8; 重庆景大橡塑有限公司; 南; 25; 工业企业. 9; 重庆市璧山区恒信电子有限公司; 南; 25; 工业企业. 10; 重庆良网精密制版有限公司; 南; 30; 工业企业. ## 2、环境保护目标 根据现场踏勘及调查，拟建项目周边主要为园区工业企业、安置房等，厂界外500米范围内大气环境保护目标名称及相对位置关系见表3-4。 表3-4 主要环境保护目标分布情况一览表 序号; 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功 能区; 相对场址方位; 相对厂界距离（m）. X; Y. 1; 朗诗未来时光; -200; -265; 约1500人; 大气环境; 二类区; 西南; 370. 2; 黛山悦府、 苏家院子; -310; 275; 约1000人; 大气环境; 二类区; 西北; 400. 3; 金科黛山道8号; -250; 0; 约2000人; 西; 270. 注：上表中坐标值以项目厂区中心为坐标原点。. ## 3、声环境 根据现场调查，本项目厂界外周边50m范围内无医院、学校、机关、科研单位、住宅、自然保护区等对噪声敏感的建筑物或区域，项目无声环境保护目标。 4、地表水环境 拟建项目东侧约1.5km为璧南河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类水域标准。 5、地下水环境 项目周边500m范围内不存在集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 6、生态环境 项目位于璧山高新技术产业开发区内，无需评价周边生态环境。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 本项目位于重庆市璧山区璧泉街道铜山路86号5号厂房，涉及发泡挤出、粘接、薄厚片深加工、吹膜制袋、卷材仓、油墨印刷等工序，产生的废气主要包括非甲烷总烃和异味。根据相关法律法规及标准要求，各类废气排放执行标准如下： 发泡挤出、粘接、薄厚片深加工、吹膜制袋工序产生的非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）中表5规定的大气污染物特别排放限值及表9规定的限值，具体限值见表3-5； 卷材仓产生的非甲烷总烃应执行《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）中表1影响区大气污染物排放限值，但因卷材仓废气同发泡挤出、粘接、薄厚片深加工由一根排气筒排放，卷材仓非甲烷总烃有组织排放浓度限值执行更严格的《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）中表5规定的大气污染物特别排放限值；具体限值见表3-5； 项目发泡、挤塑、热熔胶粘接等过程中产生的异味执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中二级新扩改建污染物浓度限值标准和表2，具体限值见表3-8； 根据业主提供的MSDS，并查阅成分CAS号可知，本项目油墨主要成分为：丙烯酸树脂、酯系溶剂、颜料等，不含苯、甲苯等苯系物之类的物质，故本项目油墨印刷排放的废气只考虑非甲烷总烃。由于《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616-2022）非甲烷总烃有组织排放浓度限值为70mg/m3，《包装印刷业大气污染物排放标准》（DB 50/758-2017）非甲烷总烃有组织排放浓度限值为80mg/m3，本项目非甲烷总烃有组织排放浓度限值按更严格的《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616-2022）执行，具体限值见表3-6。印刷生产场所执行《包装印刷业大气污染物排放标准》（DB 50/758-2017）非甲烷总烃无组织排放浓度限值，具体限值见表3-9。 厂区内无组织排放的挥发性有机物非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB38722-2019）表A.1特别排放限值要求，具体限值见表3-7。 表3-5 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015（含2024年修改单）） 污染物; 最高允许浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 非甲烷总烃; 60; /; 4.0. 表3-6 《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616-2022） 污染物项目; 限值; 污染物排放监控位置. 非甲烷总烃（NMHC）; 70; 车间或生产设施排气筒. 表3-7 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019） 污染物项目; 特别排放限值; 限值含义; 厂区内无组织排放监控位置. 非甲烷总烃（NMHC）; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 表3-8 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93） 污染物; 标准值（无量纲）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 排气筒高度15m; 二级（新扩改建）. 臭气浓度; 2000（无量纲）; 20（无量纲）. 表3-9 项目废气排放标准一览表 2、水污染物排放标准 废气 种类; 标准名称; 适用 类别; 标准限值; 适用的合成树脂类型. 污染物种类; 排放限值. 车间或生产设施排气筒; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）; 表5大气污染物特别排放限值; 非甲烷总烃; 60mg/m3; 所有合成树脂. 颗粒物; 20mg/m3. 企业 边界; 表9; 非甲烷总烃; 4.0mg/m3; /. 颗粒物; 1.0mg/m3; /. 厂房外; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB38722-2019）; 表A.1; 非甲烷总烃; 监控点处1h平均浓度值6mg/m3; /. 监控点处任意一次浓度值20mg/m3. 厂区内; 《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616-2022）; 表A.1; 非甲烷总烃; 监控点处1h平均浓度值10mg/m3; /. 监控点处任意一次浓度值30mg/m3. 印刷生产场所; 《包装印刷业大气污染物排放标准》（DB 50/758-2017）; 表3; 非甲烷总烃; 6.0mg/m3. 项目运营期间外排废水为生活污水、循环冷却水等，依托厂区已有生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，通过市政污水管网外排至观音塘污水处理厂深度处理达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准（COD、BOD、氨氮、总磷）和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准（其余指标）后排入璧南河。标准限值见表3-10。 表3-10 污水排放标准限值 单位：mg/L，pH无量纲 污染物指标 执行标准; pH; COD; BOD5; SS; 氨氮. GB 8979-1996三级标准; 6~9; 500; 300; 400; 45*. GB18918-2002一级A标准; 6~9; /; /; 10; /. GB3838-2002 Ⅳ类水域标准; /; 30; 6; /; 1.5. *氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）. 3、环境噪声排放标准 拟建项目位于重庆市璧山区璧泉街道铜山路86号5号厂房，根据《重庆市城市区域环境噪声标准适用区域划分规定》（渝府发[2005]45号），营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，见表3-11。 表3-11 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） dB（A） 类别; 昼间; 夜间; 执行标准. 运营期项目厂界; 65; 55; 3类标准. 4、固废 根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中要求，采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用GB 18599-2020标准，贮存过程中应满足相应的防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。同时一般固体废物分类执行《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号）相关要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）。生活垃圾经收集后交当地环卫部门处理。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《关于印发重庆市进一步推进排污权（污水、废气、垃圾）有偿使用和交易工作实施方案的通知》（渝府办发[2014]178号），排污权交易产品为排污权指标，排污权指标包括化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、一般工业固体废物，以及生活污水和生活垃圾等种类：“工业企业排污权有偿使用和交易于2015年1月启动，其他行业排污单位排污权有偿使用和交易在条件成熟后实施。”本项目属于工业企业，属于有偿使用排污权的交易主体。 项目外排废水主要为生活污水、循环冷却水，经厂区既有生化池处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准，通过市政污水管网进入观音塘污水处理厂深度处理达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准（COD、BOD5、氨氮、总磷）和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准（其余指标）后排入璧南河。因此，项目废水中COD、NH3-N总量考核指标按照观音塘污水处理厂出水水质（COD：30mg/L，NH3-N：1.5mg/L）计算。项目外排废水量568m3/a。 本项目污染物排放总量按达标排放量进行控制。 ①废气 非甲烷总烃0.967t/a。 ②废水 厂区最终排入外环境的量COD 0.017t/a，NH3-N 0.0008t/a。 厂区最终排入污水处理厂的量COD 0.17t/a，NH3-N 0.02t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工期环境影响及污染防治措施分析 - （1）废水 本项目施工期不涉及土建工程施工，基本不存在施工废水。施工期废水主要为施工人员生活污水。项目所在区域市政设施完善，施工人员生活污水依托现有生化池处理后接入市政污水管网，进入观音塘污水处理厂处理，处置措施合理。 - （2）废气 - 本项目不涉及土建工程，只需在室内进行装修，进行设备安装，不涉及大型施工机械，基本不存在施工废气的影响。施工期采用满足国家关于室内装饰装修相关标准的环保装饰材料，装修后加强室内通风，降低室内装修废气的影响。 - （3）噪声 - 本项目施工期不涉及土建工程，施工过程中无需动用大量噪声强度较大的车辆和施工机械，施工期的噪声主要来源于部分设备的运输和安装。在实际施工过程中，噪声在传播途径中由于各种建筑隔声、空气的吸收作用及地面效应引起的声能衰减，而且设备安装产生的影响是暂时的，随施工的结束而消失。 - （4）固体废物 - 项目装修和设施安装时会产生建筑垃圾，建筑垃圾运至指定的渣场处置，施工人员生活垃圾依托厂区生活垃圾收运设施，收集后交环卫部门处置。 - 采取上述措施后，本项目施工产生的固体废物对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 1、废气 （1）废气污染源强核算结果及相关参数情况：根据工艺流程，拟建项目废气主要为发泡挤出废气G1、卷材仓废气G2、粘接废气G3、薄片深加工废气G4、厚片深加工废气G5、印刷废气G6、吹膜废气G7、制袋废气G8、危险废物贮存库废气G9。 ①发泡挤出废气G1 EPE珍珠棉泡沫年产量600t/a，因成品EPE珍珠棉泡沫生产一部分自行发泡（20％），一部分购买卷材、板材进行加工（80％），故发泡工序生产的EPE珍珠棉泡沫产量为120t/a。 发泡生产工序正常熔融温度为150~180℃左右，达不到聚乙烯的热分解温度（280℃）。但由于加热不均等原因，PE分子键断链产生游离单体，以非甲烷总烃计，根据生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“292塑料制品业系数手册”中“2924泡沫塑料制造行业系数表”，“挤出发泡”工艺中挥发性有机物的产污系数为“1.5kg/t-产品”。发泡工序生产的珍珠棉泡沫年产量为120t，则发泡挤出废气产生量为0.18t/a。 另外，发泡生产过程中需要加入发泡剂丁烷，大量丁烷在挤出口急速气化排出。液化丁烷气化挥发的过程主要包括发泡时挥发、熟化时挥发以及残留在卷材中，根据企业提供资料发泡时挥发:熟化时挥发:残留的比例约为50％:30％:20％。本项目丁烷用量为2.4t/a，则发泡时挥发产生的丁烷为1.2t/a。 因此，整个发泡生产线挤出口废气产生总量为1.38t/a。 ②卷材仓废气G2 发泡生产线生产的卷材需要在卷材仓中存放10~20d进行熟化，即卷材中的丁烷气体在存放过程中逐步挥发排出。熟化时挥发量按20％计算，本项目丁烷用量为2.4t，则熟化时挥发产生的丁烷为0.48t/a。 ③粘接废气G3、薄厚片深加工废气G4、G5 本项目共生产EPE珍珠棉泡沫600t。卷材粘接形成板材（或片材）的过程是采用热风融化卷材表面进行加厚加宽粘接，温度控制在200℃以内，达不到聚乙烯（PE）的热分解温度（280℃），但因加热产生了游离态单休，以非甲烷总烃计，产生量约为原料用量的0.01％，则粘接、薄厚片深加工废气产生量为0.06t/a。 热熔胶粘接是利用热熔胶机胶槽内融化的胶液（热熔胶，分解温度229℃～230℃），使珍珠棉面粘结在一起。该粘结过程胶槽温度控制在170℃±15℃，低于热熔胶的分解温度，因此在熔化及粘接过程中将产生少量有机废气，以非甲烷总烃计。根据建设单位提供的热熔胶MSDS，热熔胶挥发分占比5％，符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）中规定限值（醋酸乙烯-乙烯共聚乳液类VOCS含量限值50g/kg），本次评价按热熔胶中挥发分全部挥发考虑。本项目热熔胶使用为8t/a，则热熔胶粘接废气非甲烷总烃产生量约0.4t/a。 ④印刷废气G6 根据建设单位提供的油墨和油墨稀释剂MSDS报告，参照《印刷工业污染防治可行性技术指南》（HJ1089-2020），印刷工艺原辅材料使用环保油墨时，VOCS质量占比取最大值，因此本次评价按环保油墨中抗磨剂和消泡剂全部挥发考虑，即挥发份占2.5％，本项目营运期油墨使用量为0.6t/a，则油墨挥发性有机物（以非甲烷总烃计）的产生量为0.015t/a。采用的油墨稀释剂使用量为2t/a，本次环评按照印刷时挥发性有机物全部挥发计算，则油墨稀释剂挥发性有机物（以非甲烷总烃计）的产生量为2t/a。综上，印刷废气产生的有机废气合计量为2.015t/a。 ⑤吹膜废气G7、制袋废气G8 吹膜、制袋废气：吹膜、制袋的加热温度为105~135℃，达不到聚乙烯（PE）的热分解温度（280℃），产生的废气以非甲烷总烃计，根据生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“292塑料制品业系数手册”中“2921塑料薄膜制造行业系数表”，“配料-混合-挤出”工艺中挥发性有机物的产污系数为“2.5kg/t-产品”。本项目PE塑料袋年产量为200t，则吹膜、制袋废气（以非甲烷总烃计）产生量为0.5t/a。 ⑥危险废物贮存库废气G9 项目危险废物贮存库存储量较多，时间较长。在运行过程中可能会产生少量臭气等废气，废气通过排气管引至活性炭吸附处理后无组织排放。 发泡挤出、卷材仓、粘接、薄厚片深加工废气治理措施：发泡挤出、卷材仓、粘接、薄厚片深加工工序产生的有机废气合计量为2.32t/a。本评价要求建设单位拟将发泡挤出、卷材仓、粘接、薄厚片深加工工序产生的有机废气一起收集，收集后一并采用过滤棉+二级活性炭吸附装置处理。 依据《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758-2008）中对排风罩的分类及设置技术条件，本项目拟采用上吸式集气罩（收集率取80％）进行收集，通过一套“过滤棉+二级活性炭吸附装置”（处理效率75％）处理后经一根15m高DA001排放。本项目共设置1台发泡机、3台热熔胶机、2台EPE自动烧粘机、1台粘合机、2台烫版机，根据发泡机、热熔胶机、自动烧粘机、烫板机产品出口尺寸大小，分别设置集气罩。根据《大气污染控制工程》中对控制点吸入风速的要求，项目污染物放散情况按“以较低的初速度放散到尚属平静的空气中”考虑，最小控制风速约0.5~1.0m/s（本次VX取0.5m/s）。根据《大气污染控制工程》，集气罩收集原理为通过罩口的抽吸作用在距离吸气口最远的有害物散发点（即控制点)上造成适应的空气流动，从而把有害物吸入罩内。集气罩风量大小计算公式如下： L==3600(10X2＋F)VX 其中：L——集气罩风量，m3/h； X——集气罩至污染源的距离（本项目取0.15）； F——集气罩面积（取0.6×0.5）； VX——控制风速（取0.5m/s）。 本项目发泡挤出、卷材仓、粘接、薄厚片深加工废气涉及处理风量核算情况详见表4-1。 表4-1 发泡挤出、卷材仓、粘接、薄厚片深加工废气设计处理风量核算情况一览表 ## 污染源; ## 抽风罩 ## 方式; ## 集气罩 ## 尺寸(m); ## 控制点的吸入风速(m/s); ## 控制点到吸气口距离(m); ## 单台计算 ## 风量(m3/h); ## 总计算风量(m3/h); ## 设计总风量(m3/h). ## 发泡机（1台）; ## 上吸式 ## 集气罩（集气罩四周设下垂软帘）; ## 0.6×0.5; ## 0.5; ## 0.15; ## 945; ## 945; 9000. ## 热熔胶机（3台）; ## 0.6×0.5; ## 0.5; ## 0.15; ## 945; ## 2835. ## EPE自动烧粘机（2台）; ## 0.6×0.5; ## 0.5; ## 0.15; ## 945; ## 1890. ## 烫版机（2台）; ## 0.6×0.5; ## 0.5; ## 0.15; ## 945; ## 1890. ## 粘合机（1台）; ## 0.6×0.5; ## 0.5; ## 0.15; ## 945; ## 945. ## 风量合计; ## 8505. 经计算，本工段有机废气单个集气罩排风量为945m3/h，本评价要求建设单位在发泡机、热熔胶机、自动烧粘机、粘合机、烫板机上方设置集气罩，共需配套8个集气罩，所需风量约为8505m3/h，考虑到漏风和风量损耗，排风总量按9000m3/h进行设计。本项目集气罩吸气口的平均风速取0.5m/s，满足《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）：“采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行”要求规定，废气可以实现有效收集。 吹膜、制袋废气治理措施：吹膜、制袋废气产生的有机废气合计量为0.5t/a。本评价要求建设单位拟将吹膜、制袋废气产生的有机废气一起收集，收集后一并采用过滤棉+二级活性炭吸附装置处理。 - 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（环境部公告2021年第24号）中292塑料制品业系数手册-2921塑料薄膜制造行业系数表，工业废气量产污系数为1.20×105标立方米/吨产品。据此核算项目废气产排量。 - 挥发性有机物年废气量=1.20×105Nm3/t产品×200t=240万m3 - 项目年运营时间为300天，2班制，每班工作8小时，则吹膜、制袋工序处理设施风机风量为5000m3/h。 印刷废气治理措施：印刷废气产生的有机废气合计量为2.015t/a。本评价要求建设单位拟将废气产生的有机废气通过集气罩收集后采用过滤棉+二级活性炭吸附装置处理。 依据《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758-2008）中对排风罩的分类及设置技术条件，本项目拟采用上吸式集气罩（收集率取80％）进行收集，通过一套“过滤棉+二级活性炭吸附装置”（处理效率75％）处理后经一根15m高DA003排放。本项目共设置1台丝印机、1台喷码机、2台吹膜印刷机，分别设置集气罩。根据《大气污染控制工程》中对控制点吸入风速的要求，项目污染物放散情况按“以较低的初速度放散到尚属平静的空气中”考虑，最小控制风速约0.5~1.0m/s（本次VX取0.5m/s）。根据《大气污染控制工程》，集气罩收集原理为通过罩口的抽吸作用在距离吸气口最远的有害物散发点（即控制点)上造成适应的空气流动，从而把有害物吸入罩内。集气罩风量大小计算公式如下： L==3600(10X2＋F)VX 其中：L——集气罩风量，m3/h； X——集气罩至污染源的距离（本项目取0.2）； F——集气罩面积（取0.4×0.5）； VX——控制风速（取0.5m/s）。 本项目印刷废气涉及处理风量核算情况详见表4-2。 表4-2 印刷废气设计处理风量核算情况一览表 ## 污染源; ## 抽风罩 ## 方式; ## 集气罩 ## 尺寸(m); ## 控制点的吸入风速(m/s); ## 控制点到吸气口距离(m); ## 单台计算 ## 风量(m3/h); ## 总计算风量(m3/h); ## 设计总风量(m3/h). ## 丝印机（1台）; ## 上吸式 ## 集气罩; ## 0.5×0.5; ## 0.5; ## 0.2; ## 1170; ## 1170; 5000. ## 喷码机（1台）; ## 0.5×0.5; ## 0.5; ## 0.2; ## 1170; ## 1170. ## 吹膜印刷机 ## （2台）; ## 0.5×0.5; ## 0.5; ## 0.2; ## 1170; ## 2340. ## 风量合计; ## 4680. 经计算，本评价要求建设单位在每台丝印机、喷码机、吹膜印刷机上方设置集气罩，经收集后的废气拟采用过滤棉+二级活性炭吸附装置处理，设计抽风量5000m3/h。本项目集气罩吸气口的平均风速取0.5m/s，满足《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）：“采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行”要求规定，废气可以实现有效收集。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 表4-3 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 序号; 产排污环节; 排 放 形 式; 污染物种类; 污染物产生速率kg/h; 污染物产生浓度mg/m3; 污染物产生量t/a; 污染物排放速率kg/h; 污染物排放浓度mg/m3; 污染物排放量t/a; 排放口编号; 污染治理设施; 排放口信息. 污染治理设施工艺; 治理设施处理能力m3/h; 污染治理设施收集效率; 治理工艺去除率; 技术是否可行; 高度（m）; 内径（m）; 温度（℃）; 类型. 1; 发泡 挤出、粘接、薄厚片深加工、卷材仓; 有组织; 非甲烷总烃; 0.3867; 42.96; 1.856; 0.0967; 10.74; 0.464; DA001; 集气罩+过滤棉+二级活性炭吸附; 9000; 80%; 75%; 是; 15; 0.4; 25; 一般排放口. 2; 吹膜、制袋; 非甲烷总烃; 0.083; 16.67; 0.4; 0.021; 4.167; 0.1; DA002; 集气罩+过滤棉+二级活性炭吸附; 5000; 80%; 75%; 是; 15; 0.3; 25; 一般排放口. 3; 印刷; 非甲烷总烃; 0.34; 67.167; 1.612; 0.084; 16.79; 0.403; DA003; 集气罩+过滤棉+二级活性炭吸附; 5000; 80%; 75%; 是; 15; 0.3; 25; 一般排放口. 4; 发泡 挤出、粘接、薄厚片深加工、卷材仓; 无组织; 非甲烷总烃; 0.0967; /; 0.464; 0.0967; /; 0.464; /; /; /; /; /; /; /. 5; 吹膜、制袋; 非甲烷总烃; 0.021; /; 0.1; 0.021; /; 0.1; /; /; /; /; /; /; /. 6; 印刷; 非甲烷总烃; 0.084; /; 0.403; 0.084; /; 0.403; /; /; /; /; /; /; /. 7; 危险废物贮存库废气; 无组织; 臭气; /; /; /; /; /; /; /; 活性炭吸附; /; /; /; /; /. 注：年工作时间4800h。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （2）废气排放情况 经采取上述治理措施后，本项目营运期大气污染物排放量核算详见表4-4、4-5。 表4-4 大气污染物无组织排放量核算 序 号; 排放口编号; 产污环节; 污染物 种类; 主要污染 防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量(t/a). 标准名称; 浓度限值(mg/m3). 1; 厂房无组织; 发泡 挤出、粘接、薄厚片深加工、卷材仓; 非甲烷总烃; 加强车 间通风; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）; 4.0; 0.464. 吹膜、制袋; 非甲烷总烃; 加强车 间通风; 4.0; 0.1. 印刷; 非甲烷总烃; 加强车 间通风; 《印刷工业大气污染物排放标准》 （GB 41616-2022）; 4.0; 0.403. 全厂无组织合计. 全厂无组织排放总计; 非甲烷总烃; /; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）; 4.0; 0.967‬. 表4-5 大气污染物有组织排放量核算 序号; 排放口编号; 污染物种类; 核算排放浓度 (mg/m3); 核算排放速率 (kg/h); 核算年排放量(t/a). 一般排放口. 1; DA001; 非甲烷总烃; 5.46; 0.049; 0.464. 2; DA002; 非甲烷总烃; 4.167; 0.021; 0.1. 3; DA003; 非甲烷总烃; 16.79; 0.084; 0.403. 一般排放口合计; 非甲烷总烃; 0.967. （3）废气治理措施可行性分析 项目运营期间发泡挤出、卷材仓、粘接、薄厚片深加工产生有机废气采取集气罩+过滤棉+二级活性炭吸附处理，15m排气筒DA001排放；吹膜、制袋产生有机废气采取集气罩+过滤棉+二级活性炭吸附处理，15m排气筒DA002排放；印刷废气采取集气罩+过滤棉+二级活性炭吸附处理，15m排气筒DA003排放。 - ①发泡挤出、卷材仓、粘接、薄厚片深加工废气治理措施 - 针对发泡挤出、卷材仓、粘接、薄厚片深加工废气，本项目拟在每台发泡机、热熔胶机、EPE自动烧粘机、粘合机、烫板机上方设置集气罩（收集效率取80％），通过一套“过滤棉+二级活性炭吸附装置”（处理效率75％）处理后经一根15m高DA001排气筒排放。该排气筒有机废气污染因子为非甲烷总烃，参照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）附录A表A.2塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表，吸附属于推荐的可行技术，因此本项目发泡挤出、卷材仓、粘接、薄厚片深加工废气采用“过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理，治理工艺可行。 - 本项目发泡挤出、卷材仓、粘接、薄厚片深加工废气采用上吸式集气罩，集气罩四周设下垂软帘，属于包围型集气罩，集气罩设置高度距离废气逸散点位较短，参考《主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）》（环办综合函〔2022〕350号）为加强收集效率，本项目通过降低集气罩高度（距无组织废气散发点距离（x）控制在0.2m）、加大集气风速（Vx取0.5m/s）。综上分析，本项目发泡挤出、卷材仓、粘接、薄厚片深加工废气集气罩综合收集效率取80%可行。 - ②吹膜、制袋废气治理措施 - 针对吹膜、制袋废气，本项目拟在吹膜、制袋生产线上方设置集气罩（收集效率取80％），通过一套“过滤棉+二级活性炭吸附装置”（处理效率75％）处理后经一根15m高DA002排气筒排放。该排气筒有机废气污染因子为非甲烷总烃，参照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）附录A表A.2塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表，吸附属于推荐的可行技术，因此本项目吹膜、制袋废气采用“过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理，治理工艺可行。 - 本项目吹膜、制袋废气采用上吸式集气罩，集气罩四周设下垂软帘，属于包围型集气罩，集气罩设置高度距离废气逸散点位较短，参考《主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）》（环办综合函〔2022〕350号）为加强收集效率，本项目通过降低集气罩高度（距无组织废气散发点距离（x）控制在0.3m）、加大集气风速（Vx取0.5m/s）。综上分析，本项目吹膜、制袋废气集气罩综合收集效率取80%可行。 - ③印刷废气治理措施 - 针对印刷废气，本项目拟在涉及印刷工序的丝印机、喷码机、吹膜印刷机上方设置集气罩（收集效率取80％），通过一套“过滤棉+二级活性炭吸附装置”（处理效率75％）处理后经一根15m高DA003排气筒排放。该排气筒有机废气污染因子为非甲烷总烃，参照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）附录A表A.2塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表，吸附属于推荐的可行技术，因此本项目吹膜、印刷、制袋废气采用“过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理，治理工艺可行。 - 本项目印刷废气采用上吸式集气罩，集气罩四周设下垂软帘，属于包围型集气罩，集气罩设置高度距离废气逸散点位较短，参考《主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）》（环办综合函〔2022〕350号）为加强收集效率，本项目通过降低集气罩高度（距无组织废气散发点距离（x）控制在0.3m）、加大集气风速（Vx取0.5m/s）。综上分析，本项目印刷废气集气罩综合收集效率取80%可行。 - 活性炭吸附装置是利用活性炭作为吸附介质，其作用原理为利用微孔活性物质对溶剂分子或分子团的吸附力，当废气通过吸附介质时，其中的有机废气污染物即被阻留下来，从而使得有机废气得到净化处理后排入大气。活性炭吸附法一直被认为是比较成熟可靠的技术，活性炭是一种由含碳材料制成的外观呈黑色，内部孔隙结构发达，比表面积大，吸附能力强的一类微晶质碳素材料。有机废气净化采用活性炭吸附处理，是国内最为有效的方法。参考《广东省印刷行业挥发性有机化合物治理技术指南》（广东省环保厅，2013年11月15日实行）活性炭吸附法对有机废气吸附效率可达50％~90％。因此，本次评价保守考虑两级活性炭对有机废气吸附效率为80％。 本项目拟采用的活性炭吸附剂技术要求应满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）中对吸附剂的要求。同时，根据《2024年重庆市夏秋季“治气”攻坚工作方案》有关要求：①活性炭应装填齐整，避免气流短路。采用颗粒活性炭时，气体流速宜低于0.60m/s；采用活性炭纤维时，气体流速宜低于0.15m/s；采用蜂窝活性炭时，气体流速宜低于1.20m/s。②吸附装置及配套管道应密闭，主风机宜安装在吸附装置后端，使装置形成负压，泄漏检测值不应超过500umol/mol，亦不应有感官可察觉泄漏。③颗粒活性炭碘吸附值≥800mg/g；蜂窝活性炭碘吸附值≥650mg/g；活性炭纤维比表面积应不低于1100m2/g（BET法）。企业应备好所购活性炭厂家关于活性炭碘吸附值、比表面积等相关检测报告等证明材料。④采用一次性颗粒状活性炭处理VOCs废气，年活性炭使用量宜不应低于VOCs产生量的5倍，即1吨VOCs产生量，需5吨活性炭用于吸附。排气浓度不满足设计或排放要求时，需及时更换活性炭。活性炭更换周期宜不超过累计运行500小时或3个月。 本项目废气治理流程详见图4-1至4-3所示。 集气罩 过滤棉 二级活性炭吸附 发泡挤出、卷材仓、粘接、薄厚片深加工废气 15m高排气筒 （DA001） 有组织排放 图4-1 发泡挤出、卷材仓、粘接、薄厚片深加工废气处理流程图 15m高排气筒 （DA002） 有组织排放 集气罩 过滤棉 二级活性炭吸附 吹膜、制袋废气 图4-2 吹膜、制袋废气处理流程图 15m高排气筒 （DA003） 有组织排放 集气罩 过滤棉 二级活性炭吸附 印刷废气 图4-3 印刷废气处理流程图 （4）废气达标可行性分析 表4-6 项目排气筒达标排放分析一览表 排放口 编 号; 污染物名称; 排放情况; 污染治 理措施; 排放标准; 达标分析. 排放 速率(kg/h); 排放 浓度(mg/m3); 执行标准; 最高允许排放速率(kg/h); 最高允 许排放 浓度(mg/m3). DA001(发泡挤出、粘接、薄厚片深加工、卷材仓废气排气筒); 非甲烷总烃; 0.0967; 10.74; 上吸式集气罩收集(集气罩四周设下垂软帘)+两级活性炭吸附装置处理+15米高排气筒(DA001)排放; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015， 含2024年修改单） 表5特别排放限值; /; 60; 达标. DA002(吹膜、制袋废气排气筒); 非甲烷总烃; 0.021; 4.167; 上吸式集气罩收集(集气罩四周设下垂软帘)+过滤棉+两级活性炭吸附装置处理+15米高排气筒(DA002)排放; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015， 含2024年修改单） 表5特别排放限值; /; 60; 达标. DA003(印刷废气排气筒); 非甲烷总烃; 0.084; 16.79; 上吸式集气罩收集(集气罩四周设下垂软帘)+过滤棉+两级活性炭吸附装置处理+15米高排气筒(DA003)排放; 《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616-2022）浓度限值; /; 70; 达标. 项目共设置有3个排气筒，根据前述分析，DA001排气筒出口处非甲烷总烃排放浓度10.74mg/m3，排放速率0.0967kg/h，排放量0.464t/a，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）中表5颗粒物浓度限值；DA002排气筒出口处非甲烷总烃排放浓度4.167mg/m3，排放速率0.021kg/h，排放量0.1t/a，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）中表5非甲烷总烃浓度限值；DA003排气筒出口处非甲烷总烃排放浓度16.79mg/m3，排放速率0.084kg/h，排放量0.403t/a，满足《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616-2022）浓度限值。 综合分析，项目运营期间在保证废气处理措施正常运行的情况下，各排气筒出口处污染物均能够实现达标排放。 （5）非正常情况排放 本项目的非正常情况主要是污染物排放控制措施达不到应有效率，即废气处理装置失效50％，造成排气筒废气中污染物未经净化直接排放，其排放情况见表4-7。 表4-7 项目非正常工况废气排放情况 污染源; 污染物 名称; 非正常工况原因; 非正常排放情况; 执行标准; 达标 分析. 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 排放量 kg/a; 频次及持续时间; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h. 15m排气筒DA001; 非甲烷 总烃; 废气治理设施故障，失效50％; 26.85; 0.242; 1.16; 1次/a， 1h/次; 60; /; 达标. 15m排气筒DA002; 非甲烷 总烃; 10.42; 0.052; 0.25; 60; /; 达标. 15m排气筒DA003; 非甲烷 总烃; 41.98; 0.21; 1.0075; 70; 达标. 根据表4-8中数据，非正常工况下，DA001、DA002、DA003非甲烷总烃虽仍能满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5特别排放限值，但排放浓度有较大增加。本评价要求项目一旦发生非正常排放，必须立即停产，对废气处理设施进行及时检修。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； ③应定期维护、检修废气处理装置，及时更换活性炭吸附装置中的活性炭，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。 （6）废气排放影响分析 本项目租赁尚亿精密机械（重庆）有限公司既有厂房进行建设，根据现场调查，项目租赁厂房周边为已建成的工业企业等，本项目厂界外500m范围大气环境保护目标主要为周边的朗诗未来时光、黛山悦府、苏家院子、金科黛山道8号等，无其他自然保护区、风景名胜区、文化区及规划居住用地等大气环境保护目标。项目拟采取的各项废气污染治理措施，从技术、经济诸方面考虑上述措施能够满足废气治理的需要，可做到达标排放，产生的废气对周边环境影响较小。 综上所述，本项目废气处理措施有较好的针对性，废气可实现达标排放，不会对区域环境空气质量产生明显影响。 2、废水环境影响及保护措施 项目废水排放信息、废水排放口基本情况见表4-9、表4-10。 表4-9 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 类别; 废水排放量 t/a; 污染物种类; 污染物产生浓度mg/m3; 污染物产生量 t/a; 污染物排放浓度 mg/m3; 污染物排放量 t/a; 污染物排放方式; 排放口 编号; 污染治理设施. 污染治理设施工艺; 技术是否可行. 1; 生活污水、循环冷却水; 568; COD; 350; 0.2; 300; 0.17; 间接排放; DW001; 生化池; 是. BOD5; 200; 0.11; 160; 0.09. SS; 400; 0.23; 240; 0.14. NH3-N; 35; 0.02; 35; 0.02. 表4-10 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口名称; 排放口编号/监测点位; 类型; 监测 因子; 排放标准; 监测频次; 排放口地理坐标; 排放去向; 排放规律. 经度; 纬度. 1; 废水总排口; DW001; 一般排放口; COD; 500mg/L; 1次/年; 106°12′26.98″; 29°33′6.59″; 经市政污水管网进观音塘污水处理厂; 间断排放，流量不稳定，无规律. BOD5; 300mg/L. SS; 400mg/L. NH3-N; 45mg/L. 2.2 废水源强分析 （1）生化池依托可行性 本项目营运期排放的废水为生活污水、循环冷却水。根据项目用排水情况分析，项目营运期废水产生量约为1.89m3/d（约568m3/a）。 本项目租赁尚亿精密机械（重庆）有限公司5号厂房建设，根据尚亿精密机械（重庆）有限公司的排水管网平面布置图（详见附图6），尚亿精密机械（重庆）有限公司已建成一座生化池，该生化池处理规模为50m3/d，处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准限值要求后排入园区市政污水管网。根据尚亿精密机械（重庆）有限公司的排水管网平面布置图（详见附图6），尚亿精密机械（重庆）有限公司生化池用于收集和处理地块内各厂房及办公楼、门岗产生的生活污水等，其生化池在设计、建设过程中，已考虑服务范围内的最大废水量；同时，根据建设单位与尚亿精密机械（重庆）有限公司签订的《生活污水处理依托协议》（详见附件11），尚亿精密机械（重庆）有限公司生化池设计处理能力为50m3/d，目前该生化池接纳的污水量为24.8m3/d，剩余处理能力约25.2m3/d，生化池运行管理主体由尚亿精密机械（重庆）有限公司负责。本项目运营期废水量合计1.89m3/d，主要为生活污水、循环冷却水，水量相对较小，水质简单，可生化性较好，尚亿精密机械（重庆）有限公司生化池有足够负荷接纳本项目污废水。 - （2）污水处理厂依托可行性 观音塘污水处理厂位于璧山区南端的观音塘堰下约50m处、璧南河东侧，分两期建设。其中一期工程于2005年10月开工建设，2008年10月投入试生产，设计处理能力为3.0万t/d，目前已达到饱和。二期工程于2011年10月开工建设，目前已投入运营，设计处理规模3万t/d，目前实际处理量约2.0万t/d，余量约1.0万t/d，二级处理采用CAST工艺，深度处理采用DE型滤布滤池工艺，根据璧山区生态环境局相关规定，其中COD、BOD5、氨氮、总磷处理达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准限值，其余因子处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准限值。本项目日排水1.89m3/d，占余量的0.0189％，远小于污水厂余量。 项目所在地属于观音塘污水处理厂服务范围，目前管网已铺设至项目所在地，且污水处理厂运行良好，项目废水主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮等，水质较为简单，经厂区污水处理设施预处理后出水水质可满足观音塘污水处理厂设计进水水质要求，污水处理厂剩余处理能力满足要求。综合分析，项目外排废水量、废水水质不会对观音塘污水处理厂产生明显冲击，观音塘污水处理厂采取的处理工艺能够满足项目废水处理要求。因此，项目废水排入观音塘污水处理厂处理是可行的。 本项目废水污染物排放信息情况见表4-11至表4-14。 表4-11 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序 号; 废水 类别; 污染物 种类; 排放 去向; 排放 规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水、循环冷却水; COD BOD5 SS NH3-N; 经市政 污水管 网进入 观音塘污 水处理 厂; 间断排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; TW001; 尚亿精密机械（重庆）有限公司生化池处理; A/O处理工艺; DW001; R是 口 否; R企业总排 口雨水排放 口清净下水排放 口温排水排放 口车间或车间处理设施排放. 表4-12 废水间接排放口基本情况表 序 号; 排放口 编号; 排放口地理坐标; 废水 排放量(万t/a); 排放 去向; 排放 规律; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 间歇 排放 时段; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值(mg/L). 1; DW001; 106°12′26.98″; 29°33′6.59″; 0.0568; 观音塘污水处理厂; 间断排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 昼间; 观音塘污水处理厂; COD; 30. BOD5; 6. SS; 10. NH3-N; 1.5. 表4-13 废水污染物排放执行标准表 排放口编号; 污染物 种类; 排放标准. 排入市政污水管网; 排入外环境. 标准名称; 浓度限值(mg/L); 标准名称; 浓度 限值(mg/L). DW001; NH3-N; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）; 45; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） IV类标准; 1.5. COD; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; 500; 30. BOD5; 300; 6. SS; 400; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)一级A标; 10. 表4-14 项目废水污染物排放信息表 类别; 污染物; COD; BOD5; SS; NH3-N. 生活污水、循环冷却水568m3/a; 产生浓度mg/L; 350; 200; 400; 35. 产生量t/a; 0.197; 0.113; 0.23; 0.02. 排入市政污水管网; 排放浓度mg/L; 300; 160; 250; 35. 排放量t/a; 0.17; 0.09; 0.14; 0.02. 排入外环境; 排放浓度mg/L; 30; 6; 10; 1.5. 排放量t/a; 0.017; 0.0034; 0.006; 0.0009. 2.4 非正常工况分析 本项目外排废水主要为生活污水、循环冷却水，当生化池发生故障时，废水未经处理直接通过市政污水管网外排至观音塘污水处理厂处理，对其处理设施造成冲击较小。为了尽可能减轻项目运营期间非正常工况发生，建设单位应做到： ①当发现处理设施故障时，应及时检修生化池等污水处理设施； ②严禁污水处理装置超负荷运行，确保废水达标排放； ③定期巡查、调节、保养和维修，及时发现有可能引起故障的异常运行苗头，消除事故隐患。 2.5 水环境影响评价结论 综合上述分析，本项目运营期间产生的生活污水、循环冷却水，经租赁厂房已建生化池处理达标后，通过污水管网外排至观音塘污水处理厂处理，达标外排至璧南河，对周边水环境影响在可接受范围内。 - 3、噪声 - 3.1 噪声源强 本项目主要噪声污染源为制袋机、开槽机、液压冲床、立切机、热熔胶机、丝印机、裁切机、空压机、粘合机、EPE自动烧粘机、覆膜机、搅拌机、烫板机、喷码机、冷水机、二级活性炭吸附装置风机等的设备运行噪声，类比《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）相关设备噪声源源强及设备厂家提供的数据，单台设备产生的噪声值约为70~85dB(A)，本项目在选取设备时拟选用低噪声设备，并在车间内进行合理布置，并对设备采取基础减振等降噪措施；风机采取减振、进出口消声、隔声罩等降噪措施。各设备噪声值见下表。 |
| --- | --- |

表4-15 项目噪声污染源强调查清单（室内声源） 建筑物名称; 声源名称; 声功 率级/dB(A); 声源控 制措施; 空间相对位置/m; 运行时段; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 建筑物插入损 失dB(A); 建筑物外噪声声压级/dB(A). X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离. 生产厂房; 制袋机1; 80; 厂房建筑隔声，设备基础减振; -4; 30; 1.2; 昼间; 34; 63; 26; 3; 49.1; 44.0; 51.7; 61.9; 15; 34.1; 29.0; 36.7; 46.9; 1. 制袋机2; 80; -2; 30; 1.2; 32; 63; 28; 3; 49.6; 44.0; 51.1; 61.9; 15; 34.6; 29.0; 36.1; 46.9; 1. 制袋机3; 80; 2; 30; 1.2; 28; 63; 32; 3; 50.5; 44.0; 49.9; 61.9; 15; 35.5; 29.0; 34.9; 46.9; 1. 制袋机4; 80; 4; 30; 1.2; 26; 63; 34; 3; 51.1; 44.0; 49.4; 61.9; 15; 36.1; 29.0; 34.4; 46.9; 1. 制袋机5; 80; 17; 28; 1.2; 18; 60; 42; 6; 54.9; 44.4; 47.5; 60.0; 15; 39.9; 29.4; 32.5; 45.0; 1. 制袋机6; 80; 19; 28; 1.2; 16; 60; 44; 6; 55.9; 44.4; 47.1; 60.0; 15; 40.9; 29.4; 32.1; 45.0; 1. 制袋机7; 80; 21; 28; 1.2; 14; 60; 46; 6; 57.1; 44.4; 46.7; 60.0; 15; 42.1; 29.4; 31.7; 45.0; 1. 制袋机8; 80; 21; 16; 1.2; 14; 50; 46; 16; 57.1; 46.0; 46.7; 55.9; 15; 42.1; 31.0; 31.7; 40.9; 1. 开槽机; 75; -26; 14; 1.1; 56; 48; 5; 17; 40.0; 41.4; 61.0; 50.4; 15; 25.0; 26.4; 46.0; 35.4; 1. 液压冲床（100T）; 85; -20; 28; 1.2; 50; 61; 10; 6; 51.0; 49.3; 65.0; 65.0; 15; 36.0; 34.3; 50.0; 50.0; 1. 液压冲床（80T）1; 85; -26; 29; 1.2; 56; 62; 5; 8; 50.0; 49.2; 71.0; 65.0; 15; 35.0; 34.2; 56.0; 50.0; 1. 液压冲床（80T）2; 85; -26; 27; 1.2; 56; 60; 5; 10; 50.0; 49.4; 71.0; 65.0; 15; 35.0; 34.4; 56.0; 50.0; 1. 液压冲床 （自动）1; 85; -30; 32; 1.2; 50; 65; 10; 3; 51.0; 48.7; 65.0; 66.9; 15; 36.0; 33.7; 50.0; 51.9; 1. 液压冲床 （自动）2; 85; -20; 32; 1.2; 56; 65; 5; 3; 50.0; 48.7; 71.0; 66.9; 15; 35.0; 33.7; 56.0; 51.9; 1. 生产 厂房; 立切机; 75; 厂房建筑隔声，设备基础减振; -4; 25; 1.1; 昼间; 34; 58; 26; 10; 44.4; 39.7; 46.7; 53.4; 15; 29.4; 24.7; 31.7; 38.4; 1. 热熔胶机1; 75; -7; 20; 1.1; 37; 53; 23; 13; 43.6; 40.5; 47.8; 52.1; 15; 28.6; 25.5; 32.8; 37.1; 1. 热熔胶机2; 75; -7; 22; 1.1; 37; 55; 23; 11; 43.6; 40.2; 47.8; 53.4; 15; 28.6; 25.2; 32.8; 38.4; 1. 热熔胶机3; 75; -7; 24; 1.1; 37; 57; 23; 10; 43.6; 39.9; 47.8; 54.2; 15; 28.6; 24.9; 32.8; 39.2; 1. 发泡机; 80; 30; 20; 1.2; 3; 53; 58; 13; 58.4; 45.5; 44.7; 57.1; 15; 43.4; 30.5; 29.7; 42.1; 1. 吹膜印刷机1; 80; 18; 25; 3.2; 13; 58; 48; 10; 57.7; 44.7; 46.4; 57.7; 15; 42.7; 29.7; 31.4; 42.7; 1. 吹膜印刷机2; 80; 24; 25; 3.2; 8; 58; 54; 10; 58.4; 44.7; 45.4; 57.7; 15; 43.4; 29.7; 30.4; 42.7; 1. 丝印机; 75; -12; 26; 1.2; 42; 59; 18; 7; 42.5; 39.6; 49.9; 55.0; 15; 27.5; 24.6; 34.9; 40.0; 1. 裁切机1; 80; -26; 12; 1.1; 56; 45; 5; 21; 45.0; 46.9; 66.0; 53.2; 15; 30.0; 31.9; 51.0; 38.2; 1. 裁切机2; 80; -26; 16; 1.1; 56; 50; 5; 15; 45.0; 46.0; 66.0; 55.4; 15; 30.0; 31.0; 51.0; 40.4; 1. 粘合机; 75; -7; 26; 0.8; 37; 62; 23; 7; 43.6; 39.2; 47.8; 55.0; 15; 28.6; 24.2; 32.8; 40.0; 1. EPE自动 烧粘机1; 75; -10; 32; 2; 40; 65; 21; 3; 43.0; 38.7; 48.6; 55.0; 15; 28.0; 23.7; 33.6; 40.0; 1. EPE自动 烧粘机2; 75; -10; 12; 2; 40; 45; 21; 21; 43.0; 41.9; 48.6; 48.2; 15; 28.0; 26.9; 33.6; 33.2; 1. 覆膜机1; 75; -4; 14; 1.3; 34; 47; 26; 20; 44.4; 41.6; 46.7; 47.8; 15; 29.4; 26.6; 31.7; 32.8; 1. 覆膜机2; 75; 5; 14; 1.3; 25; 47; 35; 20; 47.0; 41.6; 44.1; 47.8; 15; 32.0; 26.6; 29.1; 32.8; 1. 搅拌机1; 80; 30; 26; 1.2; 3; 59; 58; 8; 56.5; 44.6; 44.7; 60.0; 15; 41.5; 29.6; 29.7; 45.0; 1. 搅拌机2; 80; 30; 24; 1.2; 3; 57; 58; 10; 56.5; 44.9; 44.7; 60.0; 15; 41.5; 29.9; 29.7; 45.0; 1. 烫板机1; 70; -5; 14; 1.1; 40; 48; 20; 17; 38.0; 36.4; 44.0; 44.0; 15; 23.0; 21.4; 29.0; 29.0; 1. 烫板机2; 70; -9; 14; 1.1; 42; 48; 22; 17; 37.5; 36.4; 43.2; 44.0; 15; 22.5; 21.4; 28.2; 29.0; 1. 喷码机; 75; 17; 16; 1.3; 18; 50; 42; 16; 49.0; 41.0; 42.5; 48.2; 15; 34.0; 26.0; 27.5; 33.2; 1. 表4-16 项目噪声污染源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）; 声功率级/dB(A). 1; 空压机; /; -5; 36; 1.2; /; 85; 设备减振; 昼间. 2; 冷水机; /; 33; 30; 1.2; /; 80; 设备减振; 昼间. 3; 废气处理 设施风机1; /; 33; 20; 1.3; /; 80; 设备减振; 昼间. 4; 废气处理 设施风机2; /; 33; 22; 1.3; /; 80; 设备减振; 昼间. 5; 废气处理 设施风机3; /; 33; 24; 1.3; /; 80; 设备减振; 昼间. 备注：①以本项目生产厂房中心（中心坐标东经106度12分31.575秒，北纬29度33分10.468秒）为空间相对位置坐标原点，东西走向为X轴，南北走向为Y轴；②本项目租赁尚亿精密机械（重庆）有限公司5#厂房进行建设，地上1层，高8.55米，各设备视为点声源。室内平均吸声系数约为0.03。

| - 运营期环境影响和保护措施 | （二）噪声影响及达标分析 （1）预测方法 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，本次评价采用导则推荐室内声源等效室外声源计算方法。 ①室内声源等效室外声源声功率级计算方法 a. 声源位于室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： LP1=LW+10lgQ4πr2+4R 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q ——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 b. 所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： LP1iT=10lgj=1N100.1LP1ij 式中：Lp1i(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i j——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 c. 在室内近似为扩散声场时，靠近室外围护结构处的声压级： 式中：Lp2i(T)——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 将室外声源的声压级和透过面积换算成等效室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级： LW=LP2T+10lgS 式中： Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2 (T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ②噪声在室外传播过程中的衰减计算公式： LPr=LPr0−20lg(rr0) 式中：LP(r)——预测点处声压级，dB； LP(r0)——参考位置r0处的声压级，dB； r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 ③工业企业噪声计算： 拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： Leqg=10lg1Ti=1Nti100.1LAi+j=1Mtj100.1LAj 式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s； （2）厂界噪声预测 根据现场调查，本项目厂界周边50m评价范围内无声环境保护目标，因此无需对声环境保护目标噪声进行预测，本项目运营期厂界噪声预测结果见下表。 表4-17 厂界噪声预测结果一览表 厂界; 贡献值(dB(A)); 标准值(dB(A)); 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 63.9; /; 65; /; 达标; /. 南厂界; 51.7; /; 65; /; 达标; /. 西厂界; 63.6; /; 65; /; 达标; /. 北厂界; 63.4; /; 65; /; 达标; /. 由上表可见，本项目营运期各噪声设备通过采取厂房建筑隔声、设备基础减振等措施后，各厂界昼间噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。 （3）对敏感点的影响分析 根据现场踏勘，本项目厂界周边50m范围内无声环境敏感目标分布，厂界噪声达标排放，不会存在噪声扰民现象，本评价不开展声环境保护目标达标分析。 （三）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023）等相关文件要求，本项目噪声自行监测要求详见表4-18。 表4-18 项目噪声环境监测计划一览表 监测类别; 监测位置; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 噪声; 东、南、西侧厂界外1m; 昼间等效连续A声级; 验收时监测1次，营运期1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. （四）噪声防治措施 ①对设备进行基础减振处理，生产过程中利用厂房进行隔声降噪；定期对所有机械设备进行检修维护，防止设备不正常工作带来污染增强或产生新的噪声源。 ②高噪声设备工作时间应合理化，避免连续高噪声的影响。高噪声设备旁的工作人员应注意调节工作时间，并配备耳罩，避免长期接触高噪声。 |
| --- | --- |
|  | 4、固体废物 4.1 固废产生及处置情况 本项目营运期产生的固体废物主要包括危险废物、一般工业固废、生活垃圾。 - （1）一般固体废物 - 废边角料：本项目营运期原料珍珠棉卷材和珍珠棉板材需要在厂区内自行下料，根据建设单位介绍，珍珠棉卷材和珍珠棉板材在下料过程中，废边角料产生量控制在1％之内，本项目珍珠棉卷材和珍珠棉板材使用量合计约400t/a，则珍珠棉卷材和珍珠棉板材废边角料产生量约4t/a。根据企业提供的资料，薄片加工产生的边角料为1.0t/a，厚片加工产生的边角料为2t/a，由于PE袋生产工序较简单，没有经过多次热合，产生边角料较少，PE袋加工产生的边角料为1.24t/a。综上，项目运营期产生的边角料总量为8.24t/a。根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部 公告 2024年 第4号），废边角料属于SW17可再生类废物，废物代码为900-003-S17，经收集后暂存于一般工业固废暂存点，外售给物资回收单位处理。 废滤网及杂质：本项目物料被加热熔融挤出时，要经过铁丝滤网，过滤掉物料中的杂质（0.3t/a），滤网以及过滤产生的杂质约为0.8t/a，对照《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），其废物代码为900-002-S17，本项目使用的一次性滤网需定期更换，定期分类收集后交回收单位。 废包装材料：本项目营运期热熔胶使用量约8t/a，同时产品使用塑料袋装，塑料包装袋使用量约0.5t/a。热熔胶使用及成品包装阶段产生的废包装材料（废热熔胶包装袋、废塑料包装袋）产生量约0.5t/a。项目其余原料大部分都是袋装采购进厂，废包装材料约占原料重量的0.1％，则废包装材料产生量约0.4t/a。综上，项目运营期产生的废包装材料总量为0.9t/a。根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部 公告 2024年 第4号），废包装材料属于SW17可再生类废物，废物代码为900-003-S17，经收集后暂存于一般工业固废暂存点，外售给物资回收单位处理。 不合格产品：根据业主提供资料，不合格产生率约为0.5％，则EPE珍珠棉不合格品为3.0t/a，PE袋不合格品为1.0t/a，综上，项目运营期不合格产品产生量约4.0t/a，根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部 公告 2024年 第4号），不合格产品属于SW17可再生类废物，废物代码为900-003-S17，经收集后暂存于一般工业固废暂存点，外售给物资回收单位处理。 （2）危险废物 本项目危险废物主要包括废油墨罐、废稀释剂桶、废印刷网版、废过滤棉、废活性炭、废润滑油桶、废润滑油。 - 废油墨：项目在EPE生产及PE带生产过程中会使用油墨，会产生一定量的废油墨，根据业主提供资料，废油墨产生量为0.05t/a。对应《国家危险废物名录（2025年版）》，废油墨属于危险废物，危险废物类别为HW12，废物代码为900-253-12，于危险废物贮存库暂存，定期委托有危险废物处理资质的单位处置。 - 废油墨罐：本项目油墨的使用量为0.6t/a，规格为18kg/罐，全年约使用33罐，每个空罐的净重约1kg，则废油墨罐的产生量约0.03t/a。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废油墨罐属于危险废物，危险废物类别为HW49，废物代码为900-041-49，于危险废物贮存库暂存，定期委托有危险废物处理资质的单位处置。 - 废稀释剂：项目在EPE生产及PE带生产过程中会使用稀释剂，会产生一定量的废油墨，根据业主提供资料，废稀释剂产生量为0.5t/a。对应《国家危险废物名录（2025年版）》，废油墨属于危险废物，危险废物类别为HW12，废物代码为900-253-12，于危险废物贮存库暂存，定期委托有危险废物处理资质的单位处置。 - 废稀释剂桶：本项目稀释剂的使用量为5t/a，规格为25kg/桶，全年约使用200桶，每个空桶的净重约1kg，则废稀释剂桶的产生量约0.2t/a。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废稀释剂桶属于危险废物，危险废物类别为HW49，废物代码为900-041-49，于危险废物贮存库暂存，定期委托有危险废物处理资质的单位处置。 - 废印刷网版：本项目印刷过程中将产生一定量的废印刷网版，产生量约0.03t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废印刷网版属于危险废物，危险废物类别为：HW12，危险废物代码为900-253-12，于危险废物贮存库暂存，定期委托有危险废物处理资质的单位处置。 - 废过滤棉：本项目废气净化装置使用的过滤棉需要定期更换，年废弃量为0.4t/a。对照《国家危险废物名录》（2025年版），废过滤棉属于危废，危废编号为HW49，废物代码为900-041-49，于危险废物贮存库暂存，定期委托有危险废物处理资质的单位处置。 废活性炭：本项目发泡挤出、卷材仓、粘接、薄厚片深加工废气由集气罩收集后，经一套“两级活性炭吸附装置”处理后经15m高排气筒（DA001）达标排放，吹膜、制袋废气由集气罩收集后，经一套“两级活性炭吸附装置”处理后经15m高排气筒（DA002）达标排放，印刷废气由集气罩收集后，经一套“两级活性炭吸附装置”处理后经15m高排气筒（DA003）达标排放，根据第4章节“表4-4 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表”核算，本项目有组织废气产生量为3.868‬t/a，有组织废气排放量为0.967‬t/a，则本项目活性炭吸附有机废气总量为：有组织废气产生量-有组织废气排放量=2.901‬t/a。活性炭吸附有机废气将产生废活性炭，活性炭吸附率参照《2024年重庆市夏秋季“治气”攻坚工作方案》的函“采用一次性颗粒状活性炭处理VOCS废气，年活性炭使用量宜不应低于VOCS产生量的5倍，即1吨VOCS产生量，需5吨活性炭用于吸附”进行计算，理论上所需活性炭约为14.505，故废活性炭产生量（含吸附的有机废气污染物）约17.406‬t/a。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，属于危险废物，危险废物类别为HW49，废物代码为900-039-49，定期更换后交由有危废处理资质的单位处理。同时，根据《2024年重庆市夏秋季“治气”攻坚工作方案》有关要求：颗粒活性炭碘吸附值≥800mg/g；蜂窝活性炭碘吸附值≥650mg/g；活性炭纤维比表面积应不低于1100m2/g（BET法）。企业应备好所购活性炭厂家关于活性炭碘吸附值、比表面积等相关检测报告等证明材料，活性炭更换周期宜不超过累计运行500小时或3个月。 本项目建设单位营运期应建立活性炭全过程管理台账，应准确、及时填写更换记录并保存，确保累计运行500小时或3个月更换一次；更换的废旧活性炭收集暂存于危险废物贮存库，定期交有资质的单位处理处置，在设施运维台账中记录更换时间和使用量。 废润滑油桶：本项目设备运行和维护使用的润滑油预计每年更换一次，在设备维修保养过程中会产生废润滑油桶，根据建设单位提供资料，废润滑油桶的产生量约0.01t/a。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废润滑油桶属于危险废物，危险废物类别为HW08，废物代码为900-249-08，废润滑油桶集中收集后暂存于危险废物贮存库，定期委托有危险废物处理资质的单位处置。 - 废润滑油：本项目设备运行和维护需使用润滑油，使用的润滑油预计每年更换一次，根据建设单位提供，废润滑油产生量约0.05t/a，根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废润滑油属于危险废物，代码：HW08，900-249-08，采用专门的容器进行收集后定期交由有危废处理资质的单位处理。 - 废手套及棉纱：项目印刷网版清洗过程中需使用手套及棉纱，根据业主单位提供，废手套及棉纱产生量约为0.02t，根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废手套及棉纱废物代码为900-041-49，列入危险废物豁免管理清单，全过程不按危险废物管理，和生活垃圾一起分类装袋后交由市政环卫部门统一收运处置。 - （3）办公生活垃圾 - 项目劳动定员47人，办公生活垃圾产生量0.5kg/人d计，则产生量约7.05t/a，根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部 公告 2024年 第4号），生活垃圾属于SW64其他垃圾，废物代码为900-099-S64。生活垃圾经分类装袋后交由市政环卫部门统一收运处置。 - 本项目固体废物核算结果详见表4-19；根据关于《建设项目危险废物环境影响评价指南》（生态环境部 公告 2017年 第43号），危险废物汇总表见表4-20。 |

|  | 表4-19 项目固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 分类; 产生工序; 固体废物名称; 产生量 (t/a); 废物类别/废物种类; 废物代码; 处置量 (t/a); 最终去向. 一般工业固体废物; 下料、分切、卷膜; 废边角料; 8.24; SW17可再生类废物; 900-003-S17; 8.24; 外售物资回收单位处理. 发泡挤出; 废滤网及杂质; 0.8; SW17可再生类废物; 900-005-S17; 0.8; 收集后交由环卫部门处理. 热熔胶粘接、打包入库; 废包装材料; 0.9; SW17可再生类废物; 900-003-S17; 0.9; 外售物资回收单位处理. 伸展检验、成品入库; 不合格产品; 4; SW17可再生类废物; 900-003-S17; 4; 外售物资回收单位处理. 小计; 13.94; /; /; 13.94; /. 危险 废物; 印刷; 废油墨罐; 0.03; HW49; 900-041-49; 0.03; 交由有危废处理资质的单位处置. 印刷; 废油墨; 0.05; HW12; 900-253-12; 0.05. 印刷; 废稀释剂; 0.5; HW12; 900-253-12; 0.5. 印刷; 废稀释剂桶; 0.2; HW49; 900-041-49; 0.2. 印刷; 废印刷网版; 0.03; HW12; 900-253-12; 0.03. 废气处理设施; 废过滤棉; 0.4; HW49; 900-041-49; 0.4. 废气处理设施; 废活性炭; 17.406‬; HW49; 900-039-49; 17.406‬. 设备使用及维护保养; 废润滑油桶; 0.01; HW08; 900-249-08; 0.01. 设备使用及维护保养; 废润滑油; 0.05; HW08; 900-249-08; 0.05. 印刷; 废手套及棉纱; 0.02; HW49; 900-041-49; 0.02; 收集后交由环卫部门处理. 小计; 18.696; /; /; 18.696; /. 生活 垃圾; 职工; 生活垃圾; 7.05; SW64其他垃圾; 900-099-S64; 7.05; 交由当地环卫部门处理. 表4-20 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废 物类别; 危险废 物代码; 产生量(t/a); 产生工序; 形态; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废油墨罐; HW49; 900-041-49; 0.03; 印刷; 固态; 油墨; 每天; T,In; 集中收集，分类暂存于危险废物贮存库，委托有危险废物处理资质的单位收运、处置；采取“防风、防雨、防晒、防漏、防腐、防渗”措施，防止液体类危险废物泄漏。. 2; 废油墨; HW12; 900-253-12; 0.05; 印刷; 固态; 油墨; 每天; T,In. 3; 废稀释剂; HW12; 900-253-12; 0.5; 印刷; 固态; 稀释剂; 每天; T,In. 4; 废稀释剂桶; HW49; 900-041-49; 0.2; 印刷; 固态; 稀释剂; 每天; T,In. 5; 废印刷网版; HW12; 900-253-12; 0.03; 印刷; 固态; 油墨; 每天; T,In. 6; 废过滤棉; HW49; 900-041-49; 0.4; 废气处理设施; 固态; 有机物; 3个月; T. 7; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 18.696‬; 废气处理设施; 固态; 有机物; 3个月; T. 8; 废润滑油桶; HW08; 900-249-08; 0.01; 设备使用及维护保养; 固态; 矿物油; 1年; T, I. 9; 废润滑油; HW08; 900-249-08; 0.05; 设备使用及维护保养; 液态; 矿物油; 1年; T. 10; 废手套及棉纱; HW49; 900-041-49; 0.02; 印刷; 油墨、稀释剂; 每天; T,In; 油墨; 收集后交由环卫部门处理。. |
| --- | --- |

|  | 4.2固体废物防治措施分析 - （1）生活垃圾 - 本项目营运期生活垃圾产生量约7.05t/a，生活垃圾袋装收集后，交由园区市政环卫部门统一清运处理。本项目生活垃圾收集率为100%，不随意丢弃，对环境影响较小。 - （2）一般工业固废 - 本项目在厂房中部东侧设置一般工业固废暂存点（面积约30m2），张贴相应标识标牌，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘要求。本项目营运期产生的一般工业固废主要包括废边角料、废滤网及杂质、废包装材料、不合格产品等，分类暂存于一般工业固废暂存点，定期外售给物资回收公司回收利用。 - （3）危险废物 - 本项目危险废物主要有废油墨罐、废油墨、废稀释剂、废稀释剂桶、废印刷网版、废过滤棉、废活性炭、废润滑油桶、废润滑油，交由有危废处理资质的单位处理。 - 本项目在租赁厂房西南侧设置一间危险废物贮存库，建筑面积约10m2，用于存放本项目产生的危险废物，定期交由有危废处理资质的单位处置。危险废物贮存库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关要求进行：危险废物贮存库地面与裙脚应采取表面防渗措施；防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s）。危险废物分类分区暂存，液体废物采用桶装暂存，并设置托盘或围堰，设置危险废物贮存库、严禁烟火等标识、标牌；配备足够的吸附棉、灭火器等应急物资，并保持良好的通风；危险废物的转移执行《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令第23号）中的相关要求。 - 本项目危险废物贮存库基本情况见表4-21。 表4-21危险废物贮存库基本情况一览表 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废 物类别; 危险废 物代码; 位置; 占地 面积; 贮存 方式; 贮存能力; 贮存 周期. 危险废物贮存库; 废油墨罐; HW49; 900-041-49; 厂房西南侧; 10m2; 固体危废袋装，液态危废桶装; 15t; 半年. 废油墨; HW12; 900-253-12. 废稀释剂; HW12; 900-253-12. 废稀释剂桶; HW49; 900-041-49. 废印刷网版; HW12; 900-253-12. 废过滤棉; HW49; 900-041-49. 废活性炭; HW49; 900-039-49. 废润滑油桶; HW08; 900-249-08. 废润滑油; HW08; 900-249-08. 综上，在采取了本报告提出的防治措施之后，本项目各种固体废物均得到合理处置，去向明确，对环境的影响小。 4.3固体废物防治措施分析 （1）一般工业固废管理要求 一般工业固废暂存点采取防风、防雨、防渗等环保措施；各类固废应分类收集；贮存区按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的要求设置环保图形标志；指定专人进行日常管理。 A、建设单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。 B、建设单位委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。 C、建设单位应当合理选择和利用原材料、能源和其他资源，采用先进的生产工艺和设备，减少工业固体废物的产生量，降低工业固体废物的危害性。 D、建设单位应当取得排污许可证。建设单位应当向所在地生态环境主管部门提供工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等有关资料，以及减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施，并执行排污许可管理制度的相关规定。 E、建设单位应当根据经济、技术条件对工业固体废物加以利用；对暂时不利用或者不能利用的，应当按照国务院生态环境等主管部门的规定建设贮存设施、场所，安全分类存放，或者采取无害化处置措施。贮存工业固体废物应当采取符合国家环境保护标准的防护措施。 （2）危险废物管理要求 本项目危险废物按照相关管理规定，建设危险废物贮存库，危废贮存场所按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），危险废物的收集、运输应按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行。 本项目产生的危废收集后，暂存在危险废物贮存库。危险废物贮存库严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求规范建设和维护使用。做好该堆场防雨、防风、防渗、防漏等措施，并制定好该项目固体废物特别是危险废物转移运输中的污染防治及事故应急措施。具体情况如下： 危险废物贮存库建设要求： 1、项目危险废物贮存库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行建设，设置防渗、防漏、防雨等措施。 2、废物贮存设施周围应设置围墙或者其他防护栏； 3、地面与裙角要用脚骨、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； 4、必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置； 5、应设计堵截泄漏的裙角，地面与裙角所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5； 6、建设必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（防渗系数≤10-7cm/s），或2mm 厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-12cm/s； 7、废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服及工具； 8、废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 9、废物贮存设施配备通讯设备、照明设施和消防设施，设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放；在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控。 危险废物贮存库管理要求： 1、在危险废物贮存库显著位置张贴危险废物的标识，需根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276- 2022）所示标签设置危险废物识别。 2、须建立危险废物贮存台账，如实记录危险废物名称、种类、数量、来源、出入库时间、去向、交接人签字等内容。 3、禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。 4、在常温常压下不分解、不挥发的固体危险废物可在贮存设施内分别堆放；除此之外的危险废物，必须将危险废物装入容器内。 5、禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。 6、禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。 7、无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。 8、装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。 9、贮存危险废物必须采取符合国家环境保护标准的防护措施，并不得超过一年；确需延长期限的，必须报经原批准经营许可证的环境保护行政主管部门批准；法律、行政法规另有规定的除外。 10、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所须设置危险废物警示标志。 危险废物包装要求： 1、装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。 2、装载危险废物的容器必须完好无损。 3、盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。 4、液体危险废物使用桶装的，包装桶开孔直径应不超过70mm并有放气孔。 危险废物运输要求： 危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。 组织危险废物的运输单位，在事先需做出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物渗漏情况下的应急措施。 综上，本项目所产生的危险废物和一般工业固体废物按照要求，其措施处置率达到100%，所有固废都得到合理处置或综合利用，在收集、储存以及转运处置满足相应标准、规范要求，能够实现资源化、无害化、减量化的目标，对环境影响较小。 （3）生活垃圾管理要求 生活垃圾在厂内集中收集，妥善贮存。 本项目固废经采取以上处置措施后，实现无害化，对周围环境影响较小。 4.4地下水及土壤环境影响和保护措施 （一）污染源和污染途径分析 本项目生活污水、循环冷却水主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮，不涉及重金属及持久性污染物，亦不涉及剧毒化学品，项目位于已建成工业园区内，地下水环境不敏感。同时，本项目危险废物贮存库等区域均按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《建设项目危险废物环境影响评价指南》（公告2017年第43号）等标准执行，设置“防风、防雨、防晒、防漏、防腐、防渗”等措施，危险废物贮存库内废过滤棉、废活性炭采用专用容器盛装，废润滑油采用专用容器盛装、并在存放容器底部加设托盘防渗漏。采取相应措施后项目基本不具有地下水、土壤污染影响途径。本次评价不进行土壤及地下水环境进行分析。 （二）分区防控措施 根据项目特点，厂区针对地下水、土壤污染源采取分区防控，将厂区分为简单防控区、一般防控区、重点防控区，分别采取不同的防控方案： 重点防控区：危险废物贮存库、液体物料存放区。防控技术要求：按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中等效黏土防渗层厚度Mb≥6.0m，渗透系数K≤1×10-7cm/s的要求，或参照GB18598执行；危险废物贮存库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中：贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 一般防控区：生产区、一般工业固废暂存点。防控技术要求：按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中等效黏土防渗层厚度Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s的要求，或参照GB16889执行。 简单防控区：除重点防渗区、一般防渗区以外的区域，一般地面硬化即可。 通过采取以上分区防控措施，制定严格的检查制度，定期对厂区内的重点防渗区域进行检查，如发现破损现象及时修复，避免出现渗漏污染地下水。在物料运输的过程中，做到严格管理，防止“跑、冒、滴、漏”渗入地表的现象发生，避免滴落的物料经雨水冲刷带走，可避免对地下水和土壤环境产生影响。 4.5环境风险分析及防范措施 （一）环境风险调查 本项目营运期原辅材料包括珍珠棉卷材、珍珠棉板材、PE颗粒、单甘脂、滑石母粒、色母粒、成品油墨、油墨稀释剂、抗静电母粒，液化丁烷、润滑油、热熔胶，其中润滑油为随用随购，厂区内不储存。涉及的环境风险物质包括原料液化丁烷、成品油墨、油墨稀释剂，以及危险废物（废润滑油桶、废润滑油桶、废过滤棉、废印刷网版、废稀释剂桶、废稀释剂、废油墨罐、废油墨、废润滑油、废活性炭）。 （二）风险潜势初判 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），对项目使用的原辅材料、产生的危险废物进行判定，判断其风险源类型，具体见表4-22。本项目环境风险物质识别情况见下表。 表4-22 环境风险物质单元及危险物质情况表 风险单元; 风险物质; 风险类型; 贮存量 （t）; 在线量 （t）; 最大存在量q(t); 临界量Q(t); q/Q. 气体仓库; 液化丁烷; 泄漏、火灾; 0.8; 0.2; 1; 10; 0.1. 液体物料 存放区; 成品油墨; 泄漏、火灾; 0.05; 0.04; 0.09; 50; 0.0018. 油墨稀释剂; 泄漏; 0.1; 0.05; 0.15; 50; 0.003. 危险废物 贮存库; 废润滑油; 泄漏、火灾; 0.03; 0.02; 0.05; 2500; 0.00002. 废润滑油桶; 泄漏、火灾; 0.008; 0.002; 0.01; 2500; 0.000004. 废油墨罐; 泄漏、火灾; 0.02; 0.01; 0.03; 50; 0.0006. 废油墨; 泄漏、火灾; 0.03; 0.02; 0.05; 50; 0.001. 废印刷网版; 泄漏、火灾; 0.02; 0.01; 0.03; 50; 0.0006. 废过滤棉; 火灾; 0.3; 0.1; 0.4; 50; 0.008. 废稀释剂; 泄漏; 0.3; 0.2; 0.5; 50; 0.01. 废稀释剂桶; 泄漏; 0.15; 0.05; 0.2; 50; 0.004. 废活性炭; 火灾; 6; 0.232; 6.232; 50; 0.12464. 合计; 0.253664. 注：丁烷临界量按《企业突发环境事件风险分级方法》附录A第二部分易燃易爆气态物质考虑；废润滑油桶、废润滑油桶参照附录中油类物质、废油墨罐、废油墨、废稀释剂、废印刷网版、废过滤棉、废稀释剂桶、废润滑油、废活性炭临界量按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表B.2，其他危险物质临界量推荐值中健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）临界量考虑。. 根据上表可知，本项目环境风险物质存储量未超过临界量，Q=0.253664（Q＜1），该项目环境风险潜势为Ⅰ，故不再进行所属行业及生产工艺特点（M值）、危险物质及工艺系统危险性（P）分级判定，环境风险评价等级均为简单分析，无需进行专题评价，仅对泄漏途径进行分析，并提出相应环境风险防范措施。 （三）可能风险影响途径 本项目涉及的环境风险物质主要为油墨、油墨稀释剂、液化丁烷、废润滑油桶、废润滑油桶、废过滤棉、废印刷网版、废稀释剂桶、废稀释剂、废油墨、废油墨罐、废润滑油、废活性炭，对环境影响的途径主要为发生泄漏、遇明火燃烧，从而污染大气、水体和土壤。本项目可能的环境风险影响途径详见表4-23。 表4-23 环境风险影响途径一览表 风险单元; 危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径. 气体仓库; 液化丁烷; 泄漏、火灾; 可能因储存设备破损以及人为操作失误造成泄漏；通过地面下渗影响地下水及土壤。原料储存过程中，可能遇明火引发火灾事故，影响大气环境。. 液体物料 存放区; 成品油墨; 泄漏、火灾; 可能因储存设备破损以及人为操作失误造成泄漏；通过地面下渗影响地下水及土壤。原料储存过程中，可能遇明火引发火灾事故，影响大气环境。. 油墨稀释剂; 泄漏; 可能因储存设备破损以及人为操作失误造成泄漏；通过地面下渗影响地下水及土壤。. 危险废物 贮存库; 废润滑油; 泄漏、火灾; 可能因储存设备破损以及人为操作失误造成泄漏；通过地面下渗影响地下水及土壤。原料储存过程中，可能遇明火引发火灾事故，影响大气环境。. 废润滑油桶; 泄漏、火灾. 废油墨罐、废油墨; 泄漏、火灾. 废印刷网版; 泄漏、火灾. 废稀释剂桶、 废稀释剂; 泄漏; 可能因储存设备破损以及人为操作失误造成泄漏；通过地面下渗影响地下水及土壤。. 废活性炭; 火灾; 原料储存过程中，可能遇明火引发火灾事故，影响大气环境。. 废过滤棉; 火灾. （四）环境风险防范措施 （1）风险物质存储风险防范措施 项目突发环境事件为风险物质泄漏以及火灾。 泄漏防治措施： ①液体物料存放区应设置托盘，保持托盘有一定的接纳容量，防止风险物质流失。同时做好暂存区“防渗漏、防扬散、防流失”等措施。 ②油墨、稀释剂等应储存于阴凉、通风良好的专用库房内，远离火种、热源，库房温度不宜过高，并保持容器密封，库房地面应采用耐腐蚀硬化地面。 ③在危险废物贮存库设置围堰，并在液体废物下方设置防渗漏托盘。项目危废依托项目新建危险废物贮存库暂存，根据《国家危险废物名录》（2025版）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求建设规范的危险废物贮存设施，合理暂存。危险废物贮存设施采取防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，采用专用容器对危险废物进行分类密封盛装。 ④分区防渗控制措施。对机械设备加强管理与维护，对厂区做好分区防渗，杜绝出现跑、冒、滴、漏现象。根据项目各生产功能单元可能泄漏至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，将项目区域划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。 重点防渗区：危险废物贮存库、液体物料存放区为重点防渗区，防控技术要求：按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中等效黏土防渗层厚度Mb≥6.0m，渗透系数K≤1×10-7cm/s的要求，或参照GB18598执行；危险废物贮存库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中：贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 一般防控区：生产区、一般工业固废暂存点。防控技术要求：按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中等效黏土防渗层厚度Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s的要求，或参照GB16889执行。简单防控区：除重点防渗区、一般防渗区以外的区域，一般地面硬化即可。 火灾防治措施： ①工艺设备：工艺设备、运输设施及工艺系统选用高质、高效可靠性的产品。厂区内电气设备、器材的选型、设计安装及维护均需符合《爆炸火灾危电力装置设计规范》（GB50058-82）和《漏电保护器安装与运行》（GB13955-92）的规定； ②消防安全：按有关规范设计设置有效的消防系统，做到以防为主，严格控制操作区内的明火，严禁吸烟和带入火柴和打火机等火种，设置“严禁烟火”、“严禁吸烟”等警告牌，避免火灾事故的发生；在厂区设置干粉灭火器、消防栓、消防水带、消防水枪等应急设施和装备，环境风险源、应急处置措施均设置标志牌，定期对应急设施进行排查并保存记录。严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求。 ③制定详细的安全生产计划，定期对企业安全进行全面检查，并设置安全管理人员，每天进行专门的安全检查；建立风险事故应急预案，应急预案应包括设立相应的应急指挥和组织机构、厂内应急计划、事故应急救援程序和措施、厂外应急协助计划和对外报警系统等内容。 ④加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识；针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程； ⑤严格执行防火、防爆、防雷击、放毒害等各项要求； ⑥建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置。 气体泄漏防治措施： 本项目丁烷设置有专门的气体仓库，并安装有点型气体探测器，该点型气体探测器采用高性能催化燃烧气敏元器件和微控制器技术，结合精良SMD工艺制造而成，具有良好的重复性和温湿度特性、使用寿命长、操作方便等特点。 设备名称; 主要技术指标. 点型气体探测器; 检测气体：可燃/有毒有害气体； 检测方式：自然扩散； 检测范围：（3~100）％LEL、（0~30）％VOL、（0~***）ppm； 检测原理：催化；电化学；半导体；红外；激光；PLD； 低限报警设定值：20％LEL（可燃）； 准确度：±3％FS； 响应时间：可燃：＜30s；毒性：＜60s； 工作温度：（-40~70）℃（可燃）；（-20~50）℃（毒气）； 相对湿度：（20~93）％RH； 防爆方式：隔爆型 防爆标志：Exd IICT6 Gb；Ex TDA21 IP66 T80℃； 防爆编号：GT-QD6310/GT-QD6320：CE21.1023；GTYQ-QD6320：CNEX22.0747X； 防护等级：IP66； 电源：DC24V（1±10）％； 功耗：≤3W； 使用电缆：三线制RVVP≥3×1.5mm2、四总线RVVP≥4×1.5mm2、二总线RVVP≥2×1.5mm2； 整机重量：≤10000g； 压力限制：86KPa~106KPa; 传感器寿命：2年； 使用场所：在具有爆炸性可燃气体IIA-IIC级，温度组别为T1-T6的危险场所使用。. （2）应急处置措施 ①火灾事故环境风险应急处理措施：A、消防措施要齐全、完好。在生产车间、原料堆放等场所等适当区域设置一定数量的手提式干粉灭火器，并定期检查，保持有效状态，消防设备及器材不得借故移作他用。B、配备必要的消防器材，熟练掌握消防器材使用方法，加强考核。C、任何人发现火险，都要及时、准确地向保安部或公安消防机关报警，并积极投入参加扑救，单位接到火灾报警后，应及时组织力量配合公安消防机关进行扑救。 ②泄漏风险应急处理措施：A、尽可能切断泄漏源；B、迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入；切断一切明火或电火花，抢险处理人员在确保安全的情况下堵漏。C、设置隔离区，防止进入其他生产操作区，物料堆放区等；D、用砂土或其它不燃材料吸附或吸收泄漏的风险物质，收集于密闭容器中作好标记，等待处理。E、泄漏发生时应消除一切火源，并防止因抢险造成其他金属物品的碰撞而产生电火花。 （3）结论 企业主要风险物质为油墨、稀释剂、丁烷和危险废物等，存在火灾和泄漏的环境风险。经分析，项目Q＜1，该项目环境风险潜势为I。采取积极的风险防范措施，降低事故发生的概率。本评价认为，建设单位在建设过程中应落实项目提出的风险对策措施，并根据今后实际生产情况，制定更为详实应急预案，当发生风险事故时，立即启动事故应急预案，能确保事故不扩大，不会对周边环境造成巨大危害，在落实风险防范对策措施、做好应急预案的前提下，风险可防控。 4.6 迁建前后排污“三本账”统计 项目迁建前后污染物排放“三本账”情况见下表。 表4-24 迁建前后污染物排放“三本账”情况 类别; 污染物; 现有工程排放量; “以新带老”削减量; 本工程 排放量; 总体工程. 预测排放总量; 排放增减量. 废气（t/a）; 颗粒物; 0.522; 0.522; 0; 0; -0.522. 非甲烷总烃; 5.2921; 5.2921; 0.967; 0.967; -4.325. 废水（t/a）; COD; 0.324; 0.324; 0.017; 0.017; -0.307. BOD5; 0.173; 0.173; 0.0034; 0.0034; -0.1696. 废水（t/a）; SS; 0.259; 0.259; 0.006; 0.006; -0.253. NH3-N; 0.038; 0.038; 0.0009; 0.0009; -0.037. 固废（t/a）; 一般工业固废; 废包装材料; 0.8; 0.8; 0.9; 0.9; +0.1. 边角料; 31.618; 31.618; 8.24; 8.24; -23.378. 不合格产品; 7; 7; 4; 4; -3. 废过滤网; 0; 0; 0.5; 0.5; +0.5. 危险废物; 废油墨罐; 0.001; 0.001; 0.03; 0.03; +0.029. 废过滤棉; 0.4; 0.4; 0.4; 0.4; 0. 废UV灯管; 0.5; 0.5; 0; 0; -0.5. 废活性炭; 110.8395; 110.8395; 13.302; 13.302; -97.5375. 废润滑油; 0.5; 0.5; 0.05; 0.05; -0.45. 废油墨; 0; 0; 0.05; 0.05; +0.05. 废稀释剂; 0; 0; 0.5; 0.5; +0.5. 废稀释剂桶; 0; 0; 0.2; 0.2; +0.2. 废润滑油桶; 0; 0; 0.01; 0.01; +0.01. 废手套及棉纱; 0; 0; 0.02; 0.02; +0.02. 生活垃圾; 办公生活垃圾; 13.5; 13.5; 7.05; 7.05; -6.45. 4.7 迁建前后全厂总量变化分析 4.7.1 废气迁建前后全厂总量变化 迁建前原项目环评阶段，生产工艺中的配料工序拟使用粉状原料，理论计算会产生颗粒物（排放量0.522t/a）。原项目实际建设及验收时，所使用原料均为粒径较大的固态物料，呈颗粒状，在配料及生产过程中未产生可逸散的粉尘，因此实际颗粒物排放量为0。（具体见附件14）本次迁建项目生产工艺与原项目实际运行情况一致，仍采用大粒径原料，无粉尘产生，故颗粒物排放量保持0t/a。 迁建前原项目采用全流程自行发泡工艺，需大量使用丁烷（发泡剂），发泡挤出工序有机废气排放量较大。且原项目包含回收造粒工序，该工序在熔融过程中会产生非甲烷总烃废气。迁建后项目拟优化工艺，减少自行发泡，部分半成品外购加工，大幅降低丁烷使用量及挥发量，挤出发泡、卷材仓有机废气排放量减少。项目拟调整工序，取消回收造粒工序，彻底消除该环节的有机废气产生。 4.7.1 废水迁建前后全厂总量变化 项目迁建后劳动定员发生变化，迁建前后项目废水均依托厂区已有生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，通过市政污水管网外排至观音塘污水处理厂深度处理达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准（COD、BOD、氨氮、总磷）和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准（其余指标）后排入璧南河。 4.7.2 固体废物迁建前后全厂总量变化 项目迁建前后一般固体废物均有效处置，不会产生二次污染；危险废物均委托有危险废物处理资质的单位进行处理。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 大气环境 | - DA001 | - 非甲烷 - 总烃 | - 集气罩+过滤棉+二级活性炭吸附处理，15m排气筒排放。 | - 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5相关要求 |
|  | - DA002 | - 非甲烷 - 总烃 | - 集气罩+过滤棉+二级活性炭吸附处理，15m排气筒排放。 | - 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5相关要求 |
|  | - DA003 | - 非甲烷 - 总烃 | - 集气罩+过滤棉+二级活性炭吸附处理，15m排气筒排放。 | - 《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616-2022） |
| - 地表 - 水环境 | - 尚亿精密机械（重庆）有限公司生化池（排放口） | - COD、BOD5、SS、NH3-N | - 依托尚亿精密机械（重庆）有限公司既有生化池处理，经市政污水管网外排至观音塘污水处理厂处理。 | - 《污水综合排放标准》（GB8978-96）表4中三级标准，NH3-N参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)：COD≤500mg/L、BOD5≤300mg/L、SS≤400mg/L、NH3-N≤45mg/L |
| - 声环境 | - 生产设备等 | - Leq(A) | - 合理布局噪声源，厂房建筑隔声、设备基础减振；风机减振、进出口消声、隔声罩。 | - 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类：昼间65dB(A)，夜间55dB(A) |
| - 电磁辐射 | - / | - / | - / | - / |
| - 固体 - 废物 | - ①一般固体废物：在生产区中部东侧设置一般工业固废暂存点，建筑面积约30m2，张贴相应标识标牌，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等要求。产生的一般固体废物分类、分区暂存在一般工业固废暂存点，定期交由相关单位处置。 - ②危险废物：在租赁厂房西南侧设置一处危险废物贮存库，建筑面积约10m2，产生的危险废物分类、分区收集暂存于危险废物贮存库内，定期交由有资质的单位处置，危险废物暂存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），危险废物的转移执行《危险废物转移管理办法》中的相关要求。 - ③生活垃圾：生活垃圾经垃圾桶收集后交由环卫部门处置。 |  |  |  |
| - 土壤及地下水污染防治措施 | - （一）污染源和污染途径分析 - 本项目生活污水、循环冷却水主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮，不涉及重金属及持久性污染物，亦不涉及剧毒化学品，项目位于已建成工业园区内，地下水环境不敏感。同时，本项目危险废物贮存库等区域均按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《建设项目危险废物环境影响评价指南》（公告2017年第43号）等标准执行，设置“防风、防雨、防晒、防漏、防腐、防渗”等措施，危险废物贮存库内废过滤棉、废活性炭采用专用容器盛装，废润滑油采用专用容器盛装、并在存放容器底部加设托盘防渗漏。采取相应措施后项目基本不具有地下水、土壤污染影响途径。本次评价不进行土壤及地下水环境进行分析。 - （二）分区防控措施 - 根据项目特点，厂区针对地下水、土壤污染源采取分区防控，将厂区分为简单防控区、一般防控区、重点防控区，分别采取不同的防控方案： - 重点防控区：危险废物贮存库、液体物料存放区。防控技术要求：按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中等效黏土防渗层厚度Mb≥6.0m，渗透系数K≤1×10-7cm/s的要求，或参照GB18598执行；危险废物贮存库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中：贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 - 一般防控区：生产区、一般工业固废暂存点。防控技术要求：按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中等效黏土防渗层厚度Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s的要求，或参照GB16889执行。 - 简单防控区：除重点防渗区、一般防渗区以外的区域，一般地面硬化即可。 - 通过采取以上分区防控措施，制定严格的检查制度，定期对厂区内的重点防渗区域进行检查，如发现破损现象及时修复，避免出现渗漏污染地下水。在物料运输的过程中，做到严格管理，防止“跑、冒、滴、漏”渗入地表的现象发生，避免滴落的物料经雨水冲刷带走，可避免对地下水和土壤环境产生影响。 |  |  |  |
| - 生态保护 - 措施 | - 本项目位于产业园区内，租赁尚亿精密机械（重庆）有限公司进行建设，不新增用地，项目建设用地为规划的工业用地。项目周边无自然保护区、饮用水源地分布等生态敏感区及珍稀动植物分布，土地用地类型为园区规划工业用地，地质结构简单，项目的建设不会给当地的生态环境造成明显的不利影响。 |  |  |  |
| - 环境风险 - 防范措施 | ①危险废物贮存库、液体物料存放区进行重点防渗处理； ②液体物料存放区、危险废物贮存库设置围堰或托盘，基础进行防渗处理，围堰或托盘有效容积不小于储存单元内液态物料最大储存容器的容积。 ③辅料库房、成品区、危险废物贮存库内物料分类、分区进行存放，并配备必要的防护设备、灭火器等应急物资。 ④加强工作人员安全教育，定期对工作人员进行培训。 ⑤建立环境风险防控和应急措施制度，定期进行应急演练。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）环境管理措施 营运期应安排1名管理人员专职环境管理工作，负责管理、组织、监督、落实环境保护工作，并明确其环境管理的主要职责： ①建立完善的环境管理机构，确定各部门及岗位的环境保护目标和可量化的指标。借以促进全体员工参与到环境保护工作之中。 ②明确环保人员的工作职责，制定并督促执行相应的环境保护规章制度。如岗位责任制、操作规程、安全制度、环境设施管理规定等，对员工进行定期和不定期的环境保护知识培训，提高职工的环境保护意识，保证环境管理和环保工作顺利进行。 ③落实好项目的环保“三同时”设计方案，落实环保投入，切实按照设计要求实施，确保环保设施的建设，使环保工程达到预期效果。 ④加强废水、废气处理设施监督管理，加强设施的检修、维护，确保设施正常高效运行。并根据污染物监测结果，设施运行指标等做好统计工作，建立污染源档案。 （2）排污口规范 根据国家环保总局《排污口规范化整治要求（试行）》文件要求，本项目环境治理设施的排污口规范设置如下。 噪声：厂界噪声监测点应设在法定厂界外1m，高度1.2m以上，噪声标志牌立于监测点处。 废气：废气排气筒应修建采样平台，设置监测采样口，采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求。排气筒应设置、注明以下内容：标准编号、污染源名称及型号；排放高度、出口直径；排气量、最大允许排放浓度；排放大气污染物的名称、排放强度（kg/h）和最大允许排放量。 固废：危险废物必须设置专用场地堆放，并采取“六防”措施。 排污口立标要求：排污口必须按照国家颁布的有关污染物强制性排放标准的要求，设置排污口标志牌，标志牌设置应距污染物排污口（源）及固体废物贮存（处置）场或采样、监测点附近且醒目处，并能长久保留。可根据情况分别选择设置立式或平面固定式标志牌，在地面设置标志牌上缘距离地面2m。 （3）排污许可证 项目正式投产前于生态环境主管部门办理排污许可手续。 |  |  |  |

- 六、结论

重庆新士腾包装制品有限公司新士腾包装材料及塑料制品迁建项目符合国家产业政策，符合工程所在区域产业发展规划；采取污染防治和控制措施后，外排污染物可达标排放，环境影响在可接受范围内，环境功能区质量能够满足相应标准要求。评价认为，只要建设单位严格执行“三同时”等环保制度，认真实施本环评提出的废水、废气、噪声、固体废物治理措施及生态保护措施，落实环保各项投资，强化管理的前提下，从生态环境保护角度来看，本项目的建设具备环境可行性。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.522 | 0.522 | 0 | 0 | 0.522 | 0 | -0.522 |
|  | 非甲烷总烃 | 5.292 | 5.292 | 0 | 0.967 | 5.292 | 0.967 | -4.325 |
| 废水 | COD | 0.324 | 0.324 | 0 | 0.017 | 0.324 | 0.017 | -0.307 |
|  | BOD5 | 0.173 | 0.173 | 0 | 0.0034 | 0.173 | 0.0034 | -0.1696 |
|  | SS | 0.259 | 0.259 | 0 | 0.006 | 0.259 | 0.006 | -0.253 |
|  | NH3-N | 0.038 | 0.038 | 0 | 0.0009 | 0.038 | 0.0009 | -0.037 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 13.5 | 13.5 | 0 | 7.05 | 13.5 | 7.05 | -6.45 |
| 一般工业固体废物 | 废包装材料 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | +0.1 |
|  | 废过滤网 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | +0.5 |
|  | 边角料 | 31.698 | 31.698 | 0 | 8.24 | 31.698 | 8.24 | -23.458 |
|  | 不合格产品 | 7 | 7 | 0 | 4 | 7 | 4 | -3 |
| 危险废物 | 废油墨罐 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.03 | 0.001 | 0.03 | +0.029 |
|  | 废油墨 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | +0.05 | +0.05 |
|  | 废稀释剂 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | +0.5 | +0.5 |
|  | 废稀释剂桶 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | +0.2 |
|  | 废过滤棉 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | +0 |
|  | 废印刷网版 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | +0.03 |
|  | 废活性炭 | 110.8395 | 110.8395 | 0 | 18.696 | 110.8395 | 18.696 | -92.1435 |
|  | 废润滑油桶 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | +0.01 |
|  | 废润滑油 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.05 | 0.5 | 0.05 | -0.45 |
|  | 废手套及棉纱 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | +0.02 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①