重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（璧山）环准〔2025〕60号

重庆平创半导体研究院有限责任公司：

你单位报送的重庆平创半导体研究院二期扩建项目（项目代码：2501-500120-04-05-213656）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。经研究，现审批如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆市恒德环保科技有限公司（统一社会信用代码：91500118750053443P）编制的该项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施。

二、项目主要建设内容及规模：项目位于重庆市璧山区璧泉街道红宇大道1号，在已租赁厂房内新增半导体器件封装线1条、半导体功率模块封装线1条以及新增组装调试区，建筑面积9394.93m2，由主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程和环保工程等组成，建成后年封装半导体器件芯片8000万颗、年封装半导体功率模块12万个、年组装芯片外延产品65700台。项目总投资13200万元，其中环保投资20万元。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，安装废气治理设施专用电表。项目在设计、建设和生产过程中，认真落实环境影响报告表提出的污染防治和生态保护措施，防止环境污染、生态破坏、污染扰民投诉纠纷、风险事故、环境危害等其他不良后果。并重点做好以下工作：

（一）根据该区域环境容量现状，我局原则同意你单位按照环评报告表确定的主要污染因子排放种类和总量，不得突破。当区域环境质量不能满足环境功能区要求时，我局可依法对你单位取得的主要污染因子排放总量指标进行调整。

（二）做好废水处理工作。项目应实行雨、污分流。项目营运期废水主要为生活污水、生产废水和食堂废水。生产废水主要为浓水、划片切割废水、清洗废水、地坪清洁废水、测试废水等。食堂废水经隔油池预处理，划片切割废水、清洗废水经设备自带的过滤器预处理，上述预处理后的废水与生活污水、其他生产废水一起依托厂区已建生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）间接排放标准后接入市政污水管网，然后进入璧山观音塘污水处理厂深度处理达标后排入璧南河。

（三）强化废气处理措施。项目营运期废气主要为焊接废气（组装焊接废气、高温焊接废气、锡膏焊接废气）、超声波清洗废气、激光刻标废气、涂胶有机废气、灌胶固化有机废气、塑封废气、固化废气、食堂油烟、锡膏印刷废气、擦拭废气，应分别采取以下治理措施：

焊接废气、超声波清洗废气、激光刻标废气、涂胶有机废气、灌胶固化有机废气：项目焊接废气、超声波清洗废气、激光刻标废气、涂胶有机废气、灌胶固化有机废气通过设备自带抽排系统收集，收集后的废气经同1套“烟尘净化器+干式过滤+两级活性炭吸附”处理装置处理后由1根15m高排气筒（DA001）排放，颗粒物、锡及其化合物、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）排放限值标准。

塑封废气、固化废气：项目塑封废气、固化废气经二级活性炭净化装置处理后由1根15m高排气筒（DA002）排放，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）排放限值标准。

食堂油烟：项目食堂油烟经油烟净化器处理后由排气筒（DA003）引至楼顶排放，油烟、非甲烷总烃执行《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018）排放限值标准。

锡膏印刷废气、擦拭废气：项目锡膏印刷废气、擦拭废气采用无组织形式排放。

项目厂区内无组织排放的非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）排放限值标准；厂界无组织排放的颗粒物、锡及其化合物、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）排放限值标准。

（四）加强噪声污染防治。项目营运期噪声主要来自风机、切筋机等设备运行时所产生的噪声，应采用建筑隔声、基础减振等措施，采取合理的平面布局等方式，减小噪声对环境的影响。项目营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准限值。

（五）妥善处置固体废物。项目营运期产生的固体废物主要为一般工业固废、危险废物、生活垃圾和厨余垃圾。

一般工业固废：主要为废过滤芯、废过滤棉、晶圆边角料、废刀片、废包装材料、废焊料、废胶条、边角料、不合格品等，应分类收集后暂存于厂区一般固废暂存间，定期交由物资回收单位处理。

危险废物：主要为废清洗剂、废清洗剂包装桶、废胶渣、废含胶包装材料、废活性炭、废润滑油、废润滑油桶等，应分类收集后存放于危废暂存区，定期交由相应危险废物处置单位收运处置。

生活垃圾：集中收集后定期交由环卫部门收运处置。

厨余垃圾：收集后交餐厨垃圾回收单位收集处理。

项目应设置危险废物废暂存间，应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求进行设计建设，符合环保相关规定要求。危险废物的转移执行《危险废物转移联单管理办法》相关规定，防止流失或因储放措施不力发生环境污染。

（六）积极防范环境风险，落实环保设备设施安全生产主体责任。认真落实环境影响报告表提出的环境风险防范及应急措施。项目同时应建立完善环境风险制度，加强环境风险管理，确保环境安全。项目环保设备设施的安全设施应落实《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（原国家安监总局令第 36 号、77 号修订）的要求，与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，建立并落实环保设备设施台账和维护管理制度、安全操作规程及安全教育培训制度，开展环保设备设施安全风险分级管控和隐患排查治理工作，落实闭环管理。

（七）采取有效措施防止地下水、土壤污染。项目应按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，采取有效的污染防治措施控制废水、废气、固废等污染物对土壤、地下水造成污染的措施。

四、项目投入营运实际产生排污之前，应按国家《固定污染源排污许可分类管理名录》的规定，在国家《排污许可证管理信息平台—企业端》申请排污许可证或进行排污登记，在达到本批准书要求且取得排污许可证或完成排污登记之后方可投入生产。项目应按国家《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）有关规定，组织开展项目的竣工环境保护验收工作，应通过网站或其他公众便于知晓的方式公开环保设施竣工时间、调试期限、验收报告等信息，同时报所在地生态环境局；验收公示期满5个工作日内，建设单位应将项目验收相关信息填报于全国建设项目环境影响评价管理信息平台。

五、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

六、有下列情形之一的，一切损失及后果由建设单位自行承担：

（一）项目建成后未严格按照报告表及本批准书要求落实各项措施，擅自改变原辅材料或者工艺等，造成污染危害、污染事故或污染扰民的。

（二）项目未按照本批准书要求，擅自排放重金属污染物或其他有毒有害物质的。

（三）环境影响报告表中相关内容存在弄虚作假情况的。

七、本批准书内容依据你公司报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件作出，若项目实施运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更严格的污染物排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务按照国家及本市的新要求或发生明显影响环境质量的新情况，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

八、项目由重庆市璧山区生态环境保护综合行政执法支队负责该项目的日常监管。

重庆市璧山区生态环境局

2025年5月22日

抄送：区应急管理局、璧山高新区管委会、区生态环境执法支队